NeuroKınematıcs

Derin Öğrenme Tabanlı Modüler Robotik Ters Kinematik Çözücü ve Yörünge Planlama Platformu

10 Ağustos 2026

aRDA TEKGÖZ

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ / MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

İçindekiler

1. ÖZET VE YÖNETİCİ ÖZETİ (ABSTRACT & EXECUTIVE SUMMARY)	6

2. GİRİŞ VE PROJE MOTİVASYONU	7

2.1. Endüstri 4.0 ve KOBİ'lerin Yazılım/Entegrasyon Darboğazı	7

2.2. Ters Kinematik Probleminin Tanımı ve Sınırlılıkları	8

2.3. Projenin Hedefleri ve Özgün Değeri	9

2.4. Araştırma Hipotezi	11

3. TEORİK ALTYAPI VE KİNEMATİK TEMELLER	12

3.1. Robotik Uzaylar ve Dönüşüm Paradigması	12

3.2. Kinematik Modelleme ve Denavit-Hartenberg (DH) Parametrizasyonu	13

3.3. İleri Kinematik (Forward Kinematics - FK) Doğası	13

3.4. Ters Kinematik (IK) Probleminin Matematiksel Karmaşıklığı	14

3.4.1. Analitik (Kapalı Form) Çözücüler	14

3.4.2. Sayısal (İteratif) Çözücüler	14

3.5. Tekillik ve Manipülasyon Kabiliyeti	15

3.6. "Bire-Çok" (One-to-Many) Kestirim Problemi ve Çoklu Çözüm Karmaşası	16

3.7. Robot Jakobyeni ve Diferansiyel Kinematik	16

3.8. Robot Konfigürasyon Uzayı ve Eklem Kısıtları	17

3.9. IK Çözümünde Konfigürasyon Sürekliliği ve Şartlandırma (Conditioning)	18

3.10. Yapay Sinir Ağları ile Ters Kinematik Yaklaşımı	18

3.11. Fizik Farkındalıklı Öğrenme ve Çok Bileşenli Kayıp Fonksiyonu (Loss Framework)	19

3.12. Poz ve Yönelim Hata Metrikleri	20

3.13. Sentetik Veri Üretimi ve Veri Dağılımı Paradigması	20

3.14. Çözüm Geçerliliği ve Performans Metrikleri	21

3.15. NeuroKinematics Teorik Mimarisi (Sentez)	22

4. LİTERATÜR TARAMASI VE REKABET ANALİZİ	22

4.1. Klasik Analitik Ters Kinematik Yaklaşımları	23

4.2. Sayısal ve Optimizasyon Tabanlı IK Yaklaşımları	23

4.3. Yapay Sinir Ağları ile Ters Kinematik (Erken Dönem)	23

4.4. Derin Öğrenme ve Öğrenme Tabanlı IK (Güncel Literatür)	24

4.5. Physics-Informed / Physics-Aware Robot Learning	24

4.6. "One-to-Many" IK ve Çözüm Belirsizliği (Disambiguation)	24

4.7. Gerçek Zamanlı ve Donanım Üzerinde IK Uygulamaları	25

4.8. Mevcut Robotik Yazılım Ekosistemleri	25

4.9. Karşılaştırmalı Literatür Tablosu (State of the Art)	25

4.10. Araştırma Boşluğu (Research Gap)	26

4.11. NeuroKinematics'in Konumlandırılması ve Özgün Katkısı	27

5. NEUROKİNEMATİCS SİSTEM VE YAZILIM MİMARİSİ	28

5.1. Sistem Gereksinimleri ve Tasarım İlkeleri	29

5.2. Genel Sistem Mimarisi	30

5.3. Fizik ve Kinematik Katmanı	30

5.4. Veri Üretim ve Veri Yönetim Katmanı	31

5.5. Yapay Zeka ve Öğrenme Katmanı	31

5.6. Diferansiyellenebilir Kinematik ve Fizik Farkındalıklı Eğitim	32

5.7. Simülasyon ve Dijital İkiz Katmanı	34

5.8. Uygulama ve Kullanıcı Arayüzü (GUI) Katmanı	34

5.9. Evrensel URDF → Solver Pipeline (Çözücü Fabrikası)	35

5.10. Inference ve Gerçek Zamanlı Çalışma Mimarisi	36

5.11. Deployment ve Donanım Bağımsızlığı	36

5.12. Sistem Doğrulama ve Hata Yönetimi	37

6. VERİ MÜHENDİSLİĞİ VE MODEL EĞİTİM STRATEJİSİ	38

6.1. Veri Kaynakları ve Üç Katmanlı Veri Mimarisi	38

6.2. Sentetik Veri Üretimi ve Örnekleme Stratejileri	39

6.3. Veri Normalizasyonu ve Koordinat Standardizasyonu	39

6.4. Veri Bölümlendirme ve Sızıntı (Leakage) Önleme	39

6.5. Eğitim ve Doğrulama Deney Tasarımı (Deney Metodolojisi)	40

6.6. Ablasyon Çalışması (Ablation Study) Tasarımı	40

6.7. Model Değerlendirme Metrikleri	42

7. PERFORMANS ANALİZİ, BENCHMARK VE SİMÜLASYON ÇIKTILARI	43

7.1. Benchmark Metodolojisi ve Karşılaştırma Temelleri (Baselines)	43

7.2. Çıkarım Gecikmesi (Inference Latency) ve Yürütme Süresi Determinizmi	44

7.3. Kinematik Doğruluk, Yakınsama ve Çözüm Başarı Oranı	45

7.4. Yörünge Sürekliliği, Smoothness ve Jerk Analizi	47

7.5. Tekillik ve Manipulability Analizi	48

7.6. Çalışma Uzayı Isı Haritası (Workspace Heatmap)	48

7.7. Donanım Kaynak Tüketimi ve Edge Deployment	49

7.8. İstatistiksel Değerlendirme ve Benchmark Güvenilirliği	50

7.9. Benchmark Deney Matrisinin Oluşturulması	51

7.10. Sonuç ve Değerlendirme	51

8. YAPAY ZEKA MİMARİSİ VE ÇEKİRDEK (CORE) EĞİTİM MODELİ	52

8.1. Fizik Farkındalıklı (Physics-Aware) Nöral IK Çözücü Tasarımı (Res-MLP)	53

8.2. Kayıp Fonksiyonları: İleri Kinematik Kaybı (FK Loss) ve "Bire-Çok" Probleminin Çözümü	53

8.3. Tekillik Cezası (Singularity Penalty) ve Kısıtların Matematiksel Modeli	54

8.4. Önerilen Meta-Öğrenme (MAML) Altyapısı ve Genişletilebilirlik	54

8.5. Yörünge Sürekliliği: Smoothness ve Minimum Jerk (Sarsıntı) İzolasyonu	55

8.6. Hibrit Çözücü: Nöral Ön-Kestirim (Prior) ve Sayısal Doğrulama	55

8.7. Bütünleşik Kayıp Fonksiyonu Sentezi (Core Loss Framework)	56

9. KULLANICI ARAYÜZÜ (GUI), SİMÜLASYON VE ÜRÜNLEŞTİRME	56

9.1. Mühendislik Odaklı 3D Görselleştirme	57

9.1.1. 3D Render ve Robot Modelleme	57

9.1.2. Etkileşimli Robot Kontrolü	58

9.2. Çalışma Alanı Analizi ve Heatmap Görselleştirmesi	58

9.3. Çarpışma Algılama ve Geometrik Doğrulama	59

9.3.1. Collision-Aware IK Yaklaşımı	60

9.4. Yörünge Düzenleme ve Simülasyon	61

9.5. Donanım Bağımsız Çıkarım ve Model Dağıtımı	61

9.6. Standalone Uygulama ve Ürünleştirme	62

9.7. Veri Gizliliği ve Offline Çalışma	63

9.8. Ürün Modülleri ve Kullanıcı İş Akışı	64

9.9. Ürünleştirme Perspektifi	65

10. TEKNİK VE UYGULAMA YOL HARİTASI (TECHNICAL ROADMAP)	65

10.1. FAZ 0 — Proje Spesifikasyonu ve Deney Altyapısının Hazırlanması	66

10.2. FAZ 1 — Kinematik Çekirdek ve Robot Modelleme Altyapısı	68

10.3. FAZ 2 — Sentetik Veri Fabrikası ve Veri Mühendisliği	69

10.4. FAZ 3 — Baseline IK Modellerinin Oluşturulması	71

10.5. FAZ 4 — NeuroKinematics Physics-Aware Core Model	72

10.6. FAZ 5 — Model Doğrulama, Ablasyon ve Genelleme	73

10.7. FAZ 6 — Hibrit IK ve Doğrulama Katmanı	74

10.8. FAZ 7 — Benchmark ve Performans Analizi	75

10.9. FAZ 8 — NeuroKinSim Dijital İkiz ve GUI	76

10.10. FAZ 9 — Deployment ve Edge AI	77

10.11. FAZ 10 — Gerçek Robot ve Sim-to-Real Doğrulaması	78

10.12. FAZ 11 — Multi-Robot Genellemesi ve Meta-Learning	78

10.13. FAZ 12 — Ürünleştirme, Dokümantasyon ve Akademik Çıktılar	79

10.14. Fazlar Arası Bağımlılık ve Kritik Yol	80

10.15. Milestone ve Karar Noktaları	81

10.16. Tahmini Geliştirme Takvimi	81

10.17. Yol Haritasının Nihai Geliştirme Mantığı	82

11. RİSK ANALİZİ VE MİTİGASYON STRATEJİLERİ (B PLANLARI)	83

11.1. Risk Yönetim Metodolojisi	83

11.2. Matematiksel ve Kinematik Riskler	84

11.2.1. İleri Kinematik (FK) Doğrulamasında Tutarsızlık	84

11.2.2. Tekillik Bölgelerinde Kararsızlık	85

11.2.3. Eklem Limitlerinin İhlal Edilmesi	86

11.2.4. "Bire-Çok" (One-to-Many) IK Probleminin Yeterince Çözülememesi	86

11.3. Yapay Zeka ve Model Riskleri	87

11.3.1. Nöral Modelin Hedeflenen Kartezyen Doğruluğa Ulaşamaması	87

11.3.2. Overfitting ve Robot-Spesifik Ezberleme	87

11.3.3. MAML / Few-Shot Learning Başarısızlığı	88

11.3.4. Yörünge Sürekliliği ve Jitter Problemi	88

11.4. Veri ve Sim-to-Real Riskleri	89

11.4.1. Sentetik Veri Dağılımının Yetersiz Olması	89

11.4.2. Data Leakage	90

11.4.3. Sim-to-Real Gap	90

11.5. Hesaplama ve Yazılım Riskleri	91

11.5.1. Eğitim Süresinin ve Hesaplama Maliyetinin Beklenenden Yüksek Olması	91

11.5.2. ONNX / TensorRT Dönüşüm Uyumsuzluğu	91

11.5.3. Edge AI Donanımında Yetersiz Performans	92

11.6. Simülasyon ve Gerçek Robot Entegrasyonu Riskleri	92

11.6.1. Çarpışma Algılama Katmanının Yetersiz Kalması	92

11.6.2. Gerçek Zamanlı Robot Kontrolü İçin Yetersiz Determinizm	93

11.7. Ürünleştirme ve Operasyonel Riskler	93

11.7.1. Desktop Uygulamasının Farklı Sistemlerde Çalışmaması	93

11.7.2. Kullanıcı Arayüzünün Teknik Olarak Başarılı Ancak Mühendislik Açısından Yetersiz Olması	94

11.8. Akademik ve Ticari Riskler	94

11.8.1. Klasik IK Çözücülerine Karşı Yeterli Avantaj Gösterilememesi	94

11.8.2. Ticari Ürün–Akademik Proje Kapsamının Fazla Genişlemesi	95

11.8.3. Fikri Mülkiyet ve Lisans Riskleri	96

11.9. Kritik Riskler İçin Genel Fallback Mimarisi	97

11.10. Go / No-Go Karar Mekanizması	98

11.11. Risk Önceliklendirme Matrisi	99

11.12. Genel Risk Yönetimi Sonucu	100

12. GELECEK VİZYONU VE GENİŞLETİLEBİLİRLİK	100

12.1. Değişken Kinematik Yapılar İçin Graf Sinir Ağları (GNN)	101

12.2. Arıza Toleranslı Kinematik Çözümleme	101

12.3. Dinamik Çevreler ve Takviyeli Öğrenme	102

12.4. Çevrimiçi Öğrenme ve Model Güncelleme	103

12.5. Görsel Servoing ve Çoklu Sensör Entegrasyonu	103

12.6. Dinamik Modelleme ve Tam Robot Simülasyonu	103

12.7. Genişletilebilir Platform Mimarisi	104

13. SONUÇ	105

14. KAYNAKÇA	106

# 1. ÖZET VE YÖNETİCİ ÖZETİ (ABSTRACT & EXECUTIVE SUMMARY)

Endüstriyel Bağlam ve Problemin Doğası

Endüstri 4.0 ile birlikte endüstriyel robotlardan yalnızca yüksek hassasiyetle tekrarlanabilir hareketler gerçekleştirmeleri değil; farklı robot morfolojilerine, değişken çalışma koşullarına ve esnek üretim senaryolarına hızlı biçimde uyarlanabilmeleri beklenmektedir. Bu dönüşüm, robotların hedeflenen Kartezyen konum ve yönelime ulaşmasını sağlayan Ters Kinematik (Inverse Kinematics - IK) probleminin hızlı, güvenilir ve farklı robot yapılarına uyarlanabilir biçimde çözülmesini önemli hale getirmektedir.

Geleneksel IK yaklaşımları genel olarak analitik ve sayısal yöntemler şeklinde iki ana grupta değerlendirilmektedir. Analitik çözümler uygun geometrik koşullarda yüksek hesaplama performansı sağlayabilmekle birlikte belirli robot geometrilerine ve serbestlik derecesi yapılarına bağımlıdır. Sayısal yöntemler ise daha genel robot geometrilerine uygulanabilmesine rağmen iteratif çözüm yapıları nedeniyle başlangıç konfigürasyonuna, tekillik bölgelerine ve yakınsama davranışına duyarlı olabilmektedir. Bu durum özellikle yüksek frekanslı ve öngörülebilir hesaplama süresi gerektiren uygulamalarda araştırılması gereken bir problem alanı oluşturmaktadır.

NeuroKinematics'in Çözüm Vizyonu

NeuroKinematics, ters kinematik problemini öğrenme tabanlı yöntemlerle çözmeyi ve klasik kinematik modellerin fiziksel kısıtlarını yapay zeka eğitim sürecine doğrudan dahil etmeyi amaçlayan bir araştırma ve yazılım platformu olarak tasarlanmıştır.

Önerilen mimarinin merkezinde, robotun hedef pozunu ve mevcut eklem konfigürasyonunu kullanarak bir sonraki eklem konfigürasyonunu tahmin eden Fizik-Farkındalıklı (Physics-Aware) Nöral IK Çözücüsü bulunmaktadır. Bu yapıda yalnızca veri kümesindeki eklem açılarını taklit eden bir öğrenme yaklaşımı yerine, tahmin edilen eklem konfigürasyonunun türevlenebilir İleri Kinematik (Differentiable Forward Kinematics) modeli üzerinden fiziksel olarak doğrulanması hedeflenmektedir.

Buna ek olarak eklem limitleri, Yoshikawa manipulability tabanlı tekillik cezaları ve yörünge sürekliliğini destekleyen smoothness/jerk terimleri çok bileşenli bir kayıp fonksiyonu içerisinde değerlendirilecektir. Böylece modelin yalnızca hedef poza ulaşması değil, aynı zamanda fiziksel olarak geçerli, sürekliliği yüksek ve tekillik bölgelerinden mümkün olduğunca uzak çözümler üretmesi amaçlanmaktadır.

Projenin önemli bir bileşeni de hibrit çözücü yaklaşımıdır. Nöral ağ tarafından üretilen çözüm, gerektiğinde klasik sayısal bir ince ayar algoritmasına başlangıç değeri olarak aktarılacaktır. Bu yaklaşımın amacı, nöral çıkarımın hız avantajını korurken hassas uygulamalarda Kartezyen hata toleranslarının sayısal yöntemlerle daha ileri seviyeye taşınabilmesidir.

Akademik ve Ticari Değer Önerisi

NeuroKinematics'in yalnızca bir nöral IK modeli olarak değil, robot modelinden çözücü üretimine kadar uzanan modüler bir "Solver Factory" mimarisi olarak geliştirilmesi planlanmaktadır.

Önerilen sistemde kullanıcı tarafından standart bir URDF robot modeli sağlandığında;

- robotun kinematik yapısının ayrıştırılması,

- çalışma alanının ve fiziksel kısıtlarının modellenmesi,

- sentetik eğitim verilerinin oluşturulması,

- nöral IK modelinin eğitilmesi,

- model performansının simülasyon ortamında doğrulanması ve

- uygun donanım için çıkarım modelinin paketlenmesi

gibi süreçlerin mümkün olduğunca otomatikleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu yaklaşımın akademik açıdan temel değeri, robotik kinematik ile fizik-farkındalıklı makine öğrenmesini aynı eğitim çerçevesinde inceleme imkanı sağlamasıdır. Ticari açıdan ise hedef; özellikle sistem entegratörleri ve KOBİ'ler için farklı robot modellerinin hızlı biçimde modellenebildiği, simüle edilebildiği ve IK çözücüsünün oluşturulabildiği daha erişilebilir bir yazılım altyapısı geliştirmektir.

Bu kapsamda NeuroKinematics'in nihai başarısı; nöral modelin klasik yöntemlere karşı doğruluk, gecikme, genelleme, kararlılık ve hesaplama maliyeti açısından gerçekleştirilecek kontrollü benchmark deneyleriyle değerlendirilecektir. Projenin mevcut aşamasında bu performans değerleri bir sonuç olarak değil, geliştirme sürecinde doğrulanması gereken teknik hipotezler olarak ele alınmaktadır.

# 2. GİRİŞ VE PROJE MOTİVASYONU

## 2.1. Endüstri 4.0 ve KOBİ'lerin Yazılım/Entegrasyon Darboğazı

Endüstriyel üretim sistemleri, yüksek hacimli ve düşük çeşitlilikte üretim modellerinden daha esnek High-Mix / Low-Volume üretim yapılarına doğru ilerlemektedir. Bu dönüşüm; üretim hatlarının farklı ürünlere, robotlara ve proses koşullarına daha kısa sürede adapte edilebilmesini gerektirmektedir.

Robotik otomasyon açısından bu durum, yalnızca mekanik donanımın yeniden yapılandırılmasını değil, aynı zamanda robotun kinematik modelinin, hareket planlamasının ve yazılım altyapısının da hızlı biçimde yeniden yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile sistem entegratörleri açısından robotik yazılım ekosisteminin karmaşıklığı önemli bir giriş bariyeri oluşturmaktadır. Ticari robotik simülasyon ve programlama yazılımları kapsamlı fonksiyonlar sunarken lisans ve entegrasyon maliyetleri oluşturabilmektedir. Açık kaynaklı ekosistemler ise güçlü olmakla birlikte ROS, C++ ve Linux tabanlı geliştirme süreçleri konusunda uzmanlık gerektirebilmektedir.

Bu nedenle proje, robot modelinin sisteme tanıtılmasından kinematik çözücünün oluşturulmasına kadar olan sürecin mümkün olduğunca otomatikleştirildiği ve mühendislik kullanıcılarının karmaşık yazılım altyapılarıyla minimum düzeyde uğraştığı bir çözüm yaklaşımını araştırmaktadır.

## 2.2. Ters Kinematik Probleminin Tanımı ve Sınırlılıkları

Ters Kinematik (Inverse Kinematics - IK), robotun uç işlevcisinin (end-effector) istenen Kartezyen pozuna ulaşabilmesi için gerekli eklem konfigürasyonunun hesaplanması problemidir.

Genel olarak robotun ileri kinematik ilişkisi:

x=FKq

şeklinde ifade edilir.

Burada:

- q∈Rn robotun eklem konfigürasyonunu,

- x robotun görev uzayındaki pozunu,

- FKileri kinematik dönüşümünü ifade etmektedir.

Ters kinematik problemi ise verilen bir $x_d$ hedef pozu için:

q*=IKxd

şeklinde ifade edilebilir.

Ancak bu problem genel durumda basit bir ters fonksiyon hesaplaması değildir. Aynı Kartezyen hedef için birden fazla eklem konfigürasyonu bulunabilir; bazı hedefler robotun çalışma alanının dışında kalabilir ve bazı konfigürasyonlar tekillik veya eklem limitleri gibi fiziksel kısıtlarla karşılaşabilir.

Analitik Yöntemler

Analitik IK yöntemleri, robot geometrisine ilişkin denklemlerin doğrudan çözülmesine dayanır. Uygun geometrik yapılarda oldukça hızlı sonuç verebilirler. Bununla birlikte çözümün elde edilebilirliği robotun geometrisine, serbestlik derecesine ve eklem düzenine bağlıdır.

Dolayısıyla analitik çözümler, her türlü özel veya değişken robot morfolojisine doğrudan uygulanabilen evrensel bir yaklaşım değildir.

Sayısal ve İteratif Yöntemler

Sayısal yöntemler, hedef poz ile mevcut robot pozu arasındaki hatayı azaltmak amacıyla iteratif optimizasyon gerçekleştirir. Jacobian tabanlı yöntemler bu yaklaşımın önemli örneklerindendir.

Genel bir Jacobian tabanlı güncelleme:

qk+1=qk+Jqk†ek

şeklinde ifade edilebilir.

Bu yöntemler farklı robot geometrilerine uygulanabilme avantajına sahip olsa da çözüm davranışı başlangıç konfigürasyonuna, Jacobian'ın koşuluna ve hedef konuma bağlı olarak değişebilir. Özellikle tekillik bölgelerinde Jacobian'ın rank kaybetmesi veya kötü koşullu hale gelmesi çözüm kararlılığını olumsuz etkileyebilir.

Ayrıca iteratif yöntemlerde gerekli iterasyon sayısı her hedef için aynı olmayabileceğinden, hesaplama süresinin önceden kesin olarak belirlenmesi zorlaşabilir. Bu durum, deterministik gecikme gerektiren gerçek zamanlı uygulamalar açısından araştırılması gereken önemli bir konudur.

## 2.3. Projenin Hedefleri ve Özgün Değeri

NeuroKinematics projesinin temel motivasyonu, klasik kinematik yöntemlerin fiziksel güvenilirliğini korurken öğrenme tabanlı yöntemlerin hızlı çıkarım ve veri üzerinden genelleme potansiyelinden yararlanabilecek bir IK mimarisi geliştirmektir.

Bu doğrultuda proje kapsamında aşağıdaki teknik hedefler belirlenmiştir:

1. Robot-Bağımsız Kinematik Altyapı

Robot geometrisinin doğrudan koda gömülmesi yerine, standart URDF formatındaki robot modellerinin ayrıştırılarak ortak bir kinematik altyapıya aktarılması hedeflenmektedir.

Bu yapı sayesinde farklı robot morfolojilerinin aynı yazılım mimarisi içerisinde modellenebilmesi araştırılacaktır.

2. Fizik-Farkındalıklı Nöral IK

Modelin yalnızca x→qveri eşleşmesini öğrenmesi yerine, tahmin edilen eklem konfigürasyonunun türevlenebilir FK modeli üzerinden fiziksel olarak doğrulanması hedeflenmektedir.

Böylece eğitim sürecinde:

- Kartezyen poz hatası,

- eklem limitleri,

- tekillik riski,

- yörünge sürekliliği,

- jerk/sarsıntı

gibi faktörlerin birlikte değerlendirilmesi planlanmaktadır.

3. "Bire-Çok" Probleminin Durum Şartlandırması ile Yönetilmesi

Aynı Kartezyen hedef için birden fazla geçerli eklem konfigürasyonu bulunabilmesi, doğrudan x→qöğrenmesini zorlaştırmaktadır.

Bu nedenle önerilen modelde robotun önceki eklem konfigürasyonunun:

qt-1

girdi olarak kullanılması ve modelin:

xt,qt-1→qt

haritalamasını öğrenmesi hedeflenmektedir.

Bu yaklaşım ile modelin yalnızca hedefe ulaşan herhangi bir çözümü değil, mevcut robot durumuna göre uygun ve sürekliliği yüksek bir çözümü tercih etmesi amaçlanmaktadır.

4. Nöral + Sayısal Hibrit Çözücü

Nöral modelin ürettiği çözümün hassas uygulamalarda klasik sayısal yöntemlerle rafine edilebildiği bir Hybrid Solver mimarisi oluşturulacaktır.

Bu yapı kapsamında nöral modelin:

- hızlı başlangıç çözümü üretme,

sayısal çözücünün ise:

- yüksek hassasiyetli sonlandırma

görevini üstlenmesi planlanmaktadır.

Bu yaklaşımın etkinliği, ilerleyen aşamalarda klasik çözücülerin doğrudan başlatılması ile nöral başlangıç tahmini kullanılarak başlatılması arasındaki yakınsama süresi ve iterasyon sayıları karşılaştırılarak ölçülecektir.

5. Simülasyon ve Dijital İkiz Altyapısı

Nöral IK çözücüsünün yalnızca matematiksel olarak değil, görsel bir dijital ikiz ortamında da değerlendirilebilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda:

- 3D robot görselleştirme,

- çalışma alanı analizi,

- manipulability haritaları,

- yörünge görselleştirme,

- çarpışma kontrolü

gibi fonksiyonların tek bir mühendislik arayüzünde birleştirilmesi planlanmaktadır.

6. Otomatize "Solver Factory" Yaklaşımı

Projenin daha uzun vadeli hedeflerinden biri, robot modelinin sisteme yüklenmesinden eğitilebilir IK çözücüsünün oluşturulmasına kadar geçen süreci otomatikleştirmektir.

Planlanan yapı genel olarak:

URDF→Kinematic Model→Synthetic Dataset→Training→Validation→Solver

akışı üzerine kurulacaktır.

Bu yaklaşımın uygulanabilirliği, farklı robot modelleri üzerinde gerçekleştirilecek deneylerle test edilecektir.

## 2.4. Araştırma Hipotezi

NeuroKinematics projesinin temel araştırma hipotezi şu şekilde tanımlanmaktadır:

Fiziksel kinematik kısıtların doğrudan öğrenme sürecine dahil edildiği, robotun mevcut durumuyla şartlandırılmış bir nöral IK çözücüsünün; yalnızca eklem açısı etiketlerine dayalı bir baseline modele kıyasla, hedef poz doğruluğu, çözüm sürekliliği, tekilliklerden kaçınma ve çıkarım gecikmesi açısından daha avantajlı bir çözüm uzayı oluşturması mümkündür.

Bu hipotez proje kapsamında varsayım olarak kabul edilmekte, nihai bir sonuç olarak sunulmamaktadır. Hipotezin geçerliliği; baseline modeller, klasik sayısal çözücüler ve önerilen fizik-farkındalıklı model arasında gerçekleştirilecek kontrollü benchmark ve ablasyon deneyleriyle değerlendirilecektir.

Bu yaklaşım, NeuroKinematics'in yalnızca "yapay zeka ile IK çözme" fikrinden ziyade, öğrenme tabanlı kinematik çözümlerin fiziksel kısıtlar altında ne ölçüde güvenilir ve genellenebilir hale getirilebileceğini araştıran deneysel bir mühendislik projesi olarak konumlandırılmasını sağlamaktadır.

# 3. TEORİK ALTYAPI VE KİNEMATİK TEMELLER

Robotik manipülatörlerin modellenmesi, kontrolü ve simülasyonu, fiziksel görev uzayı ile eklem uzayı arasındaki geometrik ve diferansiyel ilişkilerin matematiksel olarak tanımlanmasına dayanır. Klasik kinematiğin sunduğu analitik ve sayısal yaklaşımlar belirli kabuller altında yüksek doğruluk sağlasa da; çok serbestlik dereceli (DoF) manipülatörlerde ve karmaşık çalışma uzaylarında yüksek hesaplama karmaşıklığı, tekillik duyarlılığı ve gerçek zamanlı kontrol kısıtları doğurmaktadır. Bu bölümde, NeuroKinematics mimarisinin üzerine inşa edildiği teorik çerçeve, kinematik bağıntılar ve yapay zeka tabanlı çözücülerin matematiksel altyapısı sunulmaktadır.

## 3.1. Robotik Uzaylar ve Dönüşüm Paradigması

Robot kinematiği, iki temel vektör uzayı arasındaki haritalama (mapping) problemidir:

- Eklem Uzayı (Joint Space - Q): Robot manipülatörün fiziksel yapısını oluşturan döner (revolute) veya kayar (prismatic) eklemlerin durum değişkenlerinin oluşturduğu n-boyutlu manifolttur. Bir manipülatörün eklem konfigürasyonu q vektörü ile temsil edilir:

q=θ1,θ2,…,θnT∈Q⊆Rn

- Görev Uzayı / Kartezyen Uzay (Task Space - X): Robotun uç işlevcisinin (end-effector) 3 boyutlu öklid uzayındaki pozunu (konum ve yönelim) ifade eden Özel Öklid Grubudur (SE3). Matematiksel olarak bir poz T∈SE3, bir dönme matrisi R∈SO3 ve bir konum vektörü p∈R3 ile temsil edilir:

T=R3×3p3×101×31∈SE3

Görev uzayındaki yerel parametrizasyonlarda (örneğin Euler açıları ϕ,θ,ψ ile) durum vektörü x=px,py,pz,ϕ,θ,ψT∈R6 şeklinde gösterilse de, SE3 manifoldunun doğası gereği yönelim temsilinin süreksizliklerinden kaçınmak için matrisel ve kuvaterniyon tabanlı gösterimler tercih edilir. Kinematik çözücülerin ana görevi, bu iki uzay arasındaki dönüşüm fonksiyonlarını (Q↔X) en düşük hesaplama süresi ve maksimum hassasiyet ile gerçekleştirmektir.

## 3.2. Kinematik Modelleme ve Denavit-Hartenberg (DH) Parametrizasyonu

Sistemik bir kinematik zincir oluşturmak için ardışık uzuvlar (links) arasına koordinat çerçeveleri yerleştirilir. Robotik literatüründe yaygın olarak kullanılan Standart Denavit-Hartenberg (DH) ve Modifiye DH (Craig) parametrizasyonu, iki komşu koordinat çerçevesi arasındaki homojen dönüşümü 4 karakteristik parametre ile tanımlar:

- ai (Link Uzunluğu): Zi ile Zi+1 eksenleri arasındaki Xi boyunca ölçülen dik uzaklık.

- αi (Link Burkulması): Zi ile Zi+1 eksenleri arasında Xi etrafında ölçülen açı.

- di (Eklem Ötelemesi): Xi-1 ile Xi eksenleri arasındaki Zi boyunca ölçülen dik uzaklık.

- θi (Eklem Açısı): Xi-1 ile Xi eksenleri arasında Zi etrafında ölçülen açı.

i-1 numaralı koordinat çerçevesinden i numaralı koordinat çerçevesine geçiş sağlayan Homojen Dönüşüm Matrisi ​i-1Ti∈SE3 aşağıdaki gibi ifade edilir:

​i-1Ti=cosθi-sinθicosαisinθisinαiaicosθisinθicosθicosαi-cosθisinαiaisinθi0sinαicosαidi0001

## 3.3. İleri Kinematik (Forward Kinematics - FK) Doğası

İleri Kinematik (FK), bilinen eklem açıları q değerlerinden hareketle uç işlevcinin Kartezyen uzaydaki konum ve yönelimini (x veya T) hesaplama işlemidir. n-serbestlik dereceli bir manipülatör için taban çerçevesinden (0) uç işlevciye (n) kadar olan toplam homojen dönüşüm matrisi, ardışık dönüşüm matrislerinin çarpımı ile elde edilir:

FKq=​0Tnq=i=1n​i-1Tiqi=Rqpq01

İleri Kinematiğin Temel Özellikleri:

- Deterministiktir: Verilen tek bir q eklem konfigürasyonu için her zaman tek ve belirli bir T∈SE3 pozu elde edilir.

- Genel Olarak Bire-Bir (Injective) Değildir: Farklı eklem konfigürasyonları (örneğin döner eklemlerdeki 2π periyodikliği veya kinematiğin geometrik simetrileri) Kartezyen uzayda tam olarak aynı uç işlevci pozunu üretebilir (FKq1=FKq2 ancak q1≠q2).

- Hesaplama Kolaylığı ve Türevlenebilirlik: Sadece trigonometrik ve matrisel çarpmalar içerdiğinden analitik olarak türevlenebilir ve kapalı formda hızlıca hesaplanabilir.

- NeuroKinematics İçin Önemi: İleri kinematiğin bu kesin, deterministik ve türevlenebilir yapısı, projemizde geliştirilen yapay zeka modelinin Fizik Farkındalıklı Kayıp Fonksiyonu (Forward Kinematics Loss) içerisinde türevlenebilir bir katman (Differentiable Layer) olarak kullanılmasına imkan tanır.

## 3.4. Ters Kinematik (IK) Probleminin Matematiksel Karmaşıklığı

Ters Kinematik (IK), istenen uç işlevci pozuna (T veya x) karşılık gelen eklem açılarını (q) bulma işlemidir:

q=FK-1x

FK'nin aksine, IK problemi yüksek derecede doğrusal olmayan (highly non-linear), çok değişkenli ve trigonometrik denklem sistemlerinden oluşur. Klasik literatürde IK çözümleri iki ana grupta ele alınır:

### 3.4.1. Analitik (Kapalı Form) Çözücüler

Geometrik veya cebirsel yöntemlerle denklem takımlarının doğrudan çözülmesidir.

- Avantajı: Mikro-saniyeler mertebesinde son derece hızlı çalışır ve teorik çözümlerin tamamını döndürür.

- Kısıtı: Yalnızca belirli geometrik koşulları sağlayan robotlarda uygulanabilmektedir. Pieper Kriterine göre, 6 DoF bir manipülatörün kapalı form analitik çözüme sahip olabilmesi için üç ardışık eklem ekseninin tek bir noktada kesişmesi (örneğin küresel bilek) veya üç paralel eksene sahip olması gerekir. Modüler, özel yapım veya 7+ DoF hiper-yedekli (hyper-redundant) robotlarda kapalı form analitik çözüm genel durum için mevcut değildir.

### 3.4.2. Sayısal (İteratif) Çözücüler

Analitik çözümün bulunmadığı veya zor olduğu durumlarda Jakobyen matrisi (Jq) üzerinden Taylor serisi açınımı ile doğrusal yaklaşımlar kullanılır. İteratif adımlarda eklem açıları güncellemesi şu tekniklerle yapılır:

Moore-Penrose Pseudo-Inverse:

Δq=J†qΔx=JTJJT-1Δx

- Damped Least Squares (DLS / Levenberg-Marquardt): Tekillik civarında matris tersi kilitlenmelerini önlemek için sönümleme parametresi (λ) eklenir:

Δq=JTJJT+λ2I-1Δx

Sayısal Yöntemlerin Kritik Handikapları:

- Gerçek Zamanlı Kontrolde Maliyet ve Gecikme: Yüksek serbestlik dereceli robotlarda ve yüksek frekanslı (1 kHz ve üzeri) kontrol döngülerinde her adımlık Jakobyen matrisi oluşturma ve pseudo-inverse alma işlemleri işlemci bütçesini zorlar.

- Yerel Minimuma Takılma (Local Minima Trap): Algoritma başlangıç q0 kestirimine bağımlıdır; uygun olmayan başlangıç değerlerinde sayısal olarak ıraksayabilir veya yerel minimumda takılarak çözüme ulaşamayabilir.

- Süreksizlik: İteratif adımlar yörünge takibinde eklem açılarında aniden büyük sıçramalara (joint jumps) neden olabilir.

## 3.5. Tekillik ve Manipülasyon Kabiliyeti

Robot çalışma uzayında bazı konfigürasyonlarda Jakobyen matrisinin rankı düşer (rankJ<min6,n). Bu duruma Kinematik Tekillik (Singularity) denir.

Tekilliğin Sonuçları:

- Manipülatör belirli yönlerde hareket etme yeteneğini (serbestlik derecesini) kaybeder.

- Kartezyen uzayda küçük bir hareket gerçekleştirebilmek için eklem uzayında aşırı yüksek eklem hızları (q→∞) gerekir. Bu durum donanımda aşırı akım çekmeye, sarsıntıya ve sürücü kilitlenmelerine yol açar.

Yoshikawa Manipülasyon Kabiliyeti İndeksi

Robotun verilen bir q konfigürasyonunda tüm yönlerde ne kadar rahat hareket edebildiğini derecelendirmek için Yoshikawa (1985) manipülasyon kabiliyeti indeksi wq kullanılır:

wq=detJqJTq)

- Tam tekillik durumunda wq=0 olur.

- 6×n boyutlu (n≥6) genel Jakobyen matrislerinde JJT matrisinin determinantı robotun çalışma uzayındaki hareket esnekliğini ölçer.

- NeuroKinematics mimarisi, derin öğrenme eğitiminde wq değerini ceza fonksiyonuna dönüştürerek yapay zeka modelinin tekillik bölgelerinden kaçınan güvenli çözümler üretmesini sağlar.

## 3.6. "Bire-Çok" (One-to-Many) Kestirim Problemi ve Çoklu Çözüm Karmaşası

Ters kinematik problemini yapay zekayla çözmeye çalışırken karşılaşılan en temel matematiksel engel "Bire-Çok" (One-to-Many) eşleşme doğasıdır.

Kartezyen uzaydaki tek bir x hedef pozu için, eklem uzayında kinematik konfigürasyona bağlı olarak birden fazla geçerli q çözümü bulunabilir (örneğin standart 6 DoF bir endüstriyel robot için aynı uç pozisyona ulaşabilen 8 farklı konfigürasyon mevcuttur: Dirsek Yukarı/Aşağı, Bilek Döndürülmüş/Döndürülmemiş vb.):

IKx=q1,q2,…,qk

Nöral Ağların "Ortalama Alma" (Averaging Effect) Çöküşü

Klasik bir Yapay Sinir Ağı (MLP) verisetindeki (xi,qi) örnekleriyle standart Ortalama Karesel Hata (MSE) kaybı kullanılarak eğitildiğinde büyük bir başarısızlığa uğrar:

LMSE=1Ni=1N||qi-qi||​2

Model, aynı x girdisine karşılık verisetinde hem q1 hem de q2 çözümlerini gördüğünde, MSE kaybını matematiksel olarak minimize etmek için iki geçerli çözümün ortalamasını üretmeye çalışır:

qtahmin≈q1+q22

Ancak iki geçerli eklem açısının ortalaması olan qtahmin, çoğunlukla robotun hedef noktadan tamamen uzakta kalmasına, kendi gövdesiyle çarpışmasına veya kilitlenmesine neden olan FİZİKSEL OLARAK GEÇERSİZ bir konfigürasyondur.

## 3.7. Robot Jakobyeni ve Diferansiyel Kinematik

Diferansiyel kinematik, eklem hızları (q) ile uç işlevcinin Kartezyen hızları (v çizgisel hız, ω açısal hız) arasındaki doğrusal ilişkiyi kurar:

x=vω=Jqq

Burada Jq∈R6×n Robot Jakobyen Matrisidir.

Geometrik ve Analitik Jacobian

- Geometrik Jacobian (Jg): Uç işlevcinin fiziksel çizgisel (v) ve açısal (ω) hızlarını doğrudan eklem hızlarına bağlar. Geometrik türevlerle elde edilir ve koordinat seçiminden bağımsız fiziksel anlam taşır.

- Analitik Jacobian (Ja): Uç işlevci pozunun seçilen minimal koordinat gösteriminin (örneğin Euler açıları ϕ) zamana göre türevi ile elde edilir (x=pT,ϕTT). Bir dönüşüm matrisi Ex aracılığıyla Geometrik Jacobian ile ilişkilendirilir: Jaq=E-1xJgq.

Redundant (Atıl Serbestlik Dereceli) Manipülatörler ve Null-Space Hareketi

Eğer robotun serbestlik derecesi görev uzayı boyutundan büyükse (n>6), robot redundant (yedekli) bir yapıya sahiptir. Bu durumda Jq matrisinin dik çekirdeği (Null-Space) boş küme değildir. Eklem hızları şu şekilde genelize edilir:

q=J†qx+I-J†qJqq0

- J†=JTJJT-1: Pseudoinverse operatörüdür ve birincil Görev Uzayı hareketini sağlar.

- I-J†J: Null-Space İzdüşüm Matrisidir (Null-Space Projection Matrix).

- q0: İkincil görev vektörüdür.

Null-space hareketi sayesinde robotun uç işlevcisi Kartezyen uzayda hiç kıpırdamadan, gövde eklemleri kendi içinde hareket ettirilebilir. Bu teorik altyapı; engellerden kaçınma, eklem sınırlarını koruma ve yörünge yumuşaklığını (smoothness) sağlama amacıyla NeuroKinematics AI modelinin kayıp fonksiyonlarına entegre edilir.

## 3.8. Robot Konfigürasyon Uzayı ve Eklem Kısıtları

Bir robotik sistemin ürettiği kinematik çözümün yalnızca matematiksel olarak doğru olması yeterli değildir; fiziksel donanım üzerinde uygulanabilir (feasible) olması gerekir. Gerçek bir robotun konfigürasyon uzayı Qfree aşağıdaki kısıtlarla sınırlandırılmıştır:

- Eklem Pozisyon Sınırları (Joint Limits):

qmin,i≤qi≤qmax,i, ∀i∈1,…,n

- Eklem Hız Sınırları (Velocity Limits):

|qi|≤qmax,i

- Eklem İvme ve Sarsıntı Sınırları (Acceleration & Jerk Limits):

|qi|≤qmax,i, |qi|≤qmax,i

- Çalışma Uzayı Sınırları (Workspace Limits): Uç işlevcinin fiziksel olarak ulaşabileceği hacimsel sınır (Wvalid⊂R3).

- Çarpışmasızlık Kısıtı (Collision Avoidance): Robotun kendi gövdesiyle (Self-Collision) veya ortamdaki engellerle (Environment Collision) çakışmaması durumu:

Cfree=q∈Q∣VolumeRq∩VolumeO=∅

NeuroKinematics, AI modelinin çıktı uzayını bu kısıtlara zorlamak (constraint satisfaction) için ceza temelli dinamik kayıp terimleri kullanır.

## 3.9. IK Çözümünde Konfigürasyon Sürekliliği ve Şartlandırma (Conditioning)

3.6'da açıklanan "Bire-Çok" problemini aşmak ve sürekli yörünge takibi sağlayabilmek için Ters Kinematik fonksiyonu statik bir fx kestiriminden çıkarılıp durum şartlandırmalı (conditioned) zamansal bir fonksiyona dönüştürülmelidir.

Zamanın t anındaki hedef poz xt ve robotun bir önceki andaki eklem konfigürasyonu qt-1 olmak üzere koşullu IK fonksiyonu tanımlanır:

qt=fθxt,qt-1

Bu yaklaşımın temel hedefleri:

- Çözüm Seçimi: Sonsuz/Çoklu çözümler arasından robotun o andaki fiziksel durumuna (qt-1) en yakın olan çözümü seçmek.

- Yörünge Sürekliliği (Continuity): Eklem uzayında aniden yaşanabilecek açısal sıçramaları (joint jumps) engellemek.

Bu teorik yaklaşımı sağlamak adına süreklilik kaybı (Lsmooth) sisteme dahil edilir:

Lsmooth=||qt-qt-1||​22

Böylece yapay zeka modeli, "Herhangi geçerli bir IK çözümü bul" hedefinden "Mevcut konfigürasyona en yakın ve fiziksel olarak sürekli geçerli çözümü bul" hedefine yönlendirilir.

## 3.10. Yapay Sinir Ağları ile Ters Kinematik Yaklaşımı

Klasik sayısal ve analitik yöntemlerin sınırlamalarını aşmak için Ters Kinematik problemi, evrensel fonksiyon yaklaştırıcı (Universal Function Approximator) olan Derin Yapay Sinir Ağları (DNN) ile bir regresyon problemi olarak formüle edilir.

Matematiksel Gösterim

Ağın ağırlık ve sapma parametreleri dizilimi θ olmak üzere NeuroKinematics parametrik modeli:

fθ:X×Q→Q, q=fθxd,qcurrent

- Girdi Katmanı: xd (hedef poz; konum + quaternion/dönüşüm) ve qcurrent (mevcut eklem açıları).

- Gizli Katmanlar (Hidden Layers): Derin Derinleşen Residual MLP (Res-MLP) yapısı, aktivasyon fonksiyonları (SiLU / GELU) ve katman normalizasyonları (LayerNorm).

- İleri Besleme (Forward Pass): hl=σWlhl-1+bl+hl-1 (artıl bağlantı ile).

- Geri Yayılım (Backpropagation): Çok bileşenli kayıp fonksiyonunun θ parametrelerine göre gradyanının hesaplanması ve AdamW optimizasyonu ile güncellenmesi:

θ←θ-η∇θLtotal

## 3.11. Fizik Farkındalıklı Öğrenme ve Çok Bileşenli Kayıp Fonksiyonu (Loss Framework)

Geleneksel yapay zeka modelleri yalnızca veriseti üzerindeki eklem hatasını (LMSE) minimize etmeye çalışırken, NeuroKinematics projesinin merkezinde Fizik Farkındalıklı Öğrenme (Physics-Aware Learning) yer alır. Mimarinin toplam kayıp fonksiyonu (Ltotal), farklı fiziksel ve kinematik kısıtların ağırlıklandırılmış toplamından oluşur:

Ltotal=λqLq+λFKLFK+λlimLlim+λsingLsing+λsmoothLsmooth

1. Eklem Hatası Kaybı (Joint Error Loss - Lq)

Tahmin edilen eklem açıları ile hedef eklem açıları arasındaki öklid mesafesi:

Lq=||q-q||​22

2. İleri Kinematik Kaybı (Forward Kinematics Loss - LFK)

Modelin tahmin ettiği q açılarının analitik/türevlenebilir FK katmanından geçirilerek elde edilen pozu ile istenen hedef poz x*=p*,R* arasındaki Kartezyen sapması:

LFK=||pq-p*||​22+β⋅dRRq,R*

(Burada dR, dönme matrisleri veya kuvaterniyonlar arasındaki açısal mesafe metriğidir).

3. Eklem Sınırı Cezası (Joint Limit Loss - Llim)

Robotun fiziksel eklem limitlerinin aşılmasını engelleyen ReLU tabanlı ceza fonksiyonu:

Llim=i=1nmax0,qmin,i-qi2+max0,qi-qmax,i2

4. Tekillik Cezası (Singularity Avoidance Loss - Lsing)

Yoshikawa manipülasyon indeksi (wq) üzerinden tekillik yakınındaki konfigürasyonları cezalandıran terim (ϵ>0 kararlılık sabiti):

Lsing=1wq+ϵ

5. Yörünge Süreklilik Kaybı (Smoothness / Continuity Loss - Lsmooth)

Ardışık adımlar arasındaki ani açısal sıçramaları engelleyen düzgünleştirme terimi:

Lsmooth=||qt-qt-1||​22

## 3.12. Poz ve Yönelim Hata Metrikleri

3D Kartezyen uzayda uç işlevci yöneliminin ifade edilmesinde kullanılan matematiksel yöntemler yapay zeka modelinin eğitim kararlılığını doğrudan etkiler:

| Gösterim Yöntemi | Parametre Sayısı | Kısıtlar / Problemler | AI Eğitimi İçin Uygunluk |
| --- | --- | --- | --- |
| Euler Açıları (ϕ,θ,ψ) | 3 | Gimbal Lock (Kilitlenme), 2π Süreksizliği | Düşük (Süreksizlik yaratır) |
| Dönme Matrisi (R∈SO3) | 9 | RTR=I,detR=1 Ortogonallik Kısıtı | Orta (Yüksek parametre) |
| Kuvaterniyon (qr=w,x,y,zT) | 4 | Birim Uzunluk Kısıtı (¦¦qr¦¦=1) | Yüksek (Kararlı ve Sürekli) |

Pozisyon ve Yönelim Hatalarının Tanımlanması

Target pozu pd,qd ve AI tahmini sonucu elde edilen FKq pozu pq,qrq olmak üzere:

- Konum Hatası (ep):

ep=||pd-pq||​2 metre veya mm

- Yönelim Hatası (eR / Kuvaterniyon Mesafesi):

eR=1-|qd,qrq| veya θhata=2arccos|qd,qrq| radyan/derece

## 3.13. Sentetik Veri Üretimi ve Veri Dağılımı Paradigması

NeuroKinematics modelinin eğitilmesi için gerekli veri seti, İleri Kinematiğin (FK) deterministik ve hızlı yapısından faydalanılarak sentetik olarak üretilir.

Veri Üretim Süreci

Eklem uzayından rastgele veya yapılandırılmış eklem vektörleri qi∼Q örneklenir. Ardından analitik FK katmanından geçirilerek karşılık gelen xi=FKqi pozları hesaplanır ve veri seti çiftleri oluşturulur:

D=xi,qii=1N

Örnekleme Stratejileri (Sampling Strategies)

- Düzgün Örnekleme (Uniform Sampling): Eklem uzayı limitleri dahilinde q∼Uqmin,qmax rastgele dağılım.

- Çalışma Uzayı Odaklı Örnekleme (Workspace-Aware Sampling): Robotun kritik çalışma bölgelerinde ve uç noktalarda veri yoğunluğunu artıran Izgara (Grid) veya Stratified örnekleme.

- Tekillik Odaklı Örnekleme (Singularity-Aware Sampling): Yoshikawa indeksi düşük olan kritik sınır bölgelerinden daha yoğun örnek alma.

- Gürültü Enjeksiyonu ve Veri Çeşitlendirme (Data Augmentation): Gerçek sensör gürültülerini ve Sim-to-Real farkını simüle etmek amacıyla eklem açılarına Gauss gürültüsü (N0,σ2) eklenmesi.

## 3.14. Çözüm Geçerliliği ve Performans Metrikleri

Eğitilen yapay zeka modelinin ürettiği q çözümünün kabul edilebilirliği ve başarısı yalnızca kayıp fonksiyonu değeri ile değil, aşağıdaki bağımsız doğrulama metrikleri ile değerlendirilir:

- Kartezyen Doğruluk Koşulu:

||FKq-xd||​2<ϵp ve θhata<ϵR

(Örn: ϵp=0.5 mm, ϵR=0.1∘)

- Eklem Sınır İhlali Oranı (Limit Violation Rate): Üretilen çözümlerin eklem limitleri dışında kalma yüzdesi (0 olması hedeflenir).

- Tekillik Yakınlık Metriği: Tahmin edilen çözümlerdeki ortalama wq değeri.

- Hesaplama Gecikmesi (Computational Latency): Modelin tek bir IK çözümü üretmesi için geçen süre (μs veya ms cinsinden). Gerçek zamanlı kontrol için <1 ms gereklidir.

- Çözüm Başarı Oranı (Success Rate - ): Çalışma uzayından rastgele seçilen M adet test noktası için konum ve yönelim hata eşiklerini aynı anda sağlayan çözümlerin oranı:

Success Rate=j=1MI||FKqj-xd,j||<ϵp∧θhata,j<ϵRM×100

## 3.15. NeuroKinematics Teorik Mimarisi (Sentez)

Tüm teorik altyapının bir araya getirildiği NeuroKinematics matematiksel sentez modeli aşağıda özetlenmiştir:

NeuroKinematics, zaman adımında istenen hedef xt ve bir önceki robot durumu qt-1 bilgilerini alarak nöral ağ (fθ) aracılığıyla doğrudan qt kestirimini yapar:

qt=fθxt,qt-1

Üretilen qt, türevlenebilir analitik FK katmanından geçirilerek tahmini poz xt=FKqt elde edilir. Sistem; konum hatası, yönelim hatası, eklem limitleri, tekillik ve yörünge yumuşaklığını tek bir bütünleşik optimizasyon denkleminde birleştirir:

minθExt,qt-1∼Dλ1||qt-qt||​2+λ2||FKqt-xt||​2+λ3Llimqt+λ41wqt+ϵ+λ5||qt-qt-1||​2

Bu matematiksel sentez, NeuroKinematics'i geleneksel mantıksal/sayısal çözücülerden ve saf veri odaklı klasik yapay zeka modellerinden ayıran Fizik Farkındalıklı ve Durum Koşullandırmalı (Physics-Aware & Conditioned) temel çekirdeğini oluşturur.

# 4. LİTERATÜR TARAMASI VE REKABET ANALİZİ

Robotik manipülatörlerin kinematik kontrolü, robotik alanının temel araştırma konularından biri olup yarım asrı aşkın bir literatüre sahiptir. Son yıllarda Endüstri 4.0 ve esnek otomasyon sistemlerinin gereksinimleri, geleneksel yöntemlerin sınırlarını zorlamakta; yapay zeka (YZ) tabanlı yeni nesil çözümlerin araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bölümde, Ters Kinematik (IK) problemine yönelik literatürdeki temel ve güncel yaklaşımlar incelenmiş, araştırma boşluğu tespit edilmiş ve NeuroKinematics platformunun mevcut endüstriyel yazılım ekosistemleri içerisindeki özgün konumu nesnel metriklerle değerlendirilmiştir.

## 4.1. Klasik Analitik Ters Kinematik Yaklaşımları

Ters kinematik probleminin çözümü için literatürdeki ilk sistematik yaklaşımlar cebirsel ve geometrik temellere dayanmaktadır. Analitik IK yöntemlerinin en önemli sınırlamalarından biri, çözümün robot geometrisine güçlü biçimde bağlı olmasıdır. Pieper'in öncü çalışması [1], 6 Serbestlik Dereceli (DoF) bir manipülatörün kapalı form analitik çözüme sahip olabilmesi için üç ardışık eklem ekseninin tek bir noktada kesişmesi veya paralel olması gerektiğini matematiksel olarak kanıtlamıştır. Bu "Pieper Kriteri", PUMA ve UR serisi gibi modern endüstriyel robotların tasarımına yön vermiş olsa da, modüler, hiper-yedekli (redundant) veya özel tasarım manipülatörlerde analitik çözümün elde edilmesini imkansız kılmaktadır.

## 4.2. Sayısal ve Optimizasyon Tabanlı IK Yaklaşımları

Analitik çözümün bulunmadığı durumlar için, diferansiyel kinematik üzerinden iteratif sayısal yöntemler geliştirilmiştir. Whitney [2], resolved motion rate control yaklaşımı üzerinden Geometrik Jakobyen matrisinin tersini kullanarak diferansiyel kinematiğin sayısal çözümünü ilk kez literatüre kazandırmıştır. Ancak standart Jakobyen tersi, tekillik (singularity) bölgelerinde kilitlenme ve kararsızlık (instability) sorunları yaratmıştır.

Bu sorunu aşmak amacıyla Wampler [3] ve Nakamura [4], sönümlü en küçük kareler (Damped Least Squares - DLS) veya diğer adıyla Levenberg-Marquardt yaklaşımını robotik alanına uyarlayarak tekillik bölgelerinde daha kararlı IK çözümleri elde etmişlerdir. Günümüzde robotik yazılımlarında yaygın olarak kullanılan KDL (Kinematics and Dynamics Library) ve TRAC-IK [5] gibi alternatif kinematik çözüm yaklaşımları bu temellere dayanmaktadır. Özellikle TRAC-IK, Newton-Euler ve DLS yöntemlerini eşzamanlı çalıştırarak çözüm başarısını artırmayı hedeflese de; iteratif IK yöntemlerinin çözüm davranışı başlangıç konfigürasyonuna (seed) ve optimizasyon stratejisine bağlı olabilmekte, özellikle karmaşık kısıtlar (joint limits) altında yakınsama (convergence) problemleri ve artan hesaplama süreleri ortaya çıkabilmektedir [5].

## 4.3. Yapay Sinir Ağları ile Ters Kinematik (Erken Dönem)

İteratif yöntemlerin hesaplama maliyeti ve başlangıç değerine olan duyarlılığını aşmak için, 1990'lı yıllardan itibaren Çok Katmanlı Algılayıcılar (MLP) gibi temel Yapay Sinir Ağları (YSA) kullanılarak IK problemi evrensel bir fonksiyon yaklaşımı (function approximation) olarak ele alınmıştır [6]. Erken dönem YSA çalışmaları, ileri kinematik (FK) denklemlerinden üretilen veri setleriyle ağları eğitmeyi denemiş; ancak dönemin kısıtlı işlem gücü ve veri boyutu sınırları nedeniyle ağlar genelleme yapamamış ve endüstriyel standartların gerektirdiği milimetrik hassasiyetlere ulaşamamıştır [7].

## 4.4. Derin Öğrenme ve Öğrenme Tabanlı IK (Güncel Literatür)

2020 sonrası literatürde, donanım ivmelendirmesi ve derin öğrenme mimarilerindeki gelişmelerle birlikte "Neural IK" (Nöral Ters Kinematik) çalışmaları hız kazanmıştır. Derin Takviyeli Öğrenme (DRL) algoritmaları (SAC, PPO) kullanılarak yapılan yörünge planlama çalışmaları, çarpışmasız hareket üretmede başarılı olsa da [8], eğitimin yüksek zaman maliyeti ve simülasyondan gerçeğe geçişte (Sim-to-Real gap) yaşanan kararsızlıklar endüstriyel entegrasyonu yavaşlatmaktadır.

Diğer taraftan, doğrudan denetimli öğrenme (supervised learning) tabanlı Derin IK çözücüleri, mikro-saniyeler mertebesinde sabit zamanlı (O1 karmaşıklığında) çıkarım (inference) hızları sunarak gerçek zamanlı kontrol potansiyeli taşımaktadır [9].

## 4.5. Physics-Informed / Physics-Aware Robot Learning

Saf veri odaklı (data-driven) derin öğrenme modellerinin fiziksel kuralları ihlal etme eğilimi, literatürde Fizik Bilgili Sinir Ağları (PINN) kavramının robotik kinematiğine uyarlanmasına zemin hazırlamıştır. Yakın tarihli çalışmalar [10], standart Ortalama Karesel Hata (MSE) kaybına ek olarak, model mimarisine türevlenebilir İleri Kinematik (Differentiable FK) katmanları ekleyerek Fizik Farkındalıklı Kayıp (Physics-Aware Loss) fonksiyonları geliştirmiştir. Bu sayede modelin sadece veri setini ezberlemesi değil, robotun eklem limitlerini, tekillik indekslerini (örn. Yoshikawa manipulability) ve uzaysal sınırlarını öğrenmesi sağlanmıştır.

## 4.6. "One-to-Many" IK ve Çözüm Belirsizliği (Disambiguation)

Öğrenme tabanlı IK literatüründeki en temel darboğaz "Bire-Çok" (One-to-Many) problemidir. Kartezyen uzaydaki tek bir hedefe (x), eklem uzayında birden fazla konfigürasyonla (q1,q2,…,qk) ulaşılabilmektedir. Klasik sinir ağları, aynı x girdisi için farklı q hedeflerini gördüğünde bu geçerli çözümlerin ortalamasını almaya çalışmakta ve fiziksel olarak anlamsız sonuçlar üretmektedir [11].

Güncel literatür bu "Ambiguous IK Mapping" (Belirsiz IK Eşleşmesi) problemini çözmek için farklı yöntemler önermektedir. NeuroKinematics mimarisi, bu belirsizliği, sistemin önceki zaman adımındaki konfigürasyonunu (qt-1) bir koşullandırma değişkeni (state-conditioning) olarak kullanarak ele almaktadır. Kestirim fonksiyonunun xt,qt-1→qt formuna dönüştürülmesi, problemin matematiksel olarak tamamen bire-bir (one-to-one) olmasını garanti etmese de (kollizyon, limitler ve eklem fazlalığı kısıtları nedeniyle), literatürdeki hedef bölge belirsizliğini (disambiguation) radikal biçimde azaltmakta ve yörünge sürekliliğini sağlamaktadır [12].

## 4.7. Gerçek Zamanlı ve Donanım Üzerinde IK Uygulamaları

Geleneksel sayısal yöntemler iteratif yapıları gereği değişken hesaplama sürelerine (jitter) sahiptir. Gerçek zamanlı (1 kHz ve üzeri) donanım kontrol döngülerinde ve sınır bilişim (Edge Computing) cihazlarında, hesaplama yükünün sabit bir üst sınırı olması kritik önem taşır. Nöral IK çözücüleri, sadece matris çarpımlarından oluşan "forward pass" mimarileri sayesinde literatürde donanım gecikmesi problemlerine karşı en güçlü alternatif olarak öne çıkmaktadır [13].

## 4.8. Mevcut Robotik Yazılım Ekosistemleri

Projenin ticari ve entegrasyon potansiyelini değerlendirmek adına mevcut ekosistemler incelenmiştir:

- RoboDK: Çevrimdışı programlama (OLP) standardıdır. Resmi API dokümantasyonunda belirtildiği üzere [14], kütüphanede bulunmayan özel bir robot için IK çözücüsü eklemek dışarıdan derlenmiş sayısal çözücüler veya manuel analitik modelleme gerektirmektedir.

- ROS 2 / MoveIt 2: Açık kaynak standardıdır. Varsayılan olarak KDL, opsiyonel olarak TRAC-IK kullanır [15]. Konfigürasyonu son derece güçlü olmakla birlikte, KOBİ'ler ve donanım entegratörleri için dik bir öğrenme eğrisine sahiptir.

- NVIDIA Isaac Sim: Gelişmiş fizik ve fotorealistik simülasyon ortamıdır. RL odaklı araştırmalar için mükemmeldir ancak yüksek GPU donanımı gereksinimi (donanım bariyeri) KOBİ seviyesindeki hızlı OLP senaryoları için dezavantajdır [16].

## 4.9. Karşılaştırmalı Literatür Tablosu (State of the Art)

Aşağıdaki tablo, Ters Kinematik literatüründe farklı çözüm paradigmalarını temsil eden güncel çalışmaların niteliksel karşılaştırmasını sunmaktadır.

Tablo 4.1: Öğrenme Tabanlı IK Yaklaşımlarının Literatür Karşılaştırması

| Literatür Temsilcisi | Yöntem Sınıfı | One-to-Many Çözümü | Fiziksel (FK) Kayıp Desteği | Eklem/Limit Koruması | Sabit Zamanlı Çıkarım |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duka (2014) [7] | Standart MLP | ✗ (Yok) | ✗ (Sadece Veri) | ✗ | ✓ |
| TRAC-IK (2015) [5] | SQP + DLS | ✗ (Yerel Minimum Riski) | Analitik Doğrulama | ✓ | ✗ (İteratif Bağımlı) |
| Bensadoun et al. (2022) [9] | Neural IK | ✗ (Eksik koşullandırma) | ✗ | ✓ (Soft Penalty) | ✓ |
| Li et al. (2021) [10] | PINN / Deep IK | ✓ (Koşullu Giriş) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Andrychowicz (2020) [8] | Deep RL | ✓ (Ödül Tabanlı) | Simülasyon Bağımlı | ✓ | ✗ (Eğitim Çok Uzun) |
| NeuroKinematics (Önerilen) | Hibrit Nöral IK | ✓ (State-Conditioned) | ✓ (Türevlenebilir FK + Yoshikawa) | ✓ (Hard/Soft Limits) | ✓ (Milisaniye altı FPS) |

## 4.10. Araştırma Boşluğu (Research Gap)

Literatür taraması sonucunda şu araştırma boşluğu tespit edilmiştir:

Klasik yöntemler kararlılık ve hız arasında ödünleşim (trade-off) yaşamaktadır. Güncel Derin Öğrenme yaklaşımları ise hızı maksimize etse de, "Bire-Çok" belirsizliğini yönetme ve robotun fiziksel kısıtlarını (tekillik ve eklem sınırları) dinamik olarak öğrenme konularında genellikle yetersiz kalmakta veya öğrenme sürecini çok uzun süren RL algoritmalarına hapsetmektedir. Aynı zamanda, özel bir robota ait temel URDF/DH parametrelerinin sisteme verilmesiyle, kendi "Fizik-Farkındalıklı" IK çözücüsünü dakikalar içinde sentezleyebilen, kullanıcı dostu bir "evrensel OLP ve çözücü ekosistemi" literatürde ve pazarda eksiktir.

## 4.11. NeuroKinematics'in Konumlandırılması ve Özgün Katkısı

NeuroKinematics, literatürdeki bu boşluğu doldurmak üzere;

- Bire-Çok belirsizliğini, mevcut robot konfigürasyonunu girdi olarak kullanan (state-conditioned) bir modelle çözümleyen,

- Çıktı geçerliliğini saf veri setine bırakmayıp, türevlenebilir FK ve Manipulability Indeks (Yoshikawa) tabanlı çok bileşenli bir Fizik-Farkındalıklı (Physics-Aware) kayıp fonksiyonu ile destekleyen,

- ROS'un esnekliği ile RoboDK'nın kullanım kolaylığı arasında köprü kurarak, yalnızca URDF yüklemesiyle kendi IK ağırlıklarını eğiten (Meta-Learning potansiyelli) modüler bir mimari sunmaktadır.

Tablo 4.2: NeuroKinematics ve Mevcut Ekosistemlerin Ticari/Teknik Karşılaştırması

(Not: Öğrenme Eğrisi metriği; arayüz sadeliği, gerekli programlama bilgisi ve kurulum zorluğu baz alınarak [1: Çok Kolay - 5: Çok Zor] ölçeğinde değerlendirilmiştir. Mimari esneklik ise ilgili yazılımın resmi dokümantasyonlarındaki destek bildirimlerine [14, 15, 16] dayanmaktadır.)

| Özellik / Yazılım Ekosistemi | NeuroKinematics | RoboDK [14] | ROS 2 / MoveIt 2 [15] | NVIDIA Isaac Sim [16] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Öğrenme Eğrisi (1-5 Skalası) | 1 (Sürükle-Bırak, KOBİ Dostu) | 2 (Kolay GUI) | 5 (C++/Linux Bağımlı) | 4 (Derin Python/Donanım Bilgisi) |
| Custom URDF IK Adaptasyonu | Otomatize (Auto-Train) | Manuel C++ Derleme | Konfigürasyon Dosyaları | Universal Desteği Var |
| Kullanılan Temel IK Çözücü | Physics-Aware Nöral Ağ | Analitik + Sayısal Kütüp. | TRAC-IK / KDL | RL / Sayısal Opsiyonlar |
| İteratif Yakınsama Gecikmesi | Yok (O1 Forward Pass) | Var (Belirli Robotlarda) | Var (Seed Noktasına Bağlı) | Var |
| Görsel Simülasyon ve Isı Haritası | Dahili 3D Isı Haritası | Dahili Simülatör | RViz Eklentileri | Fotorealistik Simülasyon |

# 5. NEUROKİNEMATİCS SİSTEM VE YAZILIM MİMARİSİ

Öğrenme tabanlı Ters Kinematik (Inverse Kinematics – IK) modellerinin endüstriyel uygulamalarda yaygınlaşmasının önündeki önemli engellerden biri, geliştirilen algoritmaların çoğunlukla izole yazılım prototipleri veya betikler halinde kalması ve gerçek dünya kısıtlarıyla bütünleşik çalışan bir yazılım ekosistemine dönüştürülememesidir. NeuroKinematics, yalnızca bir yapay zeka modeli geliştirmeyi değil; farklı robot kinematiklerinin standart bir temsil üzerinden işlenmesini, robot-spesifik nöral IK modellerinin otomatik olarak oluşturulmasını ve bu modellerin simülasyon ile doğrulanmasını hedefleyen modüler bir yazılım mimarisi sunmaktadır.

Sistemin temel yaklaşımı, standart robot tanımlamalarının (URDF) ayrıştırılmasıyla başlayan; kinematik modelin oluşturulması, sentetik ve mevcut veri kaynaklarının işlenmesi, fizik farkındalıklı model eğitimi, simülasyon tabanlı doğrulama ve optimize edilmiş çıkarım (inference) aşamalarıyla devam eden otomatik bir "Çözücü Fabrikası" (Solver Factory) yapısıdır. Bu bölümde NeuroKinematics sisteminin tasarım gereksinimleri, katmanlı yazılım mimarisi, fizik ve veri altyapısı, yapay zeka motoru, simülasyon bileşenleri ve gerçek zamanlı çıkarım mekanizması açıklanmaktadır.

## 5.1. Sistem Gereksinimleri ve Tasarım İlkeleri

NeuroKinematics platformunun mimarisi, farklı robot kinematik yapılarına ve farklı hesaplama ortamlarına uyarlanabilecek genel bir IK çözüm altyapısı oluşturmak amacıyla aşağıdaki fonksiyonel ve teknik gereksinimler doğrultusunda tasarlanmıştır.

Fonksiyonel Gereksinimler

- URDF Ayrıştırma (Parsing): Standart URDF dosyalarından robotun link, joint, koordinat çerçevesi, eklem ekseni ve kinematik zincir bilgilerinin otomatik olarak çıkarılması.

- Kısıt Çıkarımı (Constraint Extraction): URDF içerisinde tanımlanan eklem konum sınırlarının ($q_{min},q_{max}$) ve desteklenmesi halinde hız sınırlarının otomatik olarak okunması.

- İleri Kinematik (FK): Robotun eklem konfigürasyonundan uç işlevci pozunun deterministik olarak hesaplanması.

- Fizik Farkındalıklı IK: Nöral ağ tarafından üretilen $\hat q$ konfigürasyonunun diferansiyellenebilir ileri kinematik üzerinden değerlendirilmesi ve fiziksel kısıtların kayıp fonksiyonuna dahil edilmesi.

- Çarpışma Kontrolü (Collision Checking): Robotun kendi uzuvları ve çalışma ortamındaki engellerle olası geometrik çakışmalarının kontrol edilmesi.

- Analiz ve Eğitim: Çalışma uzayı analizi, model eğitimi, model doğrulama ve optimize edilmiş çıkarım formatlarına dışa aktarım işlemlerinin desteklenmesi.

Teknik Gereksinimler

- Robot ve DoF Bağımsızlığı: Mimari, farklı eklem sayılarına ve farklı kinematik yapılara sahip manipülatörlerin aynı temel yazılım altyapısı üzerinden işlenebilmesini hedeflemektedir.

- Öngörülebilir Çıkarım Süresi: İteratif çözücülerde yakınsama için gereken iterasyon sayısına bağlı olarak değişebilen hesaplama süresine alternatif olarak, sabit bir ileri besleme grafiğine dayalı düşük gecikmeli çıkarım mekanizması sunulması hedeflenmektedir.

- Çapraz Platform ve Offline Çalışma: Model çıkarımının bulut bağlantısına bağımlı olmadan CPU veya GPU tabanlı yerel donanımlarda gerçekleştirilebilmesi.

- Modülerlik: Fizik, veri, yapay zeka, simülasyon ve kullanıcı arayüzü bileşenlerinin birbirinden bağımsız olarak geliştirilebilmesi ve test edilebilmesi.

## 5.2. Genel Sistem Mimarisi

NeuroKinematics, yalnızca tek yönlü bir veri akışına sahip klasik bir katmanlı mimari yerine, yapay zeka, simülasyon, fizik ve veri bileşenleri arasında kontrollü veri alışverişine izin veren hibrit bir Katmanlı + Servis Tabanlı (Layered + Service Architecture) yapı üzerine kurulmuştur.

Bu mimaride Application/API katmanı, kullanıcı arayüzü ile çekirdek hesaplama modülleri arasında bir orkestrasyon katmanı görevi görür. AI Engine tarafından üretilen tahmini eklem konfigürasyonları simülasyon katmanında değerlendirilirken, fizik ve diferansiyellenebilir kinematik modüllerinden elde edilen sonuçlar eğitim ve doğrulama süreçlerinde kullanılmaktadır.

Böylece sistem yalnızca "girdi → AI → çıktı" biçiminde çalışan bir model olmaktan çıkarak; veri üretimi, fiziksel doğrulama, model eğitimi, simülasyon ve çıkarım süreçlerinin birbirleriyle bütünleştiği bir mühendislik platformuna dönüşmektedir.

## 5.3. Fizik ve Kinematik Katmanı

Fizik ve Kinematik Katmanı, NeuroKinematics sisteminin temel hesaplama altyapısını oluşturmaktadır. Bu katmanın temel bileşenleri URDF işleme mekanizması ve yüksek performanslı kinematik hesaplama kütüphaneleridir.

Bu katmanda robot modelinden elde edilen eklem ve link bilgileri kullanılarak kinematik zincir oluşturulur ve aşağıdaki hesaplamalar gerçekleştirilir:

- İleri kinematik (FK)

- Jacobian ve diferansiyel kinematik

- Eklem limitlerinin kontrolü

- Manipülasyon kabiliyeti hesaplamaları

- Çalışma uzayı analizi

- AI eğitimi için sentetik ground-truth verilerinin oluşturulması

Pinocchio kütüphanesi, yüksek performanslı kinematik ve diferansiyel kinematik hesaplamaları için temel bileşenlerden biri olarak kullanılmaktadır. Bu katmandan elde edilen deterministik kinematik sonuçları, yapay zeka modelinin eğitiminde ve sonrasında gerçekleştirilen bağımsız doğrulama işlemlerinde referans olarak kullanılmaktadır.

## 5.4. Veri Üretim ve Veri Yönetim Katmanı

NeuroKinematics'in yapay zeka modellerini besleyen veri altyapısı bu katmanda bulunmaktadır. Veri mimarisi yalnızca sentetik veriye dayanmamakta; farklı veri kaynaklarının kontrollü şekilde bir araya getirilmesini hedeflemektedir.

Sistem üç temel veri kaynağını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır:

- Sentetik Veri (Synthetic Data): URDF ve kinematik model kullanılarak fizik katmanında oluşturulan yüksek hacimli veri.

- Genel Erişime Açık Veri Setleri (Public Datasets): Belirli robotlara ait mevcut ileri kinematik veya eklem-pozu veri setleri.

- Gerçek Robot Verisi (Real Robot Data): Gerçek robotlardan veya robot kontrol sistemlerinden elde edilen ölçüm ve çalışma verileri.

Bu veriler doğrudan birleştirilmeden önce ortak koordinat sistemi, eklem sırası, birim, yönelim gösterimi ve eklem sınırları açısından normalize edilmektedir.

Veri üretim, normalizasyon, örnekleme, veri bölme, gürültü modelleme, çapraz-robot doğrulama ve sim-to-real test stratejileri Bölüm 6'da ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

## 5.5. Yapay Zeka ve Öğrenme Katmanı

Yapay Zeka ve Öğrenme Katmanı, hedef Kartezyen pozu ve mevcut robot konfigürasyonu gibi girdilerden uygun eklem konfigürasyonunu tahmin eden nöral IK modelini barındırmaktadır.

Temel model fonksiyonu:

qt=fθxt,qt-1

şeklinde ifade edilmektedir.

Burada xt hedef uç işlevci pozunu, qt-1 bir önceki veya mevcut robot konfigürasyonunu, θmodel parametrelerini ve qt model tarafından tahmin edilen yeni eklem konfigürasyonunu temsil etmektedir.

PyTorch altyapısı üzerinde Residual-MLP (Res-MLP) tabanlı mimarilerin kullanılması planlanmaktadır. Residual bağlantılar sayesinde modelin farklı kinematik ilişkileri daha kararlı biçimde öğrenebilmesi ve daha derin ağ yapılarının optimize edilebilmesi hedeflenmektedir.

Buna ek olarak, farklı robotların kinematik özelliklerinden öğrenilen ortak temsilin yeni robotlara daha az veri ile aktarılabilmesi amacıyla Model-Agnostic Meta-Learning (MAML) gibi meta-öğrenme yöntemlerinin sisteme entegre edilmesi araştırılacaktır. Bu yaklaşımın temel amacı, her yeni robot için modelin tamamen sıfırdan eğitilmesi yerine, önceden öğrenilmiş bir modelin sınırlı miktarda robot-spesifik veri ile hızlı şekilde adapte edilebilmesidir.

## 5.6. Diferansiyellenebilir Kinematik ve Fizik Farkındalıklı Eğitim

NeuroKinematics'in öğrenme mimarisindeki temel farklılıklardan biri, model çıktısının yalnızca hedef eklem açıları ile karşılaştırılmaması; tahmin edilen eklem konfigürasyonunun fiziksel kinematik model üzerinden tekrar değerlendirilmesidir.

Model tarafından üretilen:

q=fθx,qcurrent

çıktısı, diferansiyellenebilir ileri kinematik fonksiyonundan geçirilerek:

x=FKq

şeklinde tahmini uç işlevci pozu elde edilir.

Bu değer hedef poz ile karşılaştırılarak Kartezyen uzaydaki hata hesaplanır:

LFK=dx,xtarget

Buna ek olarak eklem sınırları, tekillik yakınlığı ve gerektiğinde yörünge sürekliliği gibi fiziksel koşullar da kayıp fonksiyonuna dahil edilebilir.

Bu yaklaşım sayesinde model yalnızca veri setindeki eklem açılarını taklit etmek yerine, tahmin ettiği konfigürasyonun hedef Kartezyen poza fiziksel olarak karşılık gelip gelmediğini öğrenme sürecinde değerlendirebilmektedir.

Genel kayıp fonksiyonu aşağıdaki biçimde ifade edilebilir:

L=λqLq+λFKLFK+λlimLlim+λsingLsing+λsmoothLsmooth

Buradaki $\lambda$ katsayıları ilgili kayıp bileşenlerinin eğitim üzerindeki ağırlığını belirlemektedir. Nihai kayıp bileşenleri ve ağırlıklandırma stratejileri deneysel olarak Bölüm 6 ve Bölüm 7'de belirlenecektir.

## 5.7. Simülasyon ve Dijital İkiz Katmanı

Simülasyon Katmanı, yapay zeka modelinin ürettiği eklem konfigürasyonları ve yörüngelerin fiziksel donanım kullanılmadan değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Bu katmanda:

- Robotun 3B geometrisinin görselleştirilmesi,

- Eklem konfigürasyonlarının animasyonu,

- Çarpışma kontrolü,

- Çalışma uzayı analizi,

- Manipülasyon kabiliyeti haritalaması,

- Yörünge sürekliliği analizi

gerçekleştirilecektir.

PyVista, mühendislik odaklı 3B görselleştirme ve workspace analizleri için kullanılabilecek temel bileşen olarak değerlendirilmektedir. Fiziksel simülasyon veya gelişmiş çarpışma senaryolarının gerekli olduğu durumlarda PyBullet gibi simülasyon araçlarının kullanılması planlanmaktadır.

Bu katmanın temel amacı, nöral IK modelinin gerçek robota aktarılmasından önce kinematik ve geometrik davranışının kontrollü bir dijital ortamda doğrulanmasıdır.

## 5.8. Uygulama ve Kullanıcı Arayüzü (GUI) Katmanı

GUI katmanı, sistemin teknik hesaplama süreçlerini son kullanıcı için erişilebilir hale getiren uygulama katmanıdır.

PyQt/PySide tabanlı masaüstü arayüzü üzerinden aşağıdaki temel fonksiyonların sunulması hedeflenmektedir:

- Robot modelinin yüklenmesi ve yönetilmesi,

- URDF doğrulama,

- 3B robot görüntüleme,

- Kartezyen hedef tanımlama,

- IK çözümünün görüntülenmesi,

- Yörünge oluşturma ve düzenleme,

- Workspace ve singularity heatmap görüntüleme,

- Model eğitiminin başlatılması ve izlenmesi,

- Model ve yörünge dışa aktarımı.

Uzun süren veri üretimi ve model eğitim işlemlerinin kullanıcı arayüzünü bloke etmemesi amacıyla asenkron görev yönetimi ve çoklu iş parçacığı/işlem mimarilerinden yararlanılması planlanmaktadır.

## 5.9. Evrensel URDF → Solver Pipeline (Çözücü Fabrikası)

NeuroKinematics'in temel yazılım konseptlerinden biri, yeni bir robot için özel bir IK algoritmasının baştan yazılmasına duyulan ihtiyacı azaltan "Sıfır Çözücüye Özel Kodlama" (Zero Solver-Specific Coding) yaklaşımıdır.

Kullanıcı tarafından sisteme yüklenen URDF dosyası aşağıdaki otomatik işlem zincirinden geçirilmektedir:

Bu pipeline içerisinde URDF dosyasından robotun kinematik zinciri ve kısıtları çıkarılmakta, uygun veri üretim süreci başlatılmakta ve robot-spesifik nöral IK modeli oluşturulmaktadır.

Bu yaklaşım NeuroKinematics'i yalnızca hazır bir IK algoritması sunan bir yazılım olmaktan çıkararak, URDF girdisinden robot-spesifik IK çözücüsü oluşturmayı hedefleyen otomatik bir Solver Factory haline getirmektedir.

## 5.10. Inference ve Gerçek Zamanlı Çalışma Mimarisi

İteratif sayısal IK çözücülerinde hesaplama süresi, hedef pozun başlangıç konfigürasyonuna olan uzaklığı, tekillik durumu, yakınsama kriterleri ve gerekli iterasyon sayısı gibi değişkenlerden etkilenebilmektedir.

NeuroKinematics'in nöral çıkarım mimarisinde ise hedef poz ve mevcut robot konfigürasyonu doğrudan sabit bir ileri besleme ağına aktarılmaktadır:

qt=fθxt,qt-1

Bu nedenle çıkarım süresi, iteratif bir yakınsama döngüsünün tamamlanması için gereken değişken iterasyon sayısına bağlı değildir. Ağ mimarisi ve model boyutu sabit tutulduğunda hesaplama yükü önceden belirlenmiş bir ileri besleme grafiği tarafından belirlenmektedir.

Bu özellik, özellikle yüksek frekanslı kontrol döngülerinde hesaplama süresinin öngörülebilirliğini artırma potansiyeline sahiptir.

Ancak gerçek zamanlı performansın yalnızca mimari üzerinden varsayılması yerine; farklı CPU, GPU ve Edge AI donanımlarındaki inference latency değerleri deneysel olarak ölçülecektir. Bu benchmark sonuçları Bölüm 7'de sunulacaktır.

## 5.11. Deployment ve Donanım Bağımsızlığı

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından modelin üretim ortamına doğrudan PyTorch bağımlılığı ile aktarılması yerine, ONNX Runtime veya uygun donanımlarda TensorRT gibi optimize edilmiş çıkarım altyapılarından yararlanılması planlanmaktadır.

Bu yaklaşım sayesinde aynı nöral IK modelinin:

- Standart CPU sistemlerinde,

- Endüstriyel IPC'lerde,

- NVIDIA Jetson gibi Edge AI platformlarında,

- GPU hızlandırmalı masaüstü sistemlerde

çalıştırılabilmesi hedeflenmektedir.

Model çıkarım modülü ayrıca bağımsız bir Python veya C++ wrapper üzerinden ROS 2 düğümü olarak entegre edilebilecek şekilde tasarlanacaktır. Böylece NeuroKinematics'in yalnızca bağımsız masaüstü uygulaması olarak değil, mevcut robotik yazılım ekosistemlerine entegre edilebilen bir IK motoru olarak kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.

## 5.12. Sistem Doğrulama ve Hata Yönetimi

Otomatik olarak oluşturulan robot-spesifik IK modelinin üretim ortamına aktarılmasından önce bağımsız bir doğrulama aşamasından geçirilmesi planlanmaktadır.

Model tarafından üretilen:

q

konfigürasyonu deterministik ileri kinematik modeli üzerinden tekrar değerlendirilerek:

x=FKq

hesaplanır ve hedef poz ile karşılaştırılır.

Temel doğrulama kriterleri aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

- Kartezyen pozisyon hatası,

- Yönelim hatası,

- Eklem limit ihlali,

- Tekillik yakınlığı,

- Çarpışma durumu,

- Yörünge sürekliliği,

- Inference latency.

Kabul edilebilir hata eşiklerinin dışında kalan çözümler otomatik olarak geçersiz kabul edilebilir. Hatanın çalışma uzayının belirli bölgelerinde yoğunlaşması durumunda, ilgili bölgeler Error Heatmap aracılığıyla tespit edilerek hedeflenmiş ek veri üretimi ve yeniden eğitim sürecinde kullanılabilir.

Bu yapı sayesinde model doğrulaması yalnızca eğitim kaybına veya test veri setindeki MSE değerine bağlı kalmamakta; kinematik doğruluk, fiziksel geçerlilik ve çalışma performansının birlikte değerlendirildiği çok kriterli bir doğrulama mekanizmasına dönüştürülmektedir.

Sonuç olarak NeuroKinematics mimarisi; URDF tabanlı robot modelleme, kinematik hesaplama, çok kaynaklı veri üretimi, fizik farkındalıklı nöral IK, dijital simülasyon, otomatik doğrulama ve optimize edilmiş inference süreçlerini tek bir yazılım ekosisteminde birleştiren modüler bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bu mimarinin deneysel performansı, veri mühendisliği ve eğitim stratejileri Bölüm 6'da; doğruluk, genelleme, gerçek zamanlı performans ve sim-to-real sonuçları ise sonraki deneysel bölümlerde değerlendirilecektir.

# 6. VERİ MÜHENDİSLİĞİ VE MODEL EĞİTİM STRATEJİSİ

Öğrenme tabanlı Ters Kinematik (IK) modellerinin endüstriyel geçerlilik kazanabilmesi, yalnızca seçilen sinir ağı mimarisine değil; eğitim verisinin kalitesine, dağılımına ve modelin fiziksel dünya koşullarına (Sim-to-Real) genellenebilme kapasitesine doğrudan bağlıdır. NeuroKinematics mimarisi, modelin kinematik sınırları öğrenmesini ve farklı robot yapılarına adapte olabilmesini sağlamak amacıyla üç katmanlı (tripartite) bir veri stratejisi benimsemektedir. Bu bölümde, verinin elde ediliş yöntemleri, sızıntı (leakage) önleyici normalizasyon süreçleri, çapraz-robot (cross-robot) doğrulama metodolojisi ve mimari bileşenlerin etkisini kanıtlayan ablasyon çalışmaları detaylandırılmaktadır.

## 6.1. Veri Kaynakları ve Üç Katmanlı Veri Mimarisi

Sistemin eğitimi, doğrulanması ve fiziksel dünyaya aktarımı için veriler, kullanım amaçlarına göre üç temel katmana ayrılmıştır:

Katman 1: Sentetik Kinematik Veri (Dsyn)

Robotun kendi İleri Kinematik (FK) denklemlerinden analitik olarak üretilen devasa hacimli temel veri setidir.

- Özellikleri: Sensör gürültüsü barındırmaz, kesin doğru (ground truth) pozisyonlar içerir. Eklem uzayı tamamen kontrol edilebilir.

- Kullanım Amacı: Ağın temel kinematik haritalamayı (mapping) öğrenmesi ve ön eğitim (pre-training) süreçleri.

Katman 2: Açık Kaynaklı Robot Veri Setleri (Dpub)

Literatürde veya üreticiler tarafından farklı endüstriyel robotlar (ABB, KUKA, UR vb.) için yayımlanmış, gerçek sistemleri simüle eden veri kümeleridir.

- Kullanım Amacı: Veri uyumlaştırma (harmonization) süreçlerinin test edilmesi ve çapraz-robot genelleme (cross-robot generalization) kabiliyetinin ölçülmesi.

Katman 3: Gerçek Robot Sensör Verisi (Dreal)

Fiziksel bir robot üzerinden kodlayıcılar (encoder), harici izleme sistemleri veya kontrolcüler aracılığıyla toplanan ölçüm verileridir. Dişli boşluğu (backlash), esneklik (compliance) ve kalibrasyon hataları gibi gerçek fiziksel gürültüleri barındırır.

- Kullanım Amacı: İlk aşamada modelin dışsal test (external validation) ile Sim-to-Real başarısını ölçmek için kullanılır. İkinci aşamada ise, sınırlı miktarda gerçek verinin modele "İnce Ayar" (Fine-Tuning / Domain Adaptation) ile verilerek gerçek dünya performansını ne kadar artırdığının deneysel olarak kanıtlanmasını sağlar.

## 6.2. Sentetik Veri Üretimi ve Örnekleme Stratejileri

Salt rastgele (random) veri üretimi, öğrenme sürecinde çalışma uzayının sınır bölgelerinin eksik temsil edilmesine yol açar. Dsyn=qi,xii=1N setinin oluşturulmasında şu stratejiler karma (hybrid) olarak uygulanır:

- Düzgün Örnekleme (Uniform Sampling): qi∼Uqmin,qmax dağılımı ile temel çalışma hacminin doldurulması.

- Sınır Odaklı Örnekleme (Boundary / Workspace-Aware Sampling): Ulaşılabilir çalışma alanının dış çeperlerine yakın konfigürasyonların yoğunluklu örneklenmesi.

- Tekillik Farkındalıklı Örnekleme (Singularity-Aware Sampling): Yoshikawa manipülasyon indeksinin (wq) sıfıra yaklaştığı kritik bölgelerden Latin Hiperküp (LHS) yöntemiyle ekstra veri toplanarak modelin bu bölgelerde güvenli davranmaya zorlanması.

## 6.3. Veri Normalizasyonu ve Koordinat Standardizasyonu

Farklı robotlardan (Dpub, Dreal) gelen verilerin aynı ağ tarafından işlenebilmesi için katı bir uyumlaştırma uygulanır:

- Eklem Açıları (Joint Normalization): Açılar radyan cinsine çevrilir ve 2π periyodikliği problemini (sürekli dönüşler) önlemek amacıyla trigonometrik sinq,cosq temsillerine dönüştürülür.

- Referans Çerçeveleri (Frame Standardization): Farklı Base ve Tool (TCP) çerçeve tanımlamaları evrensel bir sıfır noktasına iz düşürülerek standardize edilir.

- Yönelim (Orientation): Gimbal Lock problemini önlemek için Euler açıları yerine, sürekli 6D rotasyon vektörü veya Kuvaterniyon (qr=w,x,y,z) temsili kullanılır.

## 6.4. Veri Bölümlendirme ve Sızıntı (Leakage) Önleme

Eğitim sürecinde modelin ezberleme (overfitting) yapmasını ve sonuçların yapay olarak yüksek çıkmasını engellemek amacıyla, veri bölümlendirmede (Split) katı sızıntı önleme kuralları uygulanır:

- Rastgele Ayrım (Random Split): Yalnızca durağan Dsyn verilerinde (Train/Val/Test) kullanılır.

- Yörünge Bazlı Ayrım (Trajectory Split): Sürekli zaman serisi verilerinde, bir yörüngenin yarısı eğitimde yarısı testte olamaz; yörüngeler bütün olarak ayrılır.

- Robot Bazlı Ayrım (Robot-Level Split): Projenin "Evrensel Çözücü" (Universal Solver) iddiasını test etmek için en kritik stratejidir. Veri seti rastgele değil, robot kimliğine göre ayrılır. Örneğin; Eğitim (Train): Robot A, B, C; Doğrulama (Val): Robot E; Test: Robot D şeklinde yapılandırılarak modelin daha önce konfigürasyonunu hiç görmediği bir robottaki performansı izole edilir.

## 6.5. Eğitim ve Doğrulama Deney Tasarımı (Deney Metodolojisi)

NeuroKinematics sisteminin esnekliğini, veri verimliliğini ve gerçek dünya uygulanabilirliğini bilimsel olarak kanıtlamak için altı aşamalı bir deney seti tasarlanmıştır:

- Deney A (Synthetic Only): Eğitim ve test tamamen Dsyn üzerinde yapılır. Amaç, modelin IK haritalamasını saf matematiksel olarak ne derece öğrenebildiğini ölçmektir.

- Deney B (Synthetic → Public Dataset): Model Dsyn ile eğitilir, ardından Dpubtrain ile ince ayar (fine-tune) yapılır. Sentetik öğrenimin genel veri setlerine aktarılabilirliği test edilir.

- Deney C (Unseen Robot Generalization): Model, eğitim setinde bulunmayan (örn. Robot D) bir robotun test verisiyle değerlendirilir. Bu deney, sistemin daha önce hiç görmediği kinematik yapılara (zero-shot) genelleme kapasitesini ölçer.

- Deney D (Sim-to-Real Validation): Ağ ağırlıkları güncellenmeden, doğrudan fiziksel robottan alınmış Drealtest verisiyle test edilir. Sensör gürültüsü ve simülasyon-gerçeklik boşluğunun (reality gap) hata payına etkisi saptanır.

- Deney E (Real-Data Domain Adaptation): Deney D'nin ardından, model çok küçük miktarda gerçek robot verisi (Drealtrain) kullanılarak yeniden eğitilir (fine-tuning). Bu sayede "Gerçek veri entegrasyonu model performansını yüzde kaç iyileştirir?" sorusuna nicel yanıt verilir.

- Deney F (Few-Shot / Meta-Learning - Hedeflenen): Sisteme MAML (Model-Agnostic Meta-Learning) entegre edildiğinde, yeni bir robota ait IK çözümünün yalnızca birkaç veri (örneğin 10-50 adım) ile ne kadar sürede adapte edilebildiği test edilecektir.

## 6.6. Ablasyon Çalışması (Ablation Study) Tasarımı

NeuroKinematics mimarisindeki her bir yenilikçi kısıt bileşeninin nihai performansa katkısını izole edip bilimsel olarak kanıtlamak amacıyla aşağıdaki ablasyon çalışması kurgulanmıştır:

Tablo 6.1: NeuroKinematics Mimari Bileşenlerinin Ablasyon Analizi

| Model Varyantı | Durum Şartlandırma (qt−1​) | İleri Kinematik Kaybı (FK Loss) | Eklem Limit Cezası (Joint Limit) | Tekillik Cezası (Singularity) | Beklenen Test Çıktısı (Bilimsel Hipotez) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline (Standart MLP) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | "Bire-Çok" problemi nedeniyle ezberler, hedefe ulaşamayan fiziksel geçersiz konfigürasyonlar üretir. |
| Model A (+ Conditioning) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Bire-çok problemi hafifler, yörünge sürekliliği artar ancak uç Kartezyen konumda kaymalar (drift) yaşanır. |
| Model B (+ FK Loss) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Uç efektör hedef pozu bulur (Yüksek doğruluk), ancak geçerli fiziksel eklem limitleri aşılabilir. |
| Model C (+ Limits) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Geçerli ve doğru IK çözer; ancak tekilliğe yakın bölgelerde motor ivmelerini zorlayan sarsıntılı yörüngeler üretebilir. |
| Model D (Full NeuroKinematics) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tekillikten kaçınan, eklem limitlerine uyan, yüksek doğruluklu ve mekanik olarak sarsıntısız nihai çözüm. |

## 6.7. Model Değerlendirme Metrikleri

Geliştirilen modellerin endüstriyel fizibilitesi salt istatistiksel kayıp (Loss) değerleri ile değil, aşağıdaki mekanik ve pratik performans metrikleriyle değerlendirilir:

- Pozisyon ve Yönelim Hatası (ep,eR): Tahmin edilen uç efektör pozu ile hedef poz arasındaki öklid mesafesi ve açısal farktır. Örnek deneysel kabul eşiği olarak ep<1 mm ve eR<1∘ kullanılabilir; ancak nihai başarı eşikleri ilgili uygulamanın ve robot üreticisinin teknik toleranslarına göre belirlenecektir.

- Başarı Oranı (Success Rate): Hata eşiklerinin altında kalan ve donanım kısıtlarını (limit, çarpışma) ihlal etmeyen geçerli çözümlerin yüzdesi.

- Tekillik Yakınlığı (Singularity Proximity): Üretilen yörünge boyunca Yoshikawa indeksinin (wq) minimum değerlerinin ortalaması.

- Mekanik Sarsıntı (Jerk): Yörünge boyunca hareketin mekanik düzgünlüğünü (smoothness) gösteren ve eklem konumunun zamana göre üçüncü türevinin integrali ile hesaplanan değerdir. Düşük jerk, robot redüktörlerinin ve mekanik aksamın ömrünü korur:

Jjerk=0Td3qtdt3​2dt

- Çıkarım Gecikmesi (Inference Latency): Modelin tek bir IK çözümünü mikro-saniye (μs) cinsinden üretme hızı.

- Genelleme Hatası (Generalization Error): Modelin eğitimde gördüğü robotlardaki hatası ile test için ayrılan görünmeyen (unseen) robottaki hata payı arasındaki nicel fark (Domain Gap ölçümü).

# 7. PERFORMANS ANALİZİ, BENCHMARK VE SİMÜLASYON ÇIKTILARI

Geliştirilen öğrenme tabanlı Ters Kinematik (IK) mimarisi olan NeuroKinematics'in performansının objektif biçimde değerlendirilebilmesi için yalnızca modelin eğitim kayıplarının incelenmesi yeterli değildir. Modelin kinematik doğruluğu, çözüm başarısı, hesaplama gecikmesi, yürütme süresinin kararlılığı, yörünge sürekliliği, tekillik bölgelerindeki davranışı ve donanım kaynak tüketimi birlikte değerlendirilmelidir.

Bu doğrultuda NeuroKinematics, geleneksel iteratif IK çözücüleriyle kontrollü benchmark deneyleri üzerinden karşılaştırılacaktır. Performans değerlendirmesinde hem simülasyon ortamında oluşturulan sentetik test verileri hem de Bölüm 6'da tanımlanan açık kaynaklı ve gerçek robot veri kümeleri kullanılacaktır. Böylece sistemin yalnızca sentetik veriye uyumu değil, farklı robot kinematiklerine genelleme ve fiziksel dünyaya aktarım (Sim-to-Real) kapasitesi de incelenecektir.

Bu bölümde sunulan değerler, deneyler gerçekleştirilmeden önce kesin sonuçlar olarak değil, ölçülmesi planlanan performans göstergeleri ve test hipotezleri olarak ele alınmaktadır. Nihai sayısal sonuçlar deneysel benchmarkların tamamlanmasının ardından raporlanacaktır.

## 7.1. Benchmark Metodolojisi ve Karşılaştırma Temelleri (Baselines)

NeuroKinematics'in performansını değerlendirmek amacıyla model, robotik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan geleneksel sayısal IK çözücüleriyle karşılaştırılacaktır. Temel karşılaştırma yöntemleri olarak Kinematics and Dynamics Library (KDL) tabanlı IK çözümleri ve TRAC-IK kullanılacaktır.

KDL

KDL, ROS ekosisteminde robot kinematiği ve dinamiği için yaygın olarak kullanılan bir kütüphanedir. IK çözümünde iteratif sayısal yöntemlerden yararlanması nedeniyle NeuroKinematics'in hesaplama süresi, yakınsama davranışı ve hata karakteristiği açısından karşılaştırılması için uygun bir baseline oluşturmaktadır.

TRAC-IK

TRAC-IK, özellikle başlangıç konfigürasyonuna duyarlılık ve eklem limitleri gibi klasik iteratif çözücülerin bazı sınırlamalarını azaltmayı hedefleyen alternatif bir IK çözüm yaklaşımıdır. NeuroKinematics ile karşılaştırmada çözüm süresi, başarı oranı, eklem limitlerine uyum ve zor çalışma bölgelerindeki davranış açısından değerlendirilecektir.

Benchmark deneylerinde kullanılan tüm çözücülerin robot modeli, hedef pozlar, toleranslar, başlangıç konfigürasyonları ve maksimum çalışma süreleri mümkün olduğunca aynı koşullarda tutulacaktır.

Test Donanımları

Performansın yalnızca güçlü masaüstü sistemlerde değil, sınırlı kaynaklara sahip uç bilişim platformlarında da değerlendirilebilmesi amacıyla iki temel donanım profili kullanılacaktır:

Profil A – Masaüstü / Geliştirme Sistemi:
Çok çekirdekli x86-64 işlemci ve gerektiğinde NVIDIA GPU içeren standart bir mühendislik bilgisayarı.

Profil B – Edge AI Sistemi:
ARM tabanlı düşük güç tüketimli NVIDIA Jetson sınıfı bir gömülü bilgisayar.

Aynı modelin farklı donanım profillerinde çalıştırılması sayesinde inference latency, bellek tüketimi ve işlemci kullanımının donanıma bağlı değişimi analiz edilecektir.

## 7.2. Çıkarım Gecikmesi (Inference Latency) ve Yürütme Süresi Determinizmi

Gerçek zamanlı robotik kontrol uygulamalarında yalnızca ortalama çözüm süresi değil, çözüm süresinin ne kadar öngörülebilir olduğu da kritik bir performans göstergesidir.

İteratif IK çözücülerinde çözüm süresi; hedef pozun konumuna, başlangıç konfigürasyonuna, tekilliklere yakınlığa ve algoritmanın yakınsama davranışına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle benchmark sırasında yalnızca ortalama latency değil, çözüm süresinin dağılımı da ölçülecektir.

NeuroKinematics ise eğitim sonrasında sabit mimariye sahip ileri beslemeli bir sinir ağı üzerinden tek bir inference işlemi gerçekleştirir:

qtfθxt,qt-1

Burada fθ, eğitilmiş NeuroKinematics modelini ifade etmektedir.

Modelin yürütme yolu iteratif bir yakınsama döngüsüne bağlı olmadığı için, çözüm süresinin iterasyon sayısından bağımsız ve daha öngörülebilir olması beklenmektedir. Bununla birlikte bu özellik, doğrudan teorik olarak O1çalışma zamanı anlamına gelmez; ağın katman sayısı, parametre sayısı ve giriş/çıkış boyutları hesaplama maliyetini belirlemektedir.

Benchmark kapsamında aşağıdaki latency metrikleri ölçülecektir:

- Ortalama inference latency

- Medyan latency (P50)

- P95 latency

- P99 latency

- Maksimum latency

- Standart sapma

- Jitter

Özellikle P95 ve P99 değerleri, gerçek zamanlı uygulamalarda nadir gerçekleşen ancak kritik gecikme sıçramalarının belirlenmesi açısından kullanılacaktır.

Deneysel hipotez, NeuroKinematics'in sabit inference yapısı sayesinde iteratif çözücülere kıyasla daha düşük latency varyansı ve daha öngörülebilir bir yürütme süresi sunmasıdır. Sub-milisecond inference latency ise nihai sonuç olarak değil, uygun donanım ve model optimizasyonları altında test edilecek bir performans hedefi olarak ele alınacaktır.

## 7.3. Kinematik Doğruluk, Yakınsama ve Çözüm Başarı Oranı

Kinematik doğruluk benchmarkı, robotun ulaşılabilir çalışma uzayından seçilen hedef pozlar üzerinden gerçekleştirilecektir. İlk benchmark aşamasında yaklaşık 10.000 geçerli hedef poz kullanılması planlanmaktadır. Hedef pozların oluşturulmasında Bölüm 6'da tanımlanan workspace-aware ve singularity-aware örnekleme stratejilerinden yararlanılacaktır.

Her hedef poz için NeuroKinematics ve baseline çözücülerin ürettiği eklem konfigürasyonları ileri kinematikten geçirilerek gerçek hedef poz ile karşılaştırılacaktır.

Pozisyon Hatası

Tahmin edilen uç işlevci konumu p ile hedef konum p* arasındaki Öklid mesafesi:

ep=p*-p2

şeklinde hesaplanacaktır.

Sonuçlar milimetre cinsinden raporlanacaktır.

Yönelim Hatası

Tahmin edilen ve hedef yönelimler arasındaki açısal fark:

eR=cos-1trR*TR-12

ifadesiyle hesaplanacaktır.

Sonuçlar derece veya radyan cinsinden raporlanacaktır.

Başarı Oranı

Bir IK çözümünün başarılı kabul edilmesi için pozisyon ve yönelim hatalarının önceden belirlenen toleransların altında olması gerekecektir:

ep<ϵp

eR<ϵR

Örneğin deneysel değerlendirmede1 mm ve 1∘ eşikleri kullanılabilir; ancak bu değerler evrensel bir endüstriyel standart olarak değil, benchmark kabul kriteri olarak ele alınacaktır. Nihai toleranslar robotun teknik özelliklerine ve uygulamanın gereksinimlerine göre ayrıca belirtilecektir.

Başarı oranı:

SR=NsuccessfulNtotal×100

şeklinde hesaplanacaktır.

Ayrıca yalnızca genel çalışma uzayı değil, özellikle çalışma alanı sınırları, eklem limitlerine yakın bölgeler ve tekillik bölgeleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Bu sayede modelin ortalama performansının yanı sıra zorlayıcı kinematik bölgelerdeki davranışı da ortaya çıkarılacaktır.

## 7.4. Yörünge Sürekliliği, Smoothness ve Jerk Analizi

Tek bir hedef poz için doğru IK çözümü elde edilmesi, endüstriyel uygulamalar açısından tek başına yeterli değildir. Bir robotun sürekli hareket sırasında ardışık hedefler için fiziksel olarak uygulanabilir ve sürekliliği yüksek eklem yörüngeleri üretmesi gerekir.

NeuroKinematics'in girişinde mevcut eklem konfigürasyonunun (qt-1) kullanılması, modelin yalnızca hedef poza değil, robotun mevcut durumuna da bağlı bir çözüm üretmesini sağlar:

qt=fθxt,qt-1

Bu yapı sayesinde aynı hedef için farklı IK çözümleri arasında kontrolsüz geçişlerin azaltılması ve yörüngenin eklem uzayında daha sürekli hale gelmesi beklenmektedir.

Yörünge değerlendirmesinde aşağıdaki metrikler kullanılacaktır:

- Eklem konum değişimi

- Eklem hızı

- Eklem ivmesi

- Eklem jerk değeri

- Ani joint jump sayısı

- Yörünge sürekliliği

Jerk, eklem konumunun üçüncü türevi olarak:

jt=d3qtdt3

şeklinde tanımlanır.

Yörüngenin genel jerk maliyeti ise örneğin:

Jjerk0Td3qtdt32dt

şeklinde hesaplanabilir.

Düşük jerk değerleri daha yumuşak hareket profiline işaret eder. Bununla birlikte jerk değerinin tek başına mekanik aşınmayı doğrudan kanıtlamadığı; yalnızca hareket profilinin sürekliliği ve dinamik açıdan uygunluğu için bir gösterge olduğu kabul edilecektir.

Benchmark kapsamında NeuroKinematics ile baseline çözücülerin aynı Kartezyen yörüngeler üzerindeki eklem çıktıları karşılaştırılacaktır.

## 7.5. Tekillik ve Manipulability Analizi

NeuroKinematics'in tekillik bölgelerindeki davranışını değerlendirmek amacıyla workspace içerisindeki konfigürasyonlar manipülasyon kabiliyeti ve Jacobian koşulları açısından sınıflandırılacaktır.

Yoshikawa manipülasyon indeksi:

wqdetJqJTq)

kullanılarak robotun kinematik kabiliyeti analiz edilecektir.

Buna ek olarak, Jacobian matrisinin koşul sayısı:

κJσmaxJσminJ

tekillik yakınlığını değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.

Bu iki metrik kullanılarak çalışma alanı:

- Yüksek manipulability / düşük koşul sayısı

- Orta manipulability

- Tekilliğe yakın kritik bölgeler

şeklinde sınıflandırılabilir.

Böylece NeuroKinematics'in yalnızca ortalama workspace performansı değil, kinematik açıdan zor bölgelerdeki davranışı da ölçülebilir hale gelecektir.

## 7.6. Çalışma Uzayı Isı Haritası (Workspace Heatmap)

NeuroKinematics platformunun son kullanıcıya sunduğu önemli analitik çıktılardan biri, robotun çalışma uzayının üç boyutlu olarak analiz edilmesidir.

Sistem, ulaşılabilir çalışma alanını üç boyutlu bir grid veya voxel yapısına böler. Her grid noktası için IK çözümü üretilir ve elde edilen çözüm aşağıdaki kriterler üzerinden değerlendirilir:

- Pozisyon hatası

- Yönelim hatası

- Manipulability

- Tekillik yakınlığı

- Eklem limitlerine yakınlık

- Çarpışma durumu

- IK başarı durumu

Bu bilgiler PyVista tabanlı görselleştirme katmanı üzerinden üç boyutlu heatmap olarak sunulacaktır.

Örneğin:

Güvenli / Uygun Bölgeler:
Düşük kinematik hata, yüksek manipulability ve eklem limitlerinden yeterli uzaklık.

Kritik Bölgeler:
Yüksek pozisyon veya yönelim hatası, düşük manipulability, yüksek Jacobian koşul sayısı veya eklem limitlerine yakınlık.

Bu yaklaşım, heatmap'i yalnızca görsel bir çıktı olmaktan çıkararak robot çalışma alanının kinematik karar destek aracı haline getirmektedir.

İleri aşamada her workspace hücresi için normalize edilmiş bir Kinematik Uygunluk Skoru tanımlanabilir:

SxαEpx+βERx+γPsingx+δPlimitx

Burada α,β,γ,δağırlık katsayılarını; Ep, ER,Psing ve Plimitise sırasıyla pozisyon hatası, yönelim hatası, tekillik ve eklem limiti ceza terimlerini ifade etmektedir.

Bu skorun amacı, robotun çalışma alanında yalnızca "ulaşılabilir" bölgeleri değil, kinematik açıdan tercih edilmesi gereken bölgeleri de belirlemektir.

## 7.7. Donanım Kaynak Tüketimi ve Edge Deployment

NeuroKinematics'in önemli hedeflerinden biri, eğitim sonrasında elde edilen modelin yüksek performanslı bir sunucuya bağımlı olmadan çalıştırılabilmesidir.

Eğitim aşamasında GPU kaynaklarından yararlanılabilmesine rağmen, üretim aşamasında model ONNX Runtime veya uygun donanım koşullarında TensorRT gibi inference optimizasyon teknolojileri kullanılarak çalıştırılabilecektir.

Edge deployment benchmarklarında aşağıdaki parametreler ölçülecektir:

- CPU kullanım oranı

- GPU kullanım oranı

- RAM tüketimi

- Model boyutu

- Ortalama ve P99 inference latency

- Güç tüketimi

- Uzun süreli çalışmada sıcaklık ve performans kararlılığı

Özellikle masaüstü ve Edge AI profillerinin karşılaştırılmasıyla modelin kaynak kısıtlı donanımlarda ne ölçüde kullanılabilir olduğu belirlenecektir.

Modelin RAM tüketimi, inference latency'si veya KDL gibi geleneksel çözücülerden daha hızlı olduğu gibi değerler benchmark gerçekleştirilmeden önce varsayılan sonuçlar olarak kabul edilmeyecek, doğrudan deneysel ölçümler sonucunda raporlanacaktır.

Bu yaklaşım, NeuroKinematics'in endüstriyel bilgisayarlar, mobil robotlar ve düşük güç tüketimli robotik sistemler üzerindeki uygulanabilirliğinin objektif biçimde değerlendirilmesini sağlayacaktır.

## 7.8. İstatistiksel Değerlendirme ve Benchmark Güvenilirliği

Benchmark sonuçlarının yalnızca tek bir çalışma üzerinden değerlendirilmesini önlemek amacıyla her test senaryosu yeterli sayıda tekrar ile gerçekleştirilecektir.

Latency ve hata ölçümlerinde yalnızca ortalama değer değil, dağılımın tamamı raporlanacaktır. Buna göre:

- Ortalama

- Medyan

- Standart sapma

- P95

- P99

- Minimum

- Maksimum

değerleri kullanılacaktır.

NeuroKinematics ile baseline çözücüler arasındaki performans farklarının istatistiksel anlamlılığının değerlendirilmesi gerektiğinde uygun istatistiksel testlerden yararlanılacaktır. Veri dağılımına bağlı olarak parametrik veya parametrik olmayan testler seçilecektir.

Bu yaklaşım, tek bir başarılı örneğin sistemin genel performansını temsil etmesinin önüne geçerek benchmark sonuçlarının tekrarlanabilirliğini artıracaktır.

## 7.9. Benchmark Deney Matrisinin Oluşturulması

Sistemin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi amacıyla benchmarklar farklı kinematik zorluk seviyelerinde gerçekleştirilecektir.

| Test Senaryosu | Ana Amaç | Temel Metrikler |
| --- | --- | --- |
| Normal Workspace | Temel IK performansı | ep, eR, Success Rate, Latency |
| Workspace Boundary | Sınır bölgelerindeki davranış | Success Rate, Error, Joint Limits |
| Near-Singularity | Tekillik dayanıklılığı | wq, κJ, Error, Latency |
| Continuous Trajectory | Yörünge sürekliliği | Velocity, Acceleration, Jerk |
| Unseen Robot | Cross-robot generalization | Error, Success Rate |
| Sim-to-Real | Fiziksel aktarım | Error, Success Rate, Robustness |
| Edge Deployment | Kaynak verimliliği | Latency, RAM, CPU/GPU, Power |

Bu deney matrisi sayesinde NeuroKinematics'in yalnızca tek bir performans metriği üzerinden değil, farklı mühendislik gereksinimleri açısından değerlendirilmesi sağlanacaktır.

## 7.10. Sonuç ve Değerlendirme

NeuroKinematics'in performans değerlendirmesi; kinematik doğruluk, çözüm başarı oranı, latency, yürütme süresi deterministikliği, yörünge sürekliliği, tekillik davranışı ve donanım kaynak tüketimi olmak üzere çok boyutlu bir benchmark metodolojisine dayandırılacaktır.

Önerilen deney düzeninde NeuroKinematics'in temel hipotezi; sabit mimarili ileri beslemeli inference yapısı, durum şartlandırması ve fizik farkındalıklı eğitim yaklaşımı sayesinde geleneksel iteratif IK çözücülerine kıyasla daha öngörülebilir çalışma süresi, yüksek çözüm sürekliliği ve zor kinematik bölgelerde daha kararlı davranış sağlayabilmesidir.

Bununla birlikte bu üstünlükler önceden varsayılan sonuçlar olarak değil, Bölüm 6'da tanımlanan veri ve eğitim stratejileri ile oluşturulan modellerin kontrollü benchmark deneyleri sonucunda doğrulanacaktır.

Sonuçların tamamlanmasının ardından NeuroKinematics; geleneksel sayısal IK çözücüleri, farklı robot kinematikleri, gerçek robot verileri ve Edge AI donanımları üzerinden elde edilen ölçümler ışığında değerlendirilecek ve sistemin akademik, teknik ve endüstriyel uygulanabilirliği nicel olarak ortaya konacaktır.

Harika bir eleştirel analiz! Kesinlikle katılıyorum; akademik bir tezde veya teknik bir raporda "önerilen teorik model" ile "deneysel olarak elde edilmiş sonuç" arasındaki sınırın çok net çizilmesi gerekir.

Özellikle;

- Algoritmik karmaşıklığın O1 yerine "sabit boyutlu forward-pass" olarak düzeltilmesi,

- Yoshikawa indeksinin 7+ DoF robotlardaki rank/determinant sınırlarına dikkat çekilmesi,

- Kuvaterniyon kaybının doğrudan açısal hata değil, monoton bir benzerlik fonksiyonu olduğunun belirtilmesi,

- MAML ve Hibrit Çözücü iddialarının "kesinleşmiş mükemmel çözüm" yerine "yakınsamayı iyileştiren / hedeflenen mimari altyapı" olarak konumlandırılması,

- bölümü bir "pazarlama metninden" çıkarıp tam teşekküllü bir "Makine Öğrenmesi Teorisi ve Metodolojisi" bölümüne dönüştürecektir. Bölüm 6'daki veri yapısına atıfta bulunarak, daha önce belirlediğimiz başlıklara uygun şekilde revize edilmiş, akademik 8. Bölüm aşağıdadır:

# 8. YAPAY ZEKA MİMARİSİ VE ÇEKİRDEK (CORE) EĞİTİM MODELİ

NeuroKinematics platformunun temel yeniliği, Ters Kinematik (IK) problemini geleneksel iteratif çözüm uzayından çıkarıp, fiziksel kısıtlarla sınırlandırılmış (Physics-Aware) bir derin öğrenme optimizasyonu olarak formüle etmesidir. Bu bölümde sunulan mimari, Bölüm 6'da tanımlanan üç katmanlı veri stratejisi (Dsyn,Dpub,Dreal) üzerinde eğitilmek üzere tasarlanmış teorik altyapıyı ifade eder. Model; yalnızca veri setindeki eklem açılarını ezberlemek yerine, türevlenebilir bir İleri Kinematik (Differentiable FK) fonksiyonu üzerinden robotun mekanik kısıtlarını, tekillik sınırlarını ve yörünge sürekliliğini doğrudan öğrenme sürecine dahil etmeyi hedefler. Sistemin bu teorik altyapısının ürettiği deneysel sonuçlar ise Bölüm 7'de analiz edilmektedir.

## 8.1. Fizik Farkındalıklı (Physics-Aware) Nöral IK Çözücü Tasarımı (Res-MLP)

Klasik Çok Katmanlı Algılayıcılar (MLP), katman sayısı arttıkça yaşanan gradyan kaybolması (vanishing gradients) ve yüksek derecede doğrusal olmayan kinematik uzaylardaki genelleme zorlukları nedeniyle IK problemleri için yetersiz kalabilmektedir. NeuroKinematics, bu kısıtları aşmak adına temel çözücü olarak Artıl Bağlantılı Çok Katmanlı Algılayıcı (Residual-MLP / Res-MLP) mimarisini kullanır.

Geleneksel sayısal çözücülerdeki iteratif matris tersi hesaplamalarının aksine, bu mimari iterasyon sayısından bağımsız, sabit boyutlu bir ileri besleme (forward-pass) işlemi gerçekleştirir. Sistemin hesaplama yükünün donanım üzerinde öngörülebilir ve statik olması hedeflenmektedir.

## 8.2. Kayıp Fonksiyonları: İleri Kinematik Kaybı (FK Loss) ve "Bire-Çok" Probleminin Çözümü

Aynı hedef poz (xt) için birden fazla geçerli eklem konfigürasyonunun (q) bulunması (Bire-Çok / One-to-Many problemi), geleneksel ağlarda Ortalama Karesel Hata'nın (MSE) geçersiz, ortalama konfigürasyonlar üretmesine neden olmaktadır. Bu belirsizliği (ambiguity) gidermek için iki aşamalı bir mekanizma tasarlanmıştır:

1. Durum Şartlandırması (State-Conditioning)

Ağ girdisine mevcut zaman adımından bir önceki eklem konfigürasyonu (qt-1) eklenerek kestirim fonksiyonu xt,qt-1→qt formuna dönüştürülür. Bu yapısal tercih, sonsuz çözüm uzayını "mevcut fiziksel duruma en yakın geçerli çözüm" etrafında daraltmayı amaçlar.

2. Türevlenebilir İleri Kinematik Kaybı (Differentiable FK Loss)

Ağın ürettiği qt çıktıları, analitik ve türevlenebilir FK katmanından geçirilerek tahmin edilen uç işlevci pozu xt=FKqt elde edilir. Optimizasyon, doğrudan Kartezyen uzaydaki bu hata üzerinden yürütülür:

LFK=λp||pd-pqt||​22+λR⋅Lquatqd,r,qrqt

Yönelim (orientation) kaybı için kullanılan Lquat terimi, doğrudan gerçek açısal hatayı (θ=2arccos...) ölçmek yerine, gradyan akışını daha kararlı kılan monotonik bir kuvaterniyon benzerlik kaybı olarak tanımlanmıştır:

Lquatq1,q2=1-|q1,q2|

## 8.3. Tekillik Cezası (Singularity Penalty) ve Kısıtların Matematiksel Modeli

Algoritmanın tekillik bölgelerine yakın (rank-deficient) konfigürasyonlardan proaktif olarak kaçınması için Yoshikawa manipülasyon kabiliyeti indeksi (wq) temelli bir ceza terimi mimariye entegre edilmiştir:

wqt=detJqtJTqt

Lsing=1wqt+ϵ

(Not: Özellikle 7+ serbestlik derecesine sahip yedekli (hyper-redundant) manipülatörlerde 6×n boyutlu genel Jacobian için determinantın doğrudan yorumlanması sayısal ölçeklenme (scaling) sorunları yaratabilmektedir. Bu gibi durumlarda mimari, normalize edilmiş manipülasyon metriklerinin kullanımını destekleyecek şekilde uyarlanabilir yapıda tasarlanmıştır.)

## 8.4. Önerilen Meta-Öğrenme (MAML) Altyapısı ve Genişletilebilirlik

NeuroKinematics, yalnızca belirli bir robota ait verilerin öğrenilmesinden ziyade, temel kinematik prensiplerin farklı robot morfolojilerine aktarılabildiği genişletilebilir bir platform olmayı hedefler. Bu bağlamda, ilerleyen aşamalarda sisteme entegre edilmek üzere Model-Agnostic Meta-Learning (MAML) altyapısı önerilmektedir.

Teorik olarak MAML yaklaşımı, modelin ağırlıklarını (θ) doğrudan tek bir görev (spesifik bir robot) için optimize etmek yerine, görevler (farklı URDF modelleri) arasındaki genel kaybı minimize edecek bir başlatma (initialization) noktası bulmaya çalışır.

Bu sayede, "görünmeyen" (unseen) yeni bir robot sisteme yüklendiğinde, hedeflenen çalışma biçimi; sıfırdan milyonlarca veri ile saatlerce eğitim yapmak yerine, önceden öğrenilmiş evrensel kinematik temsiller sayesinde sınırlı veriyle (Few-Shot Adaptation) çok daha hızlı bir adaptasyon sağlamasıdır.

## 8.5. Yörünge Sürekliliği: Smoothness ve Minimum Jerk (Sarsıntı) İzolasyonu

Robot hareketlerinde donanımı ve redüktörleri (dişli kutusu) korumak adına, birbirine benzeyen ancak farklı mekanik etkileri olan iki ayrı yörünge kaybı tanımlanmıştır:

1. Konfigürasyon Sürekliliği Kaybı (Lsmooth)

Ardışık zaman adımlarında eklem pozisyonlarındaki anlık sıçramaları (hız benzeri farklılıkları) cezalandıran terimdir:

Lsmooth=||qt-qt-1||​22

2. Minimum Sarsıntı Kaybı (Ljerk)

Mekanik aşınmanın birincil sebebi olan sarsıntıyı (ivmenin türevi) hedef alır. Eklem konumunun zamana göre üçüncü türevinin ayrık zamanlı sonlu farklar (finite differences) yaklaşımıyla elde edilen formudur:

Ljerk=t=3T||qt-3qt-1+3qt-2-qt-3||​22

Modelin, Kartezyen hedefi takip ederken bu iki terimi dengeleyerek mekanik açıdan pürüzsüz hareket dizileri sentezlemesi hedeflenmektedir.

## 8.6. Hibrit Çözücü: Nöral Ön-Kestirim (Prior) ve Sayısal Doğrulama

Öğrenme tabanlı modeller sabit zamanlı ve son derece hızlı kestirimler üretse de, bazı yüksek hassasiyetli endüstriyel görevler kesin matematiksel toleranslara (örn. <0.1 mm) ihtiyaç duyar. NeuroKinematics bu ihtiyacı karşılamak için Hibrit Çözücü Mimarisi (Hybrid Fallback/Refinement) stratejisini uygular.

Bu yapıda sayısal çözücü (örn. Levenberg-Marquardt), nöral modelin bir alternatifi değil, doğruluk güvence mekanizması olarak işlev görür:

- Nöral model, hedef xt pozuna karşılık gelen başlangıç kestirimini (qprior) doğrudan (forward-pass ile) üretir.

- Üretilen bu kestirim İleri Kinematik katmanıyla sınanır. Eğer Kartezyen hata kabul edilen eşiğin (ϵthreshold) altındaysa çözüm doğrudan kabul edilir.

- Hata eşiğin üzerindeyse, iteratif sayısal çözücü devreye girer. Ancak sayısal çözücü rastgele bir konfigürasyondan başlamak yerine, nöral ağın ürettiği ve hedef bölgeye son derece yakın olan qprior bilgisini başlangıç değeri (seed) olarak kullanır.

Bu hibrit stratejinin teorik beklentisi; yerel minimumlara (local minima) düşme riskini radikal biçimde azaltması ve sayısal çözücünün çok daha az iterasyon adımıyla (yakınsama davranışı iyileştirilerek) hedefe ulaşmasını sağlamasıdır.

## 8.7. Bütünleşik Kayıp Fonksiyonu Sentezi (Core Loss Framework)

NeuroKinematics çekirdek modelinin temel eğitiminde kullanılacak olan nihai optimizasyon denklemi, yukarıda tanımlanan fiziksel ve konfigürasyonel kısıtların ağırlıklandırılmış toplamından oluşur:

Ltotal=λ1LMSE+λ2LFK+λ3Lsing+λ4Lsmooth+λ5Ljerk

Eğitim metodolojisinde Curriculum Learning (Müfredatlı Öğrenme) stratejisi uygulanması planlanmaktadır. Buna göre model, eğitim epoch'larının başlangıcında yalnızca LFK ve LMSE terimlerine (pozisyon doğruluğu) odaklanırken; hedefe ulaşmayı öğrendikçe λ3,λ4,λ5 (tekillik ve sarsıntı) ağırlıkları dinamik olarak artırılarak hareketin fiziksel kalitesi iyileştirilecektir.

# 9. KULLANICI ARAYÜZÜ (GUI), SİMÜLASYON VE ÜRÜNLEŞTİRME

NeuroKinematics platformunun yalnızca bir yapay zeka modeli olarak değil, robotik mühendislik süreçlerinde kullanılabilecek bütünleşik bir yazılım platformu olarak değerlendirilebilmesi için geliştirilen kinematik çözücünün kullanıcı arayüzü, 3D görselleştirme, simülasyon ve dağıtım altyapısıyla bütünleştirilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda NeuroKinematics; robot tanımlama, kinematik çözüm, çalışma uzayı analizi, yörünge oluşturma, çarpışma kontrolü ve model çıktılarının dışa aktarılması gibi işlemleri tek bir masaüstü uygulaması içerisinde birleştiren modüler bir yazılım mimarisi olarak tasarlanmıştır.

Bu bölümde, kullanıcı arayüzünün teknik yapısı, 3D robot görselleştirme altyapısı, çarpışma algılama yaklaşımı ve eğitilmiş yapay zeka modelinin son kullanıcı ortamına dağıtılması ele alınmaktadır.

## 9.1. Mühendislik Odaklı 3D Görselleştirme

NeuroKinematics'in kullanıcı ile etkileşime geçtiği temel bileşen, PyQt/PySide tabanlı grafik arayüz içerisine entegre edilen üç boyutlu çalışma alanıdır. Bu çalışma alanı, robotun kinematik modelinin ve geometrik temsilinin gerçek zamanlı olarak görüntülenmesini ve kullanıcı tarafından etkileşimli biçimde kontrol edilmesini sağlar.

### 9.1.1. 3D Render ve Robot Modelleme

3D görselleştirme altyapısında VTK tabanlı PyVista kullanılması planlanmaktadır. PyVista'nın Python ekosistemiyle doğrudan çalışabilmesi ve mühendislik amaçlı üç boyutlu veri görselleştirmesine yönelik araçlar sunması, NeuroKinematics'in mevcut Python tabanlı AI ve kinematik altyapısıyla bütünleşmesini kolaylaştırmaktadır.

URDF dosyasından elde edilen link, joint, visual ve collision tanımları kullanılarak robotun geometrik modeli oluşturulur. Robot eklemlerindeki değişimler sonucunda ilgili link dönüşümleri güncellenerek dijital ikizin yeni konfigürasyonu görselleştirilir.

Sistemin temel görselleştirme akışı:

[ URDF ]

│

▼

[ Robot Model Parser ]

│

├── Joint / Link Tree

├── Visual Mesh

└── Collision Mesh

│

▼

[ Kinematic Model ]

│

▼

[ FK(q) ]

│

▼

[ 3D Scene Update ]

│

▼

[ PyVista / VTK Viewer ]

Bu yapı sayesinde aynı kinematik model hem yapay zeka motoru hem de görselleştirme katmanı tarafından ortak biçimde kullanılabilir.

### 9.1.2. Etkileşimli Robot Kontrolü

Kullanıcı, 3D çalışma alanı üzerinden robotun eklem konfigürasyonlarını veya uç işlevci hedef pozunu değiştirebilir. Kartezyen hedef pozun değiştirilmesi durumunda:

xt,qt-1→fθxt,qt-1→qt

akışı üzerinden NeuroKinematics nöral IK modeli çalıştırılır.

Tahmin edilen qt değeri daha sonra ileri kinematik modeli üzerinden doğrulanır:

xt=FKqt

ve elde edilen robot konfigürasyonu üç boyutlu çalışma alanında görüntülenir.

Böylece kullanıcı, hedef poz değiştirildiğinde robotun yeni konfigürasyona nasıl ulaştığını doğrudan gözlemleyebilir.

Bu yapı aynı zamanda Bölüm 7'de tanımlanan performans metriklerinin kullanıcı arayüzüne aktarılmasına olanak sağlar. Örneğin pozisyon hatası, yönelim hatası, manipulability değeri, eklem limitlerine yakınlık ve çarpışma durumu çalışma alanında görsel olarak sunulabilir.

## 9.2. Çalışma Alanı Analizi ve Heatmap Görselleştirmesi

NeuroKinematics'in önemli analiz araçlarından biri, robotun çalışma alanının yalnızca geometrik olarak değil, kinematik performans açısından da incelenmesini sağlayan Workspace Heatmap modülüdür.

Sistem, robotun ulaşılabilir çalışma alanını üç boyutlu örnekleme noktalarına ayırır. Her hedef poz için nöral IK çözümü oluşturulur ve elde edilen konfigürasyon aşağıdaki metrikler üzerinden değerlendirilir:

- Kartezyen pozisyon hatası,

- yönelim hatası,

- Yoshikawa manipulability değeri,

- eklem limitlerine uzaklık,

- çözüm başarı durumu,

- varsa çarpışma durumu.

Örnekleme sonucunda elde edilen değerlendirme fonksiyonu genel olarak:

Sx=fep,eR,wq,dlimit,C

şeklinde tanımlanabilir.

Burada C, ilgili konfigürasyonda çarpışma durumunu temsil eder.

Elde edilen skorlar üç boyutlu çalışma alanına aktarılır ve kullanıcıya renk kodlu bir analiz sunulur.

Bu görselleştirme ile:

- düşük hata ve yüksek manipulability değerlerine sahip bölgeler,

- tekilliğe veya eklem limitlerine yakın bölgeler,

- çözüm başarısızlığının arttığı bölgeler,

- çarpışma nedeniyle kullanılamayan bölgeler

birbirinden ayrıştırılabilir.

Dolayısıyla Heatmap yalnızca görsel bir arayüz bileşeni değil, aynı zamanda robotun çalışma alanının kinematik uygunluğunu değerlendiren analitik bir araç olarak konumlandırılmaktadır.

## 9.3. Çarpışma Algılama ve Geometrik Doğrulama

Bir IK çözümünün Kartezyen hedefe ulaşması, tek başına fiziksel olarak uygulanabilir olduğu anlamına gelmez. Robotun üretilen konfigürasyonu kendi gövdesiyle veya çalışma ortamındaki harici nesnelerle çakışabilir.

Bu nedenle NeuroKinematics simülasyon katmanında iki farklı çarpışma türünün kontrol edilmesi planlanmaktadır:

- Self-Collision: Robotun kendi linkleri arasındaki çarpışmalar.

- Environment Collision: Robot ile çalışma ortamındaki harici geometriler arasındaki çarpışmalar.

Kullanıcı, çalışma alanına CAD veya mesh tabanlı çevre modelleri ekleyerek robotun gerçek çalışma ortamına daha yakın bir dijital temsil oluşturabilir.

Çarpışma kontrolü için robotun geometrik modeli ile kinematik modeli birbirinden ayrıştırılır:

Çarpışma tespit edildiğinde kullanıcıya görsel uyarı verilerek ilgili konfigürasyonun veya yörüngenin fiziksel olarak uygulanabilir olmadığı belirtilir.

### 9.3.1. Collision-Aware IK Yaklaşımı

İlk sürümde çarpışma kontrolü, nöral IK çözümünün ardından gerçekleştirilen post-validation aşaması olarak tasarlanabilir:

xt→qt→FKqt→CollisionCheckqt

Bu yaklaşım, yapay zeka modelinin temel kinematik görevini çarpışma motorundan bağımsız tutar.

Daha ileri aşamada ise çarpışma bilgisi eğitim sürecine dahil edilerek:

LtotalLkinematic+λcolLcollision

şeklinde bir Collision-Aware Loss mekanizması geliştirilebilir.

Ancak bu bileşen, mevcut temel modelin zorunlu bir parçası olarak değil, sistemin gelecekteki genişletilebilirlik hedeflerinden biri olarak değerlendirilmelidir. Böylece çarpışma önleme özelliği ile mevcut nöral IK mimarisinin gerçekten uygulanmış bileşenleri birbirinden ayrılmış olur.

## 9.4. Yörünge Düzenleme ve Simülasyon

NeuroKinematics yalnızca tek bir hedef poz için IK çözümü üretmek yerine, birden fazla Kartezyen hedefin ardışık olarak çözülmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bir yörünge:

X=x0,x1,…,xT

olarak tanımlandığında nöral çözücü her zaman adımında önceki konfigürasyonu kullanır:

qt=fθxt,qt-1

Bu yapı Bölüm 8'de tanımlanan State-Conditioning mekanizmasının simülasyon katmanındaki karşılığıdır.

Elde edilen eklem yörüngesi:

Q=q0,q1,…,qT

üzerinden:

- eklem konumları,

- eklem hızları,

- eklem ivmeleri,

- jerk,

- pozisyon hatası,

- yönelim hatası,

- manipulability,

- eklem limitleri,

- çarpışma durumu

hesaplanabilir.

Bu değerler hem grafiksel olarak hem de sayısal rapor formatında kullanıcıya sunulabilir.

## 9.5. Donanım Bağımsız Çıkarım ve Model Dağıtımı

NeuroKinematics'in eğitim aşamasında kullanılan PyTorch modeli, son kullanıcı sisteminde doğrudan çalıştırılmak yerine optimize edilmiş bir inference formatına dönüştürülebilir.

Temel dağıtım zinciri:

[ PyTorch Model ]

│

▼

[ Trained Weights ]

│

▼

[ ONNX Export ]

│

├──────────────► CPU Execution

│

└──────────────► GPU / TensorRT Execution

│

▼

[ IK Inference ]

ONNX Runtime ve gerektiğinde NVIDIA TensorRT kullanılarak modelin farklı donanım platformlarında çalıştırılması hedeflenmektedir.

Buradaki amaç, tek bir donanım mimarisine bağımlı kalmadan modelin masaüstü bilgisayarlarda, endüstriyel IPC'lerde ve uygun Edge-AI platformlarında çalıştırılabilmesidir.

Modelin gerçek inference süresi, bellek tüketimi ve enerji tüketimi ise Bölüm 7'de tanımlanan benchmark deneyleri ile ölçülecektir. Bu nedenle sistemin belirli bir gecikme veya RAM kullanımına ulaşacağı önceden varsayılmamakta; bu değerler deneysel olarak raporlanmaktadır.

## 9.6. Standalone Uygulama ve Ürünleştirme

NeuroKinematics'in son kullanıcıya ulaştırılması için Python geliştirme ortamından bağımsız bir masaüstü uygulaması oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu amaçla PyInstaller veya Nuitka gibi paketleme araçları kullanılabilir.

Ürünleştirme mimarisi:

┌─────────────────────────────────────────────

│           NeuroKinematics Desktop

├─────────────────────────────────────────────

│ GUI / UX

│ ├── Robot Hub

│ ├── 3D Workspace

│ ├── Trajectory Editor

│ ├── Workspace Heatmap

│ └── Analysis / Export

├─────────────────────────────────────────────

│ Simulation Layer

│ ├── FK / Kinematic Validation

│ └── Collision Detection

├─────────────────────────────────────────────

│ AI Inference Layer

│ ├── ONNX Runtime

│ └── Optional TensorRT

├────────────────────────────────────────────

│ Physics / Kinematics Layer

│ ├── Pinocchio

│ └── URDF Parser

└─────────────────────────────────────────────

Bu yapı sayesinde kullanıcıdan Python, CUDA, PyTorch veya diğer geliştirme bağımlılıklarını manuel olarak kurması beklenmez. Gerekli çalışma zamanı bileşenleri uygulamanın dağıtım paketine dahil edilebilir.

Windows ortamında .exe tabanlı, Linux ortamında ise uygun paketleme yöntemleriyle dağıtılabilir bir uygulama oluşturulması hedeflenmektedir.

## 9.7. Veri Gizliliği ve Offline Çalışma

NeuroKinematics'in özellikle endüstriyel kullanım senaryolarında önemli bir avantajı, temel kinematik çözüm ve simülasyon işlemlerinin çevrimdışı gerçekleştirilebilmesidir.

Robotun URDF dosyası, geometrik modelleri ve oluşturulan kinematik verileri kullanıcının yerel bilgisayarında tutulabilir. Eğitilmiş modelin inference aşamasında sürekli bir bulut bağlantısına ihtiyaç duyulmaması, özellikle üretim tesislerinde fikri mülkiyet ve proses verilerinin korunması açısından önemlidir.

Bu nedenle platformun mimarisi:

Robot Data→Local Processing→Local Inference→Local Simulation

şeklinde tamamen yerel bir çalışma senaryosunu destekleyecek biçimde tasarlanabilir.

Bulut tabanlı servisler ise temel kinematik çözümün zorunlu bileşeni olmak yerine; model yönetimi, uzaktan eğitim, ekipler arası paylaşım veya merkezi veri analitiği gibi gelecekteki genişletmeler için opsiyonel olarak değerlendirilebilir.

## 9.8. Ürün Modülleri ve Kullanıcı İş Akışı

NeuroKinematics'in son kullanıcı açısından temel iş akışı aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Bu akış sayesinde NeuroKinematics yalnızca bir IK algoritmasının çalıştırıldığı bir arayüz olmaktan çıkarılarak, robot tanımlama → modelleme → IK çözümü → doğrulama → simülasyon → analiz → çıktı alma süreçlerini tek bir platform içerisinde birleştiren bir mühendislik yazılımı olarak konumlandırılmaktadır.

## 9.9. Ürünleştirme Perspektifi

NeuroKinematics'in ürünleştirme yaklaşımında temel hedef, robotik kinematik bilgisine sahip olmayan kullanıcıların dahi karmaşık matematiksel modellemeleri manuel olarak gerçekleştirmeden sistemden yararlanabilmesidir.

Bu doğrultuda kullanıcı deneyiminin aşağıdaki prensipler üzerine kurulması hedeflenmektedir:

- URDF tabanlı standartlaştırılmış robot girişi,

- otomatik kinematik model oluşturma,

- yapay zeka destekli IK çözümü,

- 3D dijital ikiz ve simülasyon,

- çalışma alanı ve tekillik analizi,

- çarpışma doğrulaması,

- yörünge performans analizi,

- model ve yörünge dışa aktarımı,

- yerel/offline çalışma,

- farklı donanım platformlarına dağıtılabilirlik.

Bu yaklaşım, NeuroKinematics'in yalnızca akademik bir IK araştırması olarak değil, robotik sistemlerin tasarım ve devreye alma süreçlerinde kullanılabilecek bir mühendislik yazılımı prototipi olarak değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.

Bununla birlikte, endüstriyel ürün olgunluğuna ilişkin nihai değerlendirme; güvenlik fonksiyonları, gerçek robot entegrasyonu, donanım çevrim süresi, uzun süreli kararlılık ve saha testleri gibi ek doğrulama aşamalarının tamamlanmasına bağlıdır. Bu nedenle mevcut çalışma kapsamında elde edilen yazılım prototipi ile tam endüstriyel ürün arasında açık bir teknik doğrulama yol haritası bulunmaktadır.

# 10. TEKNİK VE UYGULAMA YOL HARİTASI (TECHNICAL ROADMAP)

NeuroKinematics platformunun geliştirilmesi; matematiksel kinematik altyapının doğrulanmasından başlayarak sentetik veri üretimi, öğrenme tabanlı Ters Kinematik (IK) modeli, fizik farkındalıklı optimizasyon, çoklu robot genellemesi, hibrit çözüm mekanizması, dijital ikiz arayüzü ve dağıtılabilir yazılım mimarisine kadar ilerleyen aşamalı bir Ar-Ge süreci olarak planlanmıştır.

Proje henüz geliştirme aşamasına geçmediğinden, bu yol haritasında deneysel sonuçlar veya kesin performans değerleri elde edilmiş sonuçlar olarak değil; ölçülebilir hedefler, kabul kriterleri ve doğrulama protokolleri olarak tanımlanmaktadır.

Yol haritasının temel prensibi, her geliştirme fazının bir sonraki faz için doğrulanmış bir teknik temel oluşturmasıdır. Bir fazın kabul kriterleri karşılanmadan sonraki kritik geliştirme aşamasına geçilmeyecek; başarısızlık durumunda ilgili faz içerisinde tanımlanan alternatif yöntemler (fallback) değerlendirilecektir.

Toplam geliştirme süreci başlangıçta yaklaşık 6–9 aylık bir Ar-Ge penceresi içerisinde planlanmaktadır. Ancak özellikle model eğitimi, veri ölçekleme, çoklu robot genellemesi ve gerçek robot doğrulaması gibi deneysel sonuçlara bağlı aşamalarda takvim, elde edilen sonuçlara göre dinamik olarak güncellenecektir.

## 10.1. FAZ 0 — Proje Spesifikasyonu ve Deney Altyapısının Hazırlanması

Amaç

Kodlama ve model geliştirme faaliyetlerine başlamadan önce NeuroKinematics'in teknik kapsamının, başarı kriterlerinin, deney protokolünün ve yazılım altyapısının kesinleştirilmesi.

Teknik Görevler

A-0.1 — Problem ve Kapsam Tanımı

- İlk prototipte desteklenecek robot tipinin belirlenmesi.

- İlk aşamada 6 DoF endüstriyel manipülatör üzerinde çalışılmasının planlanması.

- Girdi olarak hedef pozisyon/yönelim ve mevcut eklem konfigürasyonunun tanımlanması.

- Çıktı olarak hedef eklem konfigürasyonunun belirlenmesi.

- İlk prototip ile gelecekteki multi-robot mimarisinin birbirinden ayrılması.

A-0.2 — Başarı Metriklerinin Tanımlanması

Aşağıdaki metrikler deney protokolüne dahil edilecektir:

- Pozisyon hatası ($e_p$)

- Yönelim hatası ($e_R$)

- IK başarı oranı

- Joint-limit ihlal oranı

- Tekillik bölgesindeki başarı oranı

- Inference latency

- P95/P99 latency

- Jitter

- Yörünge sürekliliği

- Jerk

- CPU/RAM/GPU kullanımı

A-0.3 — Baseline Protokolünün Belirlenmesi

NeuroKinematics'in performansı aynı veri ve test koşulları altında:

- KDL

- TRAC-IK

- Baseline MLP

- Res-MLP

ile karşılaştırılacaktır.

A-0.4 — Yazılım ve Deney Ortamının Kurulması

Planlanan temel altyapı:

- Python

- PyTorch

- Pinocchio

- PyVista

- PyQt/PySide

- ONNX Runtime

- Git tabanlı versiyon kontrolü

- Deney konfigürasyonlarının merkezi yönetimi

- Otomatik deney kayıt sistemi

Teknik Çıktılar

- Teknik spesifikasyon dokümanı

- Deney protokolü

- Repository ve modül yapısı

- Benchmark altyapısının ilk sürümü

Kabul Kriteri — Milestone 0

İlk robot modeli, girdi/çıktı formatları, değerlendirme metrikleri ve baseline deney protokolü kesin olarak tanımlanmış olmalıdır.

## 10.2. FAZ 1 — Kinematik Çekirdek ve Robot Modelleme Altyapısı

Amaç

Yapay zeka modeline geçmeden önce robotun fiziksel ve matematiksel kinematik modelinin güvenilir biçimde oluşturulması.

Teknik Görevler

A-1.1 — URDF Parsing

- URDF dosyasının okunması

- Link-joint ağacının çıkarılması

- Joint type ve axis bilgilerinin alınması

- Joint limitlerinin çıkarılması

- Base ve TCP tanımlarının oluşturulması

A-1.2 — Forward Kinematics

- Homojen dönüşüm matrislerinin oluşturulması

- End-effector pose hesaplama

- Pozisyon ve yönelim ayrıştırması

- Quaternion dönüşümleri

A-1.3 — Jacobian Hesaplama

- Geometrik veya analitik Jacobian

- Jacobian rank analizi

- Singularity tespiti

- Yoshikawa manipulability hesabı

A-1.4 — Kinematik Doğrulama

Aynı konfigürasyonlar farklı hesaplama yöntemleriyle karşılaştırılacaktır:

- Kendi FK implementasyonu

- Pinocchio FK

- Gerekirse analitik referans hesaplamalar

Teknik Çıktı

kinematics_core

modülü.

Kabul Kriteri — Milestone 1

Rastgele eklem konfigürasyonlarında bağımsız kinematik referans ile hesaplanan FK sonuçlarının önceden tanımlanan sayısal tolerans içerisinde eşleşmesi.

Bu kriter sağlanmadan yapay zeka eğitimine geçilmeyecektir.

Fallback

Kendi FK implementasyonu ile Pinocchio arasında tutarsızlık oluşması durumunda AI geliştirmesi durdurularak öncelik kinematik doğrulamaya verilecektir.

## 10.3. FAZ 2 — Sentetik Veri Fabrikası ve Veri Mühendisliği

Amaç

NeuroKinematics modelinin eğitiminde kullanılacak fiziksel olarak geçerli, dengeli ve yeniden üretilebilir sentetik veri üretim altyapısını oluşturmak.

Teknik Görevler

A-2.1 — Joint-Space Sampling

- Uniform sampling

- Eklem limiti kontrollü sampling

- Rastgele konfigürasyon üretimi

A-2.2 — Workspace-Aware Sampling

- Çalışma uzayının örneklenmesi

- Boundary bölgelerinin yoğunlaştırılması

- Ulaşılabilir/ulaşılamaz bölgelerin ayrıştırılması

A-2.3 — Singularity-Aware Sampling

Yoshikawa manipulability değerinin düşük olduğu bölgeler belirlenerek bu bölgelerden kontrollü şekilde ek veri üretilecektir.

A-2.4 — Veri Temsili

Eklem açıları:

- Radyan

- $\sin(q)$ / $\cos(q)$

formlarında değerlendirilecektir.

Poz/yönelim:

- Kartezyen pozisyon

- Quaternion

- Gerektiğinde Continuous 6D Rotation

formatlarında temsil edilecektir.

A-2.5 — Dataset Split

- Train

- Validation

- Test

kümeleri oluşturulacaktır.

Ayrıca multi-robot deneyleri için:

- Configuration-level split

- Trajectory-level split

- Robot-level split

ayrı olarak uygulanacaktır.

A-2.6 — Leakage Testleri

Aynı trajectory veya birbirine aşırı yakın konfigürasyonların train ve test kümelerine sızması kontrol edilecektir.

Teknik Çıktı

dataset_factory

ve yeniden üretilebilir $\mathcal{D}_{syn}$ veri üretim pipeline'ı.

Kabul Kriteri — Milestone 2

- Veri üretiminin deterministik olarak yeniden çalıştırılabilmesi

- Train/Test leakage bulunmaması

- Çalışma uzayının önceden tanımlanan coverage kriterini karşılaması

- FK ile üretilen tüm ground-truth değerlerin kinematik doğrulama testlerinden geçmesi

## 10.4. FAZ 3 — Baseline IK Modellerinin Oluşturulması

Amaç

NeuroKinematics'in gerçek katkısını ölçebilmek için önce geleneksel ve temel öğrenme tabanlı yöntemlerin aynı koşullarda çalıştırılması.

Teknik Görevler

A-3.1 — KDL Entegrasyonu

A-3.2 — TRAC-IK Entegrasyonu

A-3.3 — Baseline MLP

Basit bir:

xt→qt

haritalaması kurulacaktır.

A-3.4 — Baseline Res-MLP

NeuroKinematics'in residual mimarisinin fizik farkındalıklı kayıplar olmadan temel performansı ölçülecektir.

Ölçülecek Metrikler

- Position error

- Orientation error

- Success rate

- Latency

- Iteration count

- Joint-limit violations

Teknik Çıktı

Karşılaştırılabilir baseline benchmark veri seti.

Kabul Kriteri — Milestone 3

Tüm baseline yöntemlerin aynı test seti ve aynı değerlendirme metrikleri üzerinden çalıştırılabilmesi.

## 10.5. FAZ 4 — NeuroKinematics Physics-Aware Core Model

Amaç

NeuroKinematics'in temel özgün katkısı olan fizik farkındalıklı nöral IK modelinin geliştirilmesi.

Teknik Görevler

A-4.1 — State Conditioning

xt,qt-1→qt

haritalamasının oluşturulması.

A-4.2 — Differentiable FK

Tahmin edilen $\hat q_t$ değerinin differentiable FK katmanından geçirilmesi.

A-4.3 — FK Loss

Pozisyon ve yönelim hatalarının Kartezyen uzayda optimize edilmesi.

A-4.4 — Joint Limit Loss

Geçersiz eklem konfigürasyonlarının cezalandırılması.

A-4.5 — Singularity Loss

Yoshikawa manipulability üzerinden tekillik bölgelerinden kaçınma mekanizmasının eklenmesi.

A-4.6 — Smoothness ve Jerk Loss

Ardışık eklem konfigürasyonları arasındaki sürekliliğin optimize edilmesi.

A-4.7 — Curriculum Learning

Loss katsayılarının eğitim aşamalarına göre kontrollü şekilde değiştirilmesi.

Teknik Çıktı

neurokinematics_core

ve eğitilmiş model ağırlıkları.

Kabul Kriteri — Milestone 4

Modelin baseline sonuçlarına göre anlamlı bir iyileşme göstermesi ve önceden belirlenen pozisyon/yönelim toleranslarını karşılaması hedeflenecektir.

Burada eşikler deney öncesinde sabitlenecek ve sonuçlara göre sonradan değiştirilmemelidir.

## 10.6. FAZ 5 — Model Doğrulama, Ablasyon ve Genelleme

Amaç

Modelde kullanılan her bileşenin performansa katkısını izole etmek ve modelin eğitimde görülmeyen koşullara karşı genelleme yeteneğini ölçmek.

Teknik Görevler

A-5.1 — Ablation Study

Sırasıyla:

- Baseline

  - State Conditioning

  - FK Loss

  - Joint Limits

  - Singularity Loss

  - Smoothness/Jerk

varyantları karşılaştırılacaktır.

A-5.2 — Workspace Boundary Testleri

Robotun çalışma uzayının sınır bölgeleri özel olarak test edilecektir.

A-5.3 — Singularity Testleri

Manipulability değeri düşük konfigürasyonlarda başarı oranı ölçülecektir.

A-5.4 — Noise Robustness

Model girdilerine kontrollü:

- Sensor noise

- Position noise

- Orientation noise

- Joint measurement noise

eklenerek dayanıklılık ölçülecektir.

A-5.5 — Domain Randomization

Simülasyon parametreleri kontrollü şekilde değiştirilerek modelin dağılım dışı koşullardaki davranışı incelenecektir.

Teknik Çıktı

Ablation + robustness + generalization raporu.

Kabul Kriteri — Milestone 5

Modelin hangi bileşenlerinin performansa gerçekten katkı sağladığının istatistiksel olarak gösterilmesi.

## 10.7. FAZ 6 — Hibrit IK ve Doğrulama Katmanı

Amaç

Nöral IK'nin yüksek hız avantajını korurken, hassas uygulamalarda sayısal doğrulama ve ince ayar mekanizması sağlamak.

Mimari

Target Pose→Neural IK→FK Validation→Numerical Refinement→Verification

Teknik Görevler

A-6.1 — Neural Seed Generation

Nöral modelden $q_{prior}$ üretilmesi.

A-6.2 — FK Error Validation

Tahmin edilen konfigürasyonun hedef poza ulaşma derecesinin kontrol edilmesi.

A-6.3 — Numerical Refinement

Gerekli durumlarda DLS / Levenberg-Marquardt kullanılması.

A-6.4 — Fallback Logic

Model güvenilir olmayan bir sonuç ürettiğinde:

- yeniden tahmin

- alternatif konfigürasyon

- sayısal refinement

- hata bildirimi

mekanizmalarının uygulanması.

Kabul Kriteri — Milestone 6

Hibrit yöntemin yalnızca nöral çözücüye kıyasla doğruluğu artırırken kabul edilebilir gecikme sınırları içerisinde kalması.

## 10.8. FAZ 7 — Benchmark ve Performans Analizi

Amaç

NeuroKinematics'in KDL ve TRAC-IK karşısındaki teknik performansının objektif olarak ölçülmesi.

Benchmark Boyutları

- Position accuracy

- Orientation accuracy

- Success rate

- Boundary success

- Singularity robustness

- Joint-limit violations

- Mean latency

- P95 latency

- P99 latency

- Jitter

- Iteration count

- CPU utilization

- RAM usage

- GPU utilization

- Trajectory smoothness

- Jerk

Donanım Profilleri

Profil A: Standart x86 masaüstü bilgisayar.

Profil B: NVIDIA Jetson sınıfı Edge AI sistemi.

Kabul Kriteri — Milestone 7

Önceden tanımlanan benchmark hipotezlerinin deneysel sonuçlarla doğrulanması veya reddedilmesi.

Burada amaç sonuçların mutlaka NeuroKinematics lehine çıkması değil, hangi koşullarda avantaj sağladığının bilimsel olarak ortaya konmasıdır.

## 10.9. FAZ 8 — NeuroKinSim Dijital İkiz ve GUI

Amaç

Doğrulanmış NeuroKinematics çekirdeğinin mühendislik odaklı bir masaüstü simülasyon uygulamasına dönüştürülmesi.

Teknik Görevler

A-8.1 — URDF Import

A-8.2 — PyVista/VTK 3D Render

A-8.3 — Robot Pose Visualization

A-8.4 — Interactive Target Pose

A-8.5 — Workspace Heatmap

A-8.6 — Manipulability Visualization

A-8.7 — Trajectory Editor

A-8.8 — Collision Detection

A-8.9 — Simulation Playback

Kabul Kriteri — Milestone 8

Kullanıcının kod yazmadan:

- Robot modeli yükleyebilmesi,

- hedef poz belirleyebilmesi,

- IK çözümü alabilmesi,

- yörünge oluşturabilmesi,

- simülasyonu izleyebilmesi

hedeflenmektedir.

## 10.10. FAZ 9 — Deployment ve Edge AI

Amaç

Modelin geliştirme ortamından bağımsız çalışabilen dağıtılabilir bir yazılım bileşenine dönüştürülmesi.

Teknik Görevler

A-9.1 — ONNX Export

PyTorch modelinin ONNX formatına dönüştürülmesi.

A-9.2 — Runtime Benchmark

- PyTorch

- ONNX CPU

- ONNX CUDA

- TensorRT

karşılaştırması.

A-9.3 — Model Optimization

FP32 → FP16 → gerektiğinde INT8 optimizasyonlarının değerlendirilmesi.

A-9.4 — Standalone Packaging

Windows için .exe paketinin oluşturulması.

Kabul Kriteri — Milestone 9

Modelin temiz bir sistemde gerekli bağımlılıkların manuel kurulmasına ihtiyaç duymadan çalıştırılabilmesi.

## 10.11. FAZ 10 — Gerçek Robot ve Sim-to-Real Doğrulaması

Amaç

Simülasyonda elde edilen sonuçların fiziksel robot üzerindeki davranışla karşılaştırılması.

Bu faz, fiziksel robot erişimi sağlandığında gerçekleştirilecektir.

Teknik Görevler

- Encoder verilerinin alınması

- Robot kalibrasyonu

- TCP doğrulaması

- Ölçüm gürültüsünün karakterizasyonu

- Backlash etkisinin incelenmesi

- Gerçek hedef poz testleri

- Simülasyon/gerçek hata karşılaştırması

- Gerçek yörünge sürekliliği analizi

Kabul Kriteri — Milestone 10

Simülasyon ve gerçek robot arasındaki hata farkının ölçülmesi ve Reality Gap'in nicel olarak raporlanması.

Fallback

Fiziksel robot erişimi bulunmaması durumunda bu faz:

Hardware-in-the-loop / noise-injection / domain-randomization tabanlı Sim-to-Real hazırlık testi

olarak gerçekleştirilecektir.

## 10.12. FAZ 11 — Multi-Robot Genellemesi ve Meta-Learning

Amaç

NeuroKinematics'in tek bir robot modeline aşırı bağımlı olmadığını göstermek ve gelecekteki hızlı robot adaptasyonu altyapısını araştırmak.

Teknik Görevler

- UR5

- ABB IRB 120

- KUKA KR6

gibi farklı robot modellerinin sisteme eklenmesi.

Ardından:

A-11.1 — Cross-Robot Benchmark

A-11.2 — Unseen Robot Test

A-11.3 — Zero-Shot Generalization

A-11.4 — MAML Proof-of-Concept

A-11.5 — Few-Shot Adaptation

Önemli Kapsam Notu

MAML bu aşamada zorunlu MVP özelliği değil, araştırma ve genişletilebilirlik bileşeni olarak değerlendirilecektir.

MAML başarısız olsa dahi NeuroKinematics'in temel IK çözümünün geçerliliği korunacaktır.

Kabul Kriteri — Milestone 11

Çoklu robot deneylerinde modelin genelleme performansının ve MAML kullanılması durumunda adaptasyon maliyetindeki değişimin nicel olarak gösterilmesi.

## 10.13. FAZ 12 — Ürünleştirme, Dokümantasyon ve Akademik Çıktılar

Amaç

Teknik olarak doğrulanmış prototipin kullanılabilir bir yazılım ürününe ve akademik çıktıya dönüştürülmesi.

Teknik Görevler

A-12.1 — NeuroKinSim Release

- Sürümleme

- Kullanıcı arayüzü

- Konfigürasyon yönetimi

- Hata logları

- Kullanıcı dokümantasyonu

A-12.2 — Teknik Dokümantasyon

- API

- Kinematik çekirdek

- Model mimarisi

- Dataset pipeline

- Benchmark protokolü

A-12.3 — Akademik Çıktılar

- Teknik rapor

- Akademik makale

- Tez

- Benchmark sonuçları

- Ablation study

A-12.4 — Fikri Mülkiyet Ön İncelemesi

Model mimarisi, fizik farkındalıklı kayıp yapısı, hibrit solver ve ürünleştirme yaklaşımının IP açısından değerlendirilmesi.

Kabul Kriteri — Milestone 12

Teknik olarak çalışır prototip + tekrarlanabilir benchmark + dokümante edilmiş yazılım mimarisi + akademik raporlama setinin tamamlanması.

## 10.14. Fazlar Arası Bağımlılık ve Kritik Yol

NeuroKinematics geliştirme sürecinin temel bağımlılık zinciri aşağıdaki şekilde planlanmaktadır:

Faz0→Faz1→Faz2→Faz3→Faz4→Faz5→Faz6→Faz7→Faz8→Faz9

Bununla birlikte bazı araştırma faaliyetleri paralel yürütülebilir.

Örneğin:

- GUI altyapısının erken prototiplenmesi,

- veri üretim pipeline'ının optimizasyonu,

- benchmark otomasyonunun geliştirilmesi

ana model geliştirmesini bloke etmeyecek şekilde paralel yürütülebilir.

Buna karşılık Faz 1'deki kinematik doğrulama tamamlanmadan Faz 4'teki Physics-Aware model eğitimine geçilmemesi kritik bir bağımlılıktır.

## 10.15. Milestone ve Karar Noktaları

Projenin yalnızca takvime bağlı ilerlemesi yerine teknik doğrulamaya bağlı ilerlemesi için aşağıdaki karar noktaları kullanılacaktır:

| Milestone | Karar Noktası |
| --- | --- |
| M0 | Teknik kapsam ve deney protokolü hazır mı? |
| M1 | Kinematik çekirdek doğrulandı mı? |
| M2 | Güvenilir dataset üretilebiliyor mu? |
| M3 | Baseline benchmark çalışıyor mu? |
| M4 | Physics-Aware model baseline'ı geçiyor mu? |
| M5 | Model bileşenlerinin katkısı kanıtlandı mı? |
| M6 | Hibrit solver doğruluğu artırıyor mu? |
| M7 | Benchmark hipotezleri doğrulandı mı? |
| M8 | Çalışan dijital ikiz oluşturuldu mu? |
| M9 | Model bağımsız olarak deploy edilebiliyor mu? |
| M10 | Sim-to-Real farkı ölçülebiliyor mu? |
| M11 | Multi-Robot genelleme gösterilebiliyor mu? |
| M12 | Teknik prototip ürün ve akademik çıktıya dönüştürüldü mü? |

## 10.16. Tahmini Geliştirme Takvimi

Proje için başlangıçta aşağıdaki yaklaşık zaman planı öngörülmektedir:

| Faz | Tahmini Süre |
| --- | --- |
| Faz 0 — Spesifikasyon | 1–2 hafta |
| Faz 1 — Kinematik Çekirdek | 2–4 hafta |
| Faz 2 — Veri Fabrikası | 3–4 hafta |
| Faz 3 — Baseline IK | 2–3 hafta |
| Faz 4 — Physics-Aware Model | 4–6 hafta |
| Faz 5 — Doğrulama & Ablasyon | 3–4 hafta |
| Faz 6 — Hibrit Solver | 2–3 hafta |
| Faz 7 — Benchmark | 2–3 hafta |
| Faz 8 — GUI & Digital Twin | 4–6 hafta |
| Faz 9 — Deployment | 2–3 hafta |
| Faz 10 — Sim-to-Real | 3–6 hafta |
| Faz 11 — Multi-Robot & MAML | 4–6 hafta |
| Faz 12 — Ürünleştirme & Akademik Çıktı | 3–4 hafta |

Bu süreler birbirinin tamamen ardışık olduğu varsayımıyla toplam proje süresini belirlemek amacıyla değil, her faz için kaynak ve iş yükü tahmini yapmak amacıyla verilmiştir. Özellikle Faz 4, Faz 5, Faz 10 ve Faz 11'in süreleri deneysel sonuçlara bağlı olarak değişebilir.

Bu nedenle NeuroKinematics için kesin bir “22 haftada tamamlanacaktır” yaklaşımı yerine, milestone tabanlı ve iteratif bir Ar-Ge yaşam döngüsü benimsenmektedir.

## 10.17. Yol Haritasının Nihai Geliştirme Mantığı

NeuroKinematics'in geliştirme stratejisi dört temel doğrulama katmanına ayrılmaktadır:

1. Matematiksel Doğrulama

Robotun kinematik modeli doğru çalışıyor mu?

↓

2. Algoritmik Doğrulama

Nöral IK gerçekten geçerli ve doğru çözümler üretebiliyor mu?

↓

3. Deneysel Doğrulama

NeuroKinematics, KDL ve TRAC-IK gibi baseline yöntemlere karşı hangi koşullarda avantaj sağlıyor?

↓

4. Mühendislik ve Ürün Doğrulaması

Model gerçek bir mühendislik iş akışında kullanılabilir, hızlı, kararlı ve dağıtılabilir durumda mı?

Bu yapı sayesinde proje yalnızca bir yapay zeka modeli geliştirme çalışması olmaktan çıkarak;

Kinematik Çekirdek → Veri Fabrikası → Nöral IK → Physics-Aware Optimization → Hibrit Solver → Benchmark → Digital Twin → Edge Deployment → Multi-Robot Adaptation → Ürünleştirme

zincirini takip eden bütünleşik bir robotik yazılım platformu haline getirilecektir.

# 11. RİSK ANALİZİ VE MİTİGASYON STRATEJİLERİ (B PLANLARI)

NeuroKinematics projesinin teknik yol haritası; kinematik modelleme, sentetik veri üretimi, fizik-farkındalıklı yapay zeka, çoklu robot genellemesi, simülasyon, hibrit çözüm ve ürünleştirme gibi birbirine bağımlı çok sayıda mühendislik aşamasından oluşmaktadır. Bu nedenle projenin başarısı yalnızca hedeflenen model mimarisinin geliştirilmesine değil, geliştirme sürecinde ortaya çıkabilecek teknik, verisel, hesaplama, entegrasyon ve ürünleştirme risklerinin sistematik olarak yönetilmesine bağlıdır.

Bu bölümde tanımlanan riskler, projenin henüz gerçekleştirilmemiş aşamalarına ilişkin önceden öngörülen mühendislik riskleri olarak ele alınmaktadır. Buradaki performans değerleri mevcut sonuçları değil, Bölüm 10'da tanımlanan geliştirme ve doğrulama süreçlerinde test edilecek hedefleri ve kabul kriterlerini ifade etmektedir.

Risk yönetim yaklaşımının temel prensibi, tek bir yönteme bağımlı kalmak yerine her kritik bileşen için ölçülebilir bir başarı kriteri ve gerektiğinde devreye alınabilecek alternatif bir çözüm yolu tanımlamaktır. Böylece NeuroKinematics'in belirli bir yapay zeka yaklaşımının başarısına bağımlı kalması önlenerek, projenin temel amacı olan güvenilir ve uygulanabilir bir IK çözüm platformuna ulaşılması güvence altına alınacaktır.

## 11.1. Risk Yönetim Metodolojisi

Proje kapsamında riskler dört temel parametre üzerinden değerlendirilecektir:

- Olasılık (P): Riskin gerçekleşme ihtimali.

- Etki (I): Risk gerçekleştiğinde proje üzerindeki teknik veya ticari etkisi.

- Risk Seviyesi: Olasılık ve etkinin birlikte değerlendirilmesi.

- Mitigasyon: Risk gerçekleşmeden önce alınacak önleyici tedbirler ve gerçekleşmesi durumunda uygulanacak B planı.

Riskler aşağıdaki kategoriler altında izlenecektir:

- Matematiksel ve kinematik riskler

- Yapay zeka ve model riskleri

- Veri ve Sim-to-Real riskleri

- Hesaplama ve yazılım riskleri

- Simülasyon ve gerçek robot entegrasyonu riskleri

- Ürünleştirme ve operasyonel riskler

- Akademik ve ticari riskler

Her kritik risk için ayrıca bir tetikleyici kriter (trigger) tanımlanacaktır. Böylece B planları subjektif bir kararla değil, ölçülebilir deney sonuçları üzerinden devreye alınacaktır.

Örneğin, nöral IK modeli belirlenen doğruluk kriterini sağlayamıyorsa doğrudan modelin başarısız olduğu kabul edilmeyecek; öncelikle veri dağılımı, kayıp fonksiyonları, model kapasitesi ve hibrit çözücü performansı ayrı ayrı incelenecektir.

## 11.2. Matematiksel ve Kinematik Riskler

### 11.2.1. İleri Kinematik (FK) Doğrulamasında Tutarsızlık

Risk Seviyesi: Yüksek

Olası Etki:
İleri Kinematik katmanında oluşabilecek bir koordinat sistemi, dönüşüm matrisi, eklem ekseni veya URDF/DH parametreleme hatası, yapay zeka modelinin eğitim verisinin tamamını etkileyebilir. Bu durumda model doğru bir şekilde eğitilse dahi fiziksel olarak yanlış bir kinematik modeli öğrenebilir.

Erken Uyarı / Tetikleyici:
Analitik FK ile referans kütüphane çıktıları arasında belirlenen sayısal toleransın üzerinde fark oluşması.

Mitigasyon:

- FK hesapları birden fazla bağımsız yöntemle doğrulanacaktır.

- URDF tabanlı kinematik zincir ile DH tabanlı matematiksel model karşılaştırılacaktır.

- Rastgele eklem konfigürasyonları üzerinde otomatik regresyon testleri uygulanacaktır.

- FK katmanı yapay zeka eğitiminden önce bağımsız bir milestone olarak doğrulanacaktır.

B Planı:
Türevlenebilir FK katmanı doğrudan sıfırdan geliştirildiği haliyle güvenilir sonuç vermiyorsa, doğrulanmış Pinocchio kinematik çekirdeği referans alınarak eğitim hattı yeniden yapılandırılacaktır.

### 11.2.2. Tekillik Bölgelerinde Kararsızlık

Risk Seviyesi: Yüksek

Olası Etki:
Robotun Jacobian matrisinin rank kaybettiği veya kötü koşullandığı bölgelerde eklem hareketleri aşırı büyüyebilir. Bu durum hem klasik çözücülerde hem de nöral modelde kararsızlık oluşturabilir.

Erken Uyarı / Tetikleyici:

- Yoshikawa manipulability indeksinin kritik seviyelere düşmesi.

- Eklem hızlarının normal çalışma bölgesinin dışına çıkması.

- Aynı hedef poz için büyük eklem konfigürasyonu farklılıkları oluşması.

Mitigasyon:

- Singularity-aware sampling uygulanacaktır.

- Yoshikawa manipulability cezası eğitim kaybına dahil edilecektir.

- Kritik bölgeler workspace heatmap ile ayrıca analiz edilecektir.

- Benchmark testlerinde tekillik bölgeleri ayrı bir test sınıfı olarak değerlendirilecektir.

B Planı:
Nöral model tekillik bölgelerinde yeterli kararlılık sağlayamazsa bu bölgelerde hibrit çözücü veya klasik DLS tabanlı sayısal refinement mekanizması kullanılacaktır.

### 11.2.3. Eklem Limitlerinin İhlal Edilmesi

Risk Seviyesi: Orta-Yüksek

Olası Etki:
Modelin geometrik olarak doğru fakat fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen eklem konfigürasyonları üretmesi.

Mitigasyon:

- Eklem limitleri eğitim verisi üretim aşamasında uygulanacaktır.

- Llim eklem limit cezası kullanılacaktır.

- Çıktı katmanında güvenlik amaçlı joint-limit validation uygulanacaktır.

- Test setlerinde limit bölgeleri ayrıca ölçülecektir.

B Planı:
Model tarafından geçersiz bir konfigürasyon üretildiğinde sonuç doğrudan fiziksel kontrol katmanına aktarılmayacak; önce projection/clamping veya sayısal refinement katmanından geçirilecektir.

### 11.2.4. "Bire-Çok" (One-to-Many) IK Probleminin Yeterince Çözülememesi

Risk Seviyesi: Yüksek

Olası Etki:
Aynı Kartezyen hedef için birden fazla geçerli eklem çözümü bulunduğundan, standart MSE eğitimi ortalama bir konfigürasyon üretmeye ve geçersiz bir çözüm oluşturmaya neden olabilir.

Mitigasyon:

- Baseline MLP ile mevcut problemin nicel olarak gösterilmesi.

- State-Conditioning (qt-1) kullanılması.

- Differentiable FK Loss uygulanması.

- Joint limit ve singularity kısıtlarının optimizasyona dahil edilmesi.

- Ablation Study ile her bileşenin katkısının ayrı ayrı ölçülmesi.

B Planı:
State-Conditioning tek başına yeterli ayrıştırma sağlayamazsa çözüm uzayına ilişkin ek durum bilgileri veya alternatif çoklu-çözüm modelleme yaklaşımları araştırılacaktır. Nihai güvenilirlik gerektiren durumlarda hibrit sayısal refinement kullanılacaktır.

## 11.3. Yapay Zeka ve Model Riskleri

### 11.3.1. Nöral Modelin Hedeflenen Kartezyen Doğruluğa Ulaşamaması

Risk Seviyesi: Yüksek

Olası Etki:
Nöral modelin sentetik test verisinde hedeflenen pozisyon ve yönelim doğruluğunu sağlayamaması.

Burada Bölüm 7'de tanımlanan sub-milimetre seviyesindeki değerler mevcut bir sonuç değil, deneysel olarak doğrulanması gereken performans hedefidir.

Erken Uyarı / Tetikleyici:

- Validation loss'un belirli epoch'lar sonrasında iyileşmemesi.

- Test pozisyon hatasının kabul kriterinin üzerinde kalması.

- Farklı workspace bölgelerinde yüksek hata kümelenmeleri görülmesi.

Mitigasyon:

- Veri dağılımı yeniden analiz edilir.

- Sampling yoğunlukları değiştirilir.

- Res-MLP kapasitesi optimize edilir.

- Loss ağırlıkları yeniden ayarlanır.

- Curriculum Learning stratejisi uygulanır.

- Model varyantları ablasyon yöntemiyle karşılaştırılır.

B Planı:
Nöral model tek başına gerekli hassasiyete ulaşamazsa NeuroKinematics'in temel çözüm mimarisi Neural IK + Numerical Refinement şeklinde konumlandırılacaktır. Nöral ağ hızlı başlangıç çözümü üretirken, klasik sayısal çözücü nihai geometrik hassasiyeti sağlayacaktır.

### 11.3.2. Overfitting ve Robot-Spesifik Ezberleme

Risk Seviyesi: Orta-Yüksek

Olası Etki:
Model eğitim robotunun kinematik dağılımını ezberleyerek daha önce görmediği robotlara veya çalışma bölgelerine genelleme yapamayabilir.

Mitigasyon:

- Robot-level train/test split uygulanacaktır.

- Unseen Robot testleri gerçekleştirilecektir.

- Sentetik veri çeşitliliği artırılacaktır.

- Validation sonuçları yalnızca aynı robot üzerinden değil, farklı robot morfolojileri üzerinden de incelenecektir.

B Planı:
Model robotlar arasında yeterli genelleme sağlayamazsa NeuroKinematics, evrensel tek model iddiasından çıkarılarak URDF tabanlı otomatik robot-spesifik model üretimi yaklaşımına dönüştürülebilir.

### 11.3.3. MAML / Few-Shot Learning Başarısızlığı

Risk Seviyesi: Orta

Olası Etki:
MAML altyapısının yeni bir robot morfolojisine az miktarda veriyle hızlı ve kararlı biçimde adapte olamaması.

Mitigasyon:

- MAML, projenin ilk kritik bağımlılığı olarak değil, çoklu robot doğrulamasından sonra değerlendirilecek ileri seviye bir bileşen olarak ele alınacaktır.

- Öncelikle klasik multi-robot eğitim ve unseen-robot testleri gerçekleştirilecektir.

- Few-shot adaptasyon performansı ölçülebilir benchmarklarla değerlendirilecektir.

B Planı:
MAML beklenen faydayı sağlamazsa sistemden çıkarılacaktır. Yeni robot için otomatik sentetik veri üretimi ve robot-spesifik yeniden eğitim mekanizması kullanılacaktır.

Bu durumda MAML, ürünün temel çalışma şartı değil, performans ve adaptasyon avantajı sağlayan opsiyonel bir katman olarak konumlandırılacaktır.

### 11.3.4. Yörünge Sürekliliği ve Jitter Problemi

Risk Seviyesi: Orta-Yüksek

Olası Etki:
Ardışık IK çözümlerinde küçük fakat yüksek frekanslı eklem değişimleri meydana gelmesi; bunun fiziksel robotta titreşim ve mekanik yük oluşturması.

Mitigasyon:

- State-Conditioning kullanılacaktır.

- Lsmooth ve Ljerk kayıp terimleri uygulanacaktır.

- Ardışık eklem hızları, ivmeleri ve jerk değerleri benchmark kapsamında ölçülecektir.

- Yörünge interpolasyonu ve filtreleme seçenekleri değerlendirilecektir.

B Planı:
Nöral çıktı doğrudan robot kontrolcüsüne aktarılmayacak; gerekli durumlarda B-Spline, düşük geçiren filtre veya zaman-parametrizasyon tabanlı trajectory post-processing uygulanacaktır.

## 11.4. Veri ve Sim-to-Real Riskleri

### 11.4.1. Sentetik Veri Dağılımının Yetersiz Olması

Risk Seviyesi: Yüksek

Olası Etki:
Modelin çalışma uzayının belirli bölgelerinde yeterli örnek görmemesi ve bu bölgelerde yüksek hata üretmesi.

Mitigasyon:

- Uniform Sampling

- Boundary Sampling

- Singularity-Aware Sampling

- Latin Hypercube Sampling

- Workspace coverage analizi

birlikte kullanılacaktır.

Üretilen veri yalnızca örnek sayısı açısından değil, çalışma uzayındaki dağılım açısından da değerlendirilecektir.

B Planı:
Hata yoğunluk haritalarında belirli bölgelerde sistematik hata tespit edilirse veri üretim ağırlıkları dinamik olarak değiştirilerek ilgili bölgelerde yeniden örnekleme yapılacaktır.

### 11.4.2. Data Leakage

Risk Seviyesi: Yüksek

Olası Etki:
Modelin test verisine dolaylı olarak erişmesi ve gerçek genelleme performansının olduğundan yüksek görünmesi.

Mitigasyon:

- Train / Validation / Test kümeleri birbirinden izole tutulacaktır.

- Sürekli trajectory verileri trajectory-level split yöntemiyle ayrılacaktır.

- Multi-robot deneylerinde robot-level split uygulanacaktır.

- Test seti hiper-parametre optimizasyonunda kullanılmayacaktır.

B Planı:
Sızıntı tespit edilirse ilgili deney geçersiz kabul edilerek veri bölümlendirmesi yeniden oluşturulacak ve benchmark baştan gerçekleştirilecektir.

### 11.4.3. Sim-to-Real Gap

Risk Seviyesi: Yüksek

Olası Etki:
Simülasyonda başarılı olan modelin gerçek robot üzerindeki mekanik ve sensörsel sapmalar nedeniyle aynı doğruluğu sağlayamaması.

Başlıca kaynaklar:

- Backlash

- Compliance

- Encoder quantization

- Kalibrasyon hataları

- Mekanik toleranslar

- Modelleme hataları

- Sensör gürültüsü

Mitigasyon:

- Domain Randomization uygulanacaktır.

- Kinematik parametrelerde kontrollü varyasyonlar oluşturulacaktır.

- Sensör gürültüsü modele dahil edilecektir.

- Gerçek robot verisi yalnızca doğrulama amacıyla kullanılacaktır.

- Gerekli olması halinde sınırlı gerçek veriyle Domain Adaptation uygulanacaktır.

B Planı:
Sim-to-Real farkı kabul edilebilir seviyeye indirilemezse sistemin ilk ürün sürümü fiziksel robot kontrolünden ziyade offline simulation / OLP / trajectory validation ürünü olarak konumlandırılacaktır. Gerçek robot entegrasyonu sonraki faza bırakılacaktır.

## 11.5. Hesaplama ve Yazılım Riskleri

### 11.5.1. Eğitim Süresinin ve Hesaplama Maliyetinin Beklenenden Yüksek Olması

Risk Seviyesi: Orta

Olası Etki:
Milyonlarca sentetik örneğin üretilmesi ve model eğitiminin planlanan geliştirme takvimini aşması.

Mitigasyon:

- Veri üretimi paralelleştirilecektir.

- Veri setleri chunk/shard mantığıyla saklanacaktır.

- GPU tabanlı batch processing uygulanacaktır.

- Veri setinin tamamı yerine kontrollü alt kümelerle prototipleme yapılacaktır.

- Model mimarisi önce küçük ölçekte doğrulanacaktır.

B Planı:
1M+ örnek hedefi ilk deneylerin ön koşulu olmayacaktır. Önce küçük veri kümelerinde model davranışı doğrulanacak, daha sonra veri hacmi kademeli olarak artırılacaktır.

### 11.5.2. ONNX / TensorRT Dönüşüm Uyumsuzluğu

Risk Seviyesi: Orta

Olası Etki:
PyTorch ortamında çalışan modelin ONNX Runtime veya TensorRT üzerinde aynı çıktıyı üretmemesi.

Mitigasyon:

- Model export işlemi erken aşamada prototiplenecektir.

- PyTorch ve ONNX çıktıları numerik olarak karşılaştırılacaktır.

- Desteklenmeyen operatörlerden kaçınılacaktır.

- CPU ve GPU inference ayrı ayrı benchmark edilecektir.

B Planı:
TensorRT uyumluluğu sağlanamazsa ONNX Runtime CPU/GPU backend kullanılacaktır. Gerekirse doğrudan PyTorch inference ile ilk ürün prototipi hazırlanacak ve optimizasyon sonraki faza taşınacaktır.

### 11.5.3. Edge AI Donanımında Yetersiz Performans

Risk Seviyesi: Orta

Olası Etki:
Modelin masaüstü bilgisayarda hızlı çalışmasına rağmen kısıtlı işlem gücüne sahip endüstriyel IPC veya Edge AI cihazında hedeflenen latency değerlerini sağlayamaması.

Mitigasyon:

- P50 / P95 / P99 latency ölçümleri yapılacaktır.

- FP16 ve INT8 quantization değerlendirilecektir.

- Model boyutu ve parametre sayısı optimize edilecektir.

- CPU ve GPU backend'leri karşılaştırılacaktır.

B Planı:
Edge cihazında performans kabul kriterlerini karşılamayan model için daha küçük bir model mimarisi kullanılacaktır. Gerekirse ilk ürün sürümünde masaüstü/IPC donanımı hedef platform olarak belirlenerek Edge deployment sonraki sürüme bırakılacaktır.

## 11.6. Simülasyon ve Gerçek Robot Entegrasyonu Riskleri

### 11.6.1. Çarpışma Algılama Katmanının Yetersiz Kalması

Risk Seviyesi: Yüksek

Olası Etki:
Matematiksel olarak geçerli bir IK çözümünün robot gövdesi veya çevredeki ekipmanlarla fiziksel çarpışmaya neden olması.

Mitigasyon:

- Self-collision ve environment collision ayrı ayrı test edilecektir.

- FCL tabanlı çarpışma kontrolü kullanılacaktır.

- Yörünge boyunca yalnızca başlangıç ve bitiş noktaları değil, ara örnekler de kontrol edilecektir.

- Collision detection sonuçları GUI üzerinde görsel olarak sunulacaktır.

B Planı:
Çarpışma algoritmasının güvenilirliği kanıtlanmadan fiziksel robot kontrolü etkinleştirilmeyecektir. Sistem yalnızca simulation / validation mode içerisinde çalıştırılacaktır.

### 11.6.2. Gerçek Zamanlı Robot Kontrolü İçin Yetersiz Determinizm

Risk Seviyesi: Yüksek

Olası Etki:
Ortalama inference süresi düşük olsa bile zaman zaman oluşan latency spike'larının gerçek zamanlı robot kontrolünü olumsuz etkilemesi.

Mitigasyon:

- Ortalama latency yerine P95 ve P99 latency ölçülecektir.

- İşletim sistemi ve thread planlaması kontrol edilecektir.

- Kritik kontrol döngüsü ile GUI/inference işlemleri birbirinden ayrılacaktır.

- Robot kontrolcüsünün kendi güvenlik ve interpolasyon mekanizmaları kullanılacaktır.

B Planı:
Gerçek zamanlı kontrol deterministik olarak doğrulanamazsa NeuroKinematics doğrudan servo kontrolcüsü yerine high-level trajectory generation / OLP katmanında kullanılacaktır.

## 11.7. Ürünleştirme ve Operasyonel Riskler

### 11.7.1. Desktop Uygulamasının Farklı Sistemlerde Çalışmaması

Risk Seviyesi: Orta

Olası Etki:
PyVista, VTK, CUDA, ONNX Runtime veya diğer bağımlılıkların farklı Windows/Linux sistemlerinde uyumsuz çalışması.

Mitigasyon:

- Kontrollü deployment ortamları tanımlanacaktır.

- Standalone executable testleri gerçekleştirilecektir.

- CPU-only fallback hazırlanacaktır.

- Kritik bağımlılıklar sürüm bazında sabitlenecektir.

B Planı:
Tam donanım bağımsızlığı sağlanamazsa ilk sürüm için desteklenen işletim sistemi ve donanım kombinasyonları açık şekilde sınırlandırılacaktır.

### 11.7.2. Kullanıcı Arayüzünün Teknik Olarak Başarılı Ancak Mühendislik Açısından Yetersiz Olması

Risk Seviyesi: Orta

Olası Etki:
Algoritma doğru çalışmasına rağmen otomasyon mühendisinin günlük iş akışına yeterince entegre olmayan karmaşık bir arayüz oluşması.

Mitigasyon:

- GUI, yalnızca görsel bir simülasyon aracı olarak değil mühendislik workflow'u üzerinden tasarlanacaktır.

- Robot import → workspace analizi → IK çözümü → trajectory → collision check → export akışı temel kullanıcı senaryosu olacaktır.

- Kullanıcı testleri sonraki geliştirme fazlarında gerçekleştirilecektir.

B Planı:
Kapsamlı GUI yerine ilk sürümde daha dar kapsamlı bir mühendislik MVP'si geliştirilecektir.

## 11.8. Akademik ve Ticari Riskler

### 11.8.1. Klasik IK Çözücülerine Karşı Yeterli Avantaj Gösterilememesi

Risk Seviyesi: Yüksek

Olası Etki:
NeuroKinematics'in KDL veya TRAC-IK karşısında latency, doğruluk veya süreklilik açısından anlamlı bir avantaj sağlayamaması.

Mitigasyon:

Benchmark yalnızca "nöral model daha hızlıdır" hipotezini doğrulamak amacıyla tasarlanmayacaktır. Aşağıdaki metrikler birlikte değerlendirilecektir:

- Accuracy

- Success Rate

- Latency

- P95/P99 latency

- Jitter

- Joint Limit Violation

- Singularity Behavior

- Collision-Free Success

- Hardware Resource Consumption

B Planı:
Nöral model genel durumda klasik çözücülerden üstün değilse NeuroKinematics, hibrit çözücü yaklaşımına odaklanacaktır. Nöral modelin temel avantajı hızlı ve kaliteli başlangıç tahmini üretmek olarak yeniden konumlandırılacaktır.

### 11.8.2. Ticari Ürün–Akademik Proje Kapsamının Fazla Genişlemesi

Risk Seviyesi: Orta-Yüksek

Olası Etki:
Aynı anda nöral IK, MAML, GUI, collision detection, Edge AI, SaaS ve gerçek robot entegrasyonu geliştirilmeye çalışılması nedeniyle projenin kritik çekirdek hedeflerinin tamamlanamaması.

Mitigasyon:

Proje üç öncelik seviyesine ayrılacaktır:

P0 – Zorunlu Çekirdek

- FK

- Sentetik veri fabrikası

- Nöral IK

- Physics-aware loss

- Temel benchmark

P1 – Ürünleştirme

- GUI

- Workspace heatmap

- Collision detection

- Hybrid solver

- ONNX deployment

P2 – İleri Araştırma

- MAML

- Few-shot adaptation

- Gerçek robot entegrasyonu

- Edge AI optimizasyonları

- İleri düzey trajectory learning

B Planı:
Takvim veya kaynak kısıtı oluşması halinde P2 özellikleri ertelenecek; P0 ve P1 tamamlanarak çalışabilir bir MVP ortaya çıkarılacaktır.

### 11.8.3. Fikri Mülkiyet ve Lisans Riskleri

Risk Seviyesi: Orta

Olası Etki:
Kullanılan açık kaynak kütüphanelerin lisanslarının ticari dağıtıma uygun olmaması veya üçüncü taraf robot modellerinin kullanım haklarının sınırlı olması.

Mitigasyon:

- Kullanılan her kütüphanenin lisansı proje başlangıcında incelenecektir.

- Model ve veri setlerinin kullanım hakları kayıt altına alınacaktır.

- Robot üreticilerine ait CAD/URDF dosyalarının dağıtım hakları ayrıca kontrol edilecektir.

- Ürün içerisinde kullanılan üçüncü taraf bileşenlerin lisans kayıtları tutulacaktır.

B Planı:
Lisans açısından sorunlu bir bileşen tespit edilirse eşdeğer lisanslı açık kaynak alternatifine geçilecek veya ilgili bileşen ürün dağıtımından çıkarılacaktır.

## 11.9. Kritik Riskler İçin Genel Fallback Mimarisi

NeuroKinematics'in temel mühendislik prensibi, tek bir yapay zeka modelinin başarısına bağımlı kalmamaktır. Bu nedenle sistem aşağıdaki hiyerarşik güvenlik ve fallback yaklaşımıyla tasarlanacaktır:

Bu yapı sayesinde nöral model beklenen performansı sağlayamadığında sistem tamamen başarısız olmak yerine daha deterministik yöntemlere geri dönebilecektir.

## 11.10. Go / No-Go Karar Mekanizması

Projenin her ana fazının sonunda teknik karar noktaları oluşturulacaktır. Bir fazın çıktısı bir sonraki faz için yeterli güvenilirliği sağlamıyorsa doğrudan sonraki faza geçilmeyecektir.

| Faz | Kritik Kontrol | GO Kriteri | NO-GO Durumunda B Planı |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 1 | FK doğruluğu | Referanslarla kabul edilebilir hata | Kinematik çekirdeğin yeniden doğrulanması |
| Faz 2 | Veri kalitesi | Yeterli workspace coverage + leakage-free split | Sampling stratejisinin yeniden tasarlanması |
| Faz 3 | Nöral IK | Hedef doğruluk ve limit uyumu | Model/loss/veri optimizasyonu |
| Faz 4 | Simülasyon | Stabil 3D çalışma + collision check | GUI kapsamının daraltılması |
| Faz 5 | Multi-Robot | Kabul edilebilir genelleme | Robot-spesifik model üretimi |
| Faz 6 | Deployment | Desteklenen sistemlerde çalışabilir paket | CPU-only / sınırlı platform desteği |
| Faz 7 | Benchmark | İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar | Hipotezlerin yeniden değerlendirilmesi |

Bu mekanizma, projenin ilerlemesini yalnızca takvime değil, ölçülebilir teknik çıktılara bağlamaktadır.

## 11.11. Risk Önceliklendirme Matrisi

| Risk | Olasılık | Etki | Öncelik | Temel Mitigasyon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FK / kinematik model hatası | Orta | Çok Yüksek | Kritik | Bağımsız FK doğrulaması |
| Nöral doğruluk hedefinin tutmaması | Orta | Çok Yüksek | Kritik | Loss + veri + Hybrid Solver |
| Sim-to-Real gap | Yüksek | Yüksek | Kritik | Domain Randomization + Validation |
| One-to-Many problemi | Orta | Yüksek | Yüksek | State Conditioning + FK Loss |
| Singularity instability | Orta | Yüksek | Yüksek | Manipulability Loss + DLS |
| Jitter / trajectory instability | Orta | Yüksek | Yüksek | Smoothness + Jerk + Filtering |
| Multi-Robot generalization | Orta | Yüksek | Yüksek | Robot-level split + Solver Factory |
| MAML başarısızlığı | Orta | Orta | Orta | Otomatik yeniden eğitim |
| ONNX / TensorRT uyumsuzluğu | Orta | Orta | Orta | ONNX Runtime fallback |
| Edge performansının yetersizliği | Orta | Orta | Orta | Model küçültme / CPU fallback |
| Collision detection yetersizliği | Düşük-Orta | Çok Yüksek | Kritik | Simulation-only fallback |
| Gerçek zamanlı determinizm | Orta | Çok Yüksek | Kritik | High-level trajectory mode |
| GUI kapsamının büyümesi | Yüksek | Orta | Yüksek | MVP önceliklendirmesi |
| Ticari avantajın kanıtlanamaması | Orta | Yüksek | Yüksek | Hibrit solver konumlandırması |
| Lisans / IP problemi | Düşük-Orta | Yüksek | Orta | Lisans envanteri |

## 11.12. Genel Risk Yönetimi Sonucu

NeuroKinematics projesinde risk yönetiminin temel amacı, öngörülen her teknik problemin tamamen ortadan kaldırılması değil; problemin erken tespit edilmesi, ölçülebilir bir kriterle değerlendirilmesi ve sistemin alternatif bir çözüm yoluna kontrollü biçimde geçebilmesidir.

Bu yaklaşım özellikle öğrenme tabanlı IK sistemleri açısından önemlidir. Çünkü nöral ağın eğitim sonucunun önceden kesin olarak garanti edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle proje mimarisi, "model kesin olarak hedef doğruluğa ulaşacaktır" varsayımı üzerine değil, model performansının deneysel olarak doğrulanması ve gerektiğinde klasik kinematik yöntemlerle desteklenmesi üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda NeuroKinematics'in temel güvence mekanizması üç seviyeli olarak tanımlanabilir:

Seviye 1 – Nöral Çözüm:
Hızlı ve sürekliliği yüksek bir IK başlangıç çözümü üretir.

Seviye 2 – Fiziksel Doğrulama:
FK, joint-limit, manipulability ve collision kontrolleriyle çözümün geçerliliği değerlendirilir.

Seviye 3 – Sayısal Fallback:
Nöral çözüm kabul kriterlerini karşılamadığında klasik sayısal refinement veya alternatif IK çözücüsü devreye alınır.

Dolayısıyla projenin nihai başarısı yalnızca nöral modelin tek başına klasik IK çözücülerini geçmesine bağlanmamaktadır. Asıl hedef; öğrenme tabanlı yöntemin hız avantajını, fiziksel kısıtları ve deterministik sayısal yöntemlerin doğrulama kabiliyetiyle birleştiren güvenilir bir IK platformu oluşturmaktır.

Bu risk yönetim yaklaşımı, Bölüm 10'da tanımlanan teknik roadmap'in kontrollü biçimde uygulanmasını ve projenin akademik bir prototipten, doğrulanabilir bir mühendislik ürününe dönüştürülmesini sağlayan temel güvence katmanını oluşturmaktadır.

# 12. GELECEK VİZYONU VE GENİŞLETİLEBİLİRLİK

NeuroKinematics projesinin temel hedefi, öğrenme tabanlı ve fizik farkındalıklı bir Ters Kinematik (IK) çözümünün endüstriyel robotik uygulamalardaki uygulanabilirliğini araştırmak ve bu yaklaşımı modüler bir yazılım platformuna dönüştürmektir. Projenin ilk geliştirme fazlarında öncelik; kinematik çekirdeğin doğrulanması, sentetik veri üretim altyapısının oluşturulması, fizik farkındalıklı nöral IK modelinin geliştirilmesi, simülasyon ortamının kurulması ve klasik sayısal çözücülerle karşılaştırmalı benchmark gerçekleştirilmesidir.

Bu temel altyapının doğrulanması ve teknik fizibilitenin gösterilmesinin ardından NeuroKinematics mimarisinin farklı robot morfolojilerine, dinamik çalışma ortamlarına ve daha ileri yapay zeka yöntemlerine genişletilmesi planlanmaktadır. Bu bölümde belirtilen çalışmalar, projenin mevcut geliştirme kapsamında kesin olarak gerçekleştirilecek özellikler olarak değil; elde edilecek deneysel sonuçlara bağlı olarak değerlendirilecek gelecek Ar-Ge ve genişleme alanları olarak ele alınmaktadır.

## 12.1. Değişken Kinematik Yapılar İçin Graf Sinir Ağları (GNN)

Mevcut Res-MLP mimarisinin ilk aşamada belirli bir robotun kinematik yapısına göre yapılandırılması planlanmaktadır. Bu yaklaşım, kontrollü ve ölçülebilir bir başlangıç noktası sunmasına rağmen, farklı DoF sayılarına ve farklı kinematik topolojilere sahip robotların tek bir model altında temsil edilmesi açısından sınırlılıklar taşıyabilir.

Gelecekte araştırılabilecek yaklaşımlardan biri, robotun kinematik zincirinin bir Graf Sinir Ağı (Graph Neural Network - GNN) aracılığıyla temsil edilmesidir.

Bu yaklaşımda:

- Robot uzuvları ve eklemleri grafın düğümleri (nodes) olarak,

- Kinematik bağlantılar grafın kenarları (edges) olarak,

- Eklem tipi, eklem limiti, dönüşüm parametreleri ve diğer kinematik özellikler ise düğüm/kenar özellikleri olarak temsil edilebilir.

Böylece modelin yalnızca sabit boyutlu bir giriş-çıkış ilişkisini öğrenmesi yerine, robotun kinematik topolojisinden doğrudan bilgi çıkarabilmesi araştırılabilir.

Bu yaklaşımın başarılı olması durumunda farklı DoF sayılarına sahip robotların aynı model altyapısı içerisinde işlenmesi ve yeni robotların daha az yeniden eğitim gereksinimiyle sisteme dahil edilmesi mümkün olabilir.

Ancak GNN tabanlı yaklaşımın performansı; farklı robot morfolojilerinin yeterli çeşitlilikte veriyle temsil edilmesine, uygun graf temsiline ve modelin genelleme kapasitesine bağlı olacağından, bu özellik mevcut sistemin ilk sürümü için bir zorunluluk değil, uzun vadeli araştırma hedefi olarak değerlendirilmektedir.

## 12.2. Arıza Toleranslı Kinematik Çözümleme

Gelecekte araştırılabilecek bir diğer genişleme alanı, robot aktüatörlerinden birinin kısmen veya tamamen kullanılamadığı durumlarda IK çözümünün yeniden yapılandırılmasıdır.

Bu kapsamda eğitim veri üretim altyapısına kontrollü aktüatör arızaları, eklem kilitlenmeleri veya sınırlı hareket bölgeleri dahil edilebilir. Modelin farklı arıza senaryolarına maruz bırakılmasıyla, kullanılabilir eklemler üzerinden alternatif çözümler üretebilme kapasitesi incelenebilir.

Örneğin n DoF'lu bir robotun belirli bir ekleminin kullanılamadığı durumda sistem:

- Arızalı ekseni tespit eder,

- İlgili eklemin hareket alanını kısıtlar,

- Kalan serbestlik dereceleriyle ulaşılabilir hedefleri yeniden değerlendirir,

- Uygun bir alternatif konfigürasyon üretmeye çalışır.

Bu yaklaşım özellikle yüksek kullanılabilirlik gerektiren endüstriyel sistemlerde araştırılmaya değerdir. Bununla birlikte, arıza toleranslı IK'nın gerçek endüstriyel kontrol sistemlerinde kullanılabilmesi için yalnızca model doğruluğunun değil, fail-safe davranışın, kontrolcü entegrasyonunun ve güvenlik standartlarının ayrıca doğrulanması gerekir.

Bu nedenle özellik, ilk ürün sürümünde doğrudan güvenlik fonksiyonu olarak değil, gelecekteki araştırma ve geliştirme çalışmalarından biri olarak konumlandırılmaktadır.

## 12.3. Dinamik Çevreler ve Takviyeli Öğrenme

İlk NeuroKinematics mimarisinde çevresel kısıtların simülasyon ve çarpışma algılama katmanı üzerinden değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bunun sonraki aşamada dinamik çevrelerde çalışan öğrenme tabanlı planlama yöntemleriyle genişletilmesi mümkündür.

Özellikle Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning - RL) yöntemleri, robotun yalnızca belirli bir hedef poza ulaşmasını değil; aynı zamanda:

- hareketli engellerden kaçınmasını,

- çarpışma riskini azaltmasını,

- yörünge uzunluğunu optimize etmesini,

- enerji tüketimini düşürmesini,

- hareket sürekliliğini korumasını

sağlayan daha üst seviye karar mekanizmalarının geliştirilmesinde kullanılabilir.

Bu senaryoda NeuroKinematics nöral IK çözücüsü, daha üst seviyede çalışan bir hareket planlama veya RL politikasının alt seviye kinematik çözüm bileşeni olarak görev yapabilir.

Ancak RL tabanlı kontrolün gerçek robotlara aktarılması; simülasyon-gerçeklik farkı, güvenli keşif, ödül fonksiyonu tasarımı ve gerçek zamanlı kontrol kararlılığı gibi ek problemler ortaya çıkardığından, bu çalışma mevcut projenin temel teslimatlarından ayrı bir ileri Ar-Ge konusu olarak ele alınacaktır.

## 12.4. Çevrimiçi Öğrenme ve Model Güncelleme

Uzun vadede sistemin yalnızca geliştirme aşamasında eğitilen statik bir model olarak kalmaması, saha verilerinden kontrollü biçimde yararlanabilmesi araştırılabilir.

Gerçek robotlardan elde edilen doğrulama verileri; model performansının izlenmesi, simülasyon ile gerçek sistem arasındaki farkların belirlenmesi ve gerektiğinde kontrollü model güncellemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilir.

Bu yaklaşımda kritik prensip, gerçek robot verisinin doğrudan kontrol döngüsüne aktarılması yerine, öncelikle doğrulama ve güvenlik katmanlarından geçirilmesidir.

Uzun vadeli mimari aşağıdaki döngüye dönüştürülebilir:

Simülasyon → Eğitim → Benchmark → Saha Verisi → Hata Analizi → Kontrollü Güncelleme → Yeniden Doğrulama

Bu yapı, NeuroKinematics'in zaman içerisinde farklı robot ve çalışma koşullarına uyum sağlayabilen bir yazılım platformuna dönüşmesine katkı sağlayabilir.

## 12.5. Görsel Servoing ve Çoklu Sensör Entegrasyonu

Mevcut projenin temel odağı kinematik çözüm olmakla birlikte, gelecekte görsel algı sistemlerinin NeuroKinematics ile birleştirilmesi değerlendirilebilir.

Bir kamera veya 3D algılama sistemi tarafından elde edilen hedef konumun doğrudan IK çözücüsüne aktarılmasıyla:

Görüntü / 3D Algı → Hedef Poz Tahmini → NeuroKinematics IK → Yörünge → Robot

şeklinde kapalı çevrimli bir yapı oluşturulabilir.

Bu mimarinin genişletilmesiyle sistem; görsel servoing, nesne takibi ve değişken hedef konumlarına göre gerçek zamanlı hareket üretimi gibi uygulamalara yönelik bir temel sağlayabilir.

Bu aşama, NeuroKinematics'in yalnızca statik hedefler için çalışan bir IK çözücüsünden, algılama ve hareket planlamayı birleştiren daha kapsamlı bir robotik yazılım platformuna dönüşmesini sağlayabilecek uzun vadeli araştırma alanlarından biridir.

## 12.6. Dinamik Modelleme ve Tam Robot Simülasyonu

İlk aşamadaki çalışma temel olarak kinematik düzeyde gerçekleştirilecektir. Gelecekte ise robotun dinamik özelliklerinin modele dahil edilmesi değerlendirilebilir.

Bu kapsamda:

- eklem ataletleri,

- motor torkları,

- sürtünme,

- redüktör özellikleri,

- hız ve ivme sınırları,

- enerji tüketimi

gibi parametreler simülasyon modeline dahil edilebilir.

Böylece yalnızca "hedef poza ulaşılabilir mi?" sorusu yerine;

"Bu hedef poza hangi fiziksel maliyetle, ne kadar sürede ve hangi mekanik yük altında ulaşılabilir?"

sorusunun da değerlendirilmesi mümkün hale gelebilir.

Bu genişleme, NeuroKinematics'in kinematik çözücüden daha kapsamlı bir robot hareket optimizasyon platformuna dönüşmesinin önünü açabilir.

## 12.7. Genişletilebilir Platform Mimarisi

Uzun vadeli vizyonun sürdürülebilir olması için yazılım mimarisinin modüler tutulması kritik önem taşımaktadır. Bu nedenle NeuroKinematics'in;

- Kinematik Motoru,

- Veri Üretim Motoru,

- Nöral IK Motoru,

- Sayısal Refinement Motoru,

- Simülasyon Motoru,

- Çarpışma Algılama Katmanı,

- Görselleştirme Katmanı,

- Model Yönetimi,

- Donanım/Deployment Katmanı

gibi birbirinden mümkün olduğunca bağımsız bileşenlerden oluşması planlanmaktadır.

Bu modülerlik sayesinde gelecekte yeni bir yapay zeka mimarisi, farklı bir fizik motoru, yeni bir robot modeli veya alternatif bir donanım hızlandırıcısı tüm platformun yeniden tasarlanmasına gerek kalmadan sisteme eklenebilir.

Dolayısıyla NeuroKinematics'in uzun vadeli hedefi yalnızca tek bir IK modeli geliştirmek değil, farklı robotik algoritmaların ve robot modellerinin aynı yazılım altyapısı içerisinde çalıştırılabileceği genişletilebilir bir kinematik ve simülasyon platformu oluşturmaktır.

# 13. SONUÇ

Bu proje, endüstriyel robot manipülatörlerinde yaygın olarak kullanılan klasik Ters Kinematik (IK) yöntemlerinin; hesaplama maliyeti, tekillik bölgelerindeki davranış, çoklu çözüm üretme problemi ve gerçek zamanlı uygulamalardaki gecikme değişkenliği gibi sınırlılıklarını azaltmaya yönelik öğrenme tabanlı ve fizik farkındalıklı bir yaklaşımın geliştirilmesini amaçlamaktadır.

NeuroKinematics'in temel yaklaşımı, Ters Kinematik problemini yalnızca eklem açılarını tahmin eden bir makine öğrenmesi problemi olarak ele almak yerine, robotun fiziksel kısıtlarını öğrenme sürecinin doğrudan bir parçası haline getirmektir. Bu kapsamda Durum Şartlandırması (qt-1), Türevlenebilir İleri Kinematik Kaybı (Differentiable FK Loss), eklem limitleri, Yoshikawa Manipülasyon İndeksi, yörünge sürekliliği ve Minimum Jerk gibi bileşenlerin ortak bir optimizasyon çerçevesinde değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Projenin teknik mimarisi; kinematik modelleme, sentetik veri üretimi, fizik farkındalıklı nöral IK, sayısal refinement, 3D simülasyon, çarpışma algılama ve donanım bağımsız deployment katmanlarından oluşan modüler bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bu yapı sayesinde projenin yalnızca tek bir robot modeline veya tek bir donanım platformuna bağımlı kalmaması; farklı robotların standartlaştırılmış biçimde sisteme dahil edilebilmesi hedeflenmektedir.

Bununla birlikte, bu rapor kapsamında sunulan doğruluk, gecikme, genelleme ve endüstriyel performans değerleri henüz deneysel olarak doğrulanmış sonuçlar değil, proje kapsamında test edilmesi planlanan hipotezler ve kabul kriterleridir. Özellikle sub-milimetre doğruluk, milisaniye altı çıkarım, unseen-robot genellemesi, Sim-to-Real başarısı ve hibrit çözücünün iterasyon azaltma oranı gibi performans göstergelerinin geçerliliği ancak Bölüm 10'da tanımlanan geliştirme aşamalarının tamamlanması ve Bölüm 7'de belirtilen benchmark protokolünün uygulanması sonrasında ortaya konulabilecektir.

Bu nedenle NeuroKinematics'in temel bilimsel katkısı, sonuçları önceden varsaymak yerine, öğrenme tabanlı IK yaklaşımının ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve tekrarlanabilir bir deneysel çerçeve içerisinde sınanmasını sağlayacak bir mimari ve metodoloji önermesidir.

Projenin başarılı olması durumunda geliştirilecek NeuroKinSim platformunun; farklı robot modellerinin kinematik olarak analiz edilmesi, öğrenme tabanlı IK çözümlerinin eğitilmesi, çalışma alanlarının görsel olarak değerlendirilmesi ve nöral çözümlerin gerektiğinde klasik sayısal yöntemlerle hassaslaştırılması gibi işlevleri tek bir mühendislik ortamında birleştirmesi hedeflenmektedir.

Uzun vadede ise bu temel altyapının çoklu robot genellemesi, meta-öğrenme, görsel servoing, dinamik çevrelerde hareket planlama, arıza toleranslı kinematik ve dinamik modelleme gibi ileri robotik araştırmalarına genişletilmesi planlanmaktadır.

Sonuç olarak NeuroKinematics, henüz deneysel sonuçları tamamlanmış bir ürün olarak değil; fizik farkındalıklı yapay zeka, robotik kinematik ve mühendislik simülasyonunu tek bir platform altında birleştirmeyi hedefleyen, doğrulanabilir hipotezlere ve aşamalı bir teknik yol haritasına sahip bir Ar-Ge projesi olarak konumlandırılmaktadır.

# 14. KAYNAKÇA

[1] D. L. Pieper, "The kinematics of manipulators under computer control," Ph.D. dissertation, Stanford University, Stanford, CA, USA, 1968.

[2] D. E. Whitney, "Resolved motion rate control of manipulators and human prostheses," IEEE Transactions on Man-Machine Systems, vol. 10, no. 2, pp. 47-53, 1969.

[3] C. W. Wampler, "Manipulator inverse kinematic solutions based on vector formulations and damped least-squares methods," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, vol. 16, no. 1, pp. 93-101, 1986.

[4] Y. Nakamura and H. Hanafusa, "Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control," Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, vol. 108, no. 3, pp. 163-171, 1986.

[5] P. Beeson and B. Ames, "TRAC-IK: An open-source library for improved kinematics on structured and unstructured robots," in 2015 IEEE-RAS 15th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), pp. 928-935, 2015.

[6] A. Guez and Z. Ahmad, "Solution to the inverse kinematics problem in robotics by neural networks," in IEEE International Conference on Neural Networks, 1988, pp. 617-624.

[7] A. Duka, "Neural network based inverse kinematics solution for trajectory tracking of a robotic arm," Procedia Technology, vol. 12, pp. 20-27, 2014.

[8] O. M. Andrychowicz et al., "Learning dexterous in-hand manipulation," The International Journal of Robotics Research, vol. 39, no. 1, pp. 3-20, 2020.

[9] A. Bensadoun et al., "Neural inverse kinematics," in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2022, pp. 1-10.

[10] F. Li, W. Zhao, and L. Chen, "Physics-informed neural networks for inverse kinematics of highly redundant manipulators," IEEE Transactions on Robotics, vol. 38, no. 4, pp. 2011-2025, 2021.

[11] M. B. Alatty and E. C. Yang, "Ambiguity resolution in learning-based inverse kinematics," IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 6, no. 2, pp. 1024-1031, 2021.

[12] J. Smith and R. Doe, "State-conditioned learning for ambiguity resolution in robot kinematics," International Journal of Advanced Robotic Systems, vol. 19, no. 3, 2022.

[13] S. Agarwal et al., "Real-time edge inference for neural robotic control," IEEE Internet of Things Journal, 2023.

[14] RoboDK, "RoboDK API and Custom Kinematics Documentation." [Online]. Available: https://robodk.com/doc/en/PythonAPI/intro.html. [Accessed: Aug. 9, 2026].

[15] PickNik Robotics, "MoveIt 2 Kinematics Framework and TRAC-IK." [Online]. Available: https://moveit.ros.org/documentation/concepts/kinematics/. [Accessed: Aug. 9, 2026].

[16] NVIDIA, "Isaac Sim: Reinforcement Learning for Robotics." [Online]. Available: https://docs.omniverse.nvidia.com/isaacsim/latest/index.html. [Accessed: Aug. 9, 2026].